中孚网络隔离卡管理系统使用说明书

若是在内网系统下安装管理软件，当程序安装成功并且重启机器后，在桌面上能看到如右图所示的一个图标：，图标的标题为“中孚网络隔离卡管理系统”。双击图标时便有一窗口一闪即逝。

其实细心的您早已发现任务栏多了一个写有“内”字的图标，这便是那个窗口的藏身之处，如图：，在写有“内”字的图标上面双击鼠标左键，或击右键选择菜单上的“显示主界面”，可弹出如下图所示的对话框：

由上图可知，操作区分四部分，一是标题栏，如图：

在标题栏的最左边有一个图标，点击它可以显示一些信息，在其右边是三个按钮，由左至右依次是“帮助”、“最小化”、“关闭”。点击“帮助”会打开一个word文档，即也就是您现在正在浏览的文档（前提是您的系统已经安装了word）。

二是网络切换选择区，如下图：

该区包含两个操作：“由内到外”表示切换时由内网切换到外网；“由外到内”表示切换时由外网切换到内网。

三是制定任务计划，如右图所示：。制定任务后，您所期望的操作就可以由计算机自动完成。在文字前的复选框内打上对号，任务有效。例如，上图中“重启计算机”的任务无效，而“关闭计算机”的任务有效，它制定关闭计算机的操作时间为：13：57：57，这个时间可以根据实际情况做调整，修改后，时间立即生效无需重启程序。

四是操作按钮，如右图所示：

“实时切换”的按钮是从当前网络系统实时切换到另一个网络系统，并且保留当前网络系统的状态。“重启切换”的按钮是通过重启操作从当前网络系统切换到另一个网络系统。 “重启”按钮作用是重启计算机。“关机”的按钮的意义很明确，无需多言。

在进行切换、关机操作时，如果您的软驱或光驱有磁盘，或者U盘，系统会提示您取出其中的磁盘，否则操作无效！这就是说，如果您希望计算机自动执行任务，就必须保证当前机器状态下没有任何的可移动设备。

当主界面隐藏后，将鼠标箭头放在任务栏的“内”字或“外”字图标上，单击右键即可弹出如图所示的右键菜单：

“实时切换”的功能是从当前网络系统实时切换到另一个网络系统，并且保留当前网络系统的状态。

“重启切换”的功能是通过重启操作从当前网络系统切换到另一个网络系统。

紧接两个菜单项的功能意义很明确，此处不再介绍。关机出现选择界面。

“高级设置”里的密码默认是“12345678”,可以更改为8位以内的密码，勾选选项，确认后生效。

“辅助工具”，点击此项，即可弹出“隔离卡辅助工具”应用程序。详情包装盒内的说明书。

“显示主界面”，用鼠标击此项，即可弹出操作主界面。

“隐藏浮动窗口”可以把安装后默认显示的桌面上的浮动窗口隐藏。

若是在外网系统下安装管理软件，功能亦然。

到此，“中孚网络隔离卡管理系统”的使用说明已介绍完备，其中肯定还有讲述的不明确的地方，您若在使用过程中遇到这样的麻烦，我们首先向您表示歉意，还希望您能在百忙之中打电话向我公司咨询，我们将全力提供使您满意的服务。

最后感谢您对我公司产品的信任和支持，愿我们真诚的合作融洽和谐到永远。

联系电话：0531--66590000

公司地址：山东省济南市高新区舜泰广场9号楼八层