新产品（服务器）外地烤机系统

一、测试概况：

主要改动点：基于原来硬件部的外地烤机系统改进对aSV或基于aSV版本的自动发现功能，以及这部分逻辑和测试脚本的调整。

| 烤机系统测试点 | 结果： |
| --- | --- |
| 客户端： |  |
| 1.系统菜单：客户端－型号－参数设备输入下拉框服务器型号确认 | ok |
| 2.界面各输入框输入操作与旧烤机系统保持一致 | ok |
| 3.烤机系统的菜单“连接”功能和“连接网关IP”、登录密码，选项功能与旧烤机系统保持一致 | ok |
| 4.点击菜单的“连接”，可自动搜索到测试服务器（针对aSV或基于aSV版本的自动发现功能） | ok |
| 5.客户端连接测试设备操作流程与旧烤机系统一致,新加提示合理，显示醒目 | ok |
| 被测试机器： |  |
| 1.后台查看烤机包下载正常 | ok |
| 2.烤机脚本执行正常 | ok |
| 烤机服务端： |  |
| 1.输入被测机器SN，可正常获到机器烤机状态，提示旧烤机系统一致 | ok |
| 2.查看烤机系统测试Log，实时上报结果 | ok |
| 3.烤机异常邮件上报反馈功能 | ok |
| 4.烤机完成后，上报烤机系统最终最结果提示与与旧烤机系统一致 | ok |

功能：

主要用于外地办事处技术同事实施测试设备前，进行硬件自检，确保硬件质量。

使用范围：

硬件平台：X86架构的所有服务器设备。

软件系统：使用VT 做底层操作系统（如，aSV或基于aSV版本aBOS等）。

二、操作说明：

1， 测试前，通过web控制台，设置好被测设备的网关IP及DNS。

确保被测设备可以正常连接互联网，正常解析域名。

2，使用浏览器打开http://sangfordiag.gicp.net:8080/monitor/index.php，然后点击页面，下载烤机客户端到本地（此下载链接名称可能稍有描述变化，具体看实际提示）

3,解压客户端，然后执行客户端exe文件：dlanupdater.exe

4,按客户端提示使用步骤1，输入被测试设备信息，如（此操作与旧烤要系统相同）

5，信息点OK提交后，确认填写信息正确性，如

6，执行客户端提示的步骤2，会自动搜索到被测机器的网关IP，并弹出网关IP和登陆密码输入框，然后输入被测机器的网关IP和登录密码，开始登录

备注：有时可能会首次搜索不到网关IP的情况，通常再次重试或不理会直接输入被测机网关IP和登录密码，继续执行操作即可不影响具体测试过程。

7，接着在弹出的DOS命令框，按说明提示，输入‘y’然后按回车

8，接着会连续弹出2个DOS命令框，可不理会，但不要手动关掉。否则测试无法继续

8，直到弹出DOS命令框，上面提示“请按任意键继续”，直接按任意键继续

9，接着客户端出现以下提示，客户端的工作就已经执行完成了

备注：若执行过程客户端出现“fail to get the host ip by domain,please check network or DNS”,请检查被测试机器的DNS是否配置OK，OK后再次执行即可。

10，烤机服务器的使用和测试结果的查阅请参考旧烤机系统的操作，此部分与之前保持一致不再赘述。