行车维保技术协议

1 起重机明细表：

| 行车参数 | 安装地点 | 投入使用时间 | 制造厂家 | 数量 | 维保单价 | 维保总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合计:维保费用共—

2 服务内容：

根据起重机(和葫芦)运行工况的分类，对上述设备将提供下列服务：

1).定期检查服务，通过定期检查及时发现和处理设备存在的故障隐患，做好预防性检查确保设备的正常运行；

2).定期维修保养服务；

3).日常维修服务。

2.1 定期检查服务包括下列内容：

1).检查行车钢结构有无变形或裂纹，检查架构连接处是否有焊接裂纹或松动的螺栓连接，必要时进行特殊检查，另检查油漆状况，防止钢结构锈蚀影响结构功能；

2).检查供电电源系统，电源指示灯，接地，滑触线等；

3).检查机械主要零部件是否磨损，变形，缺损，判断是否达到报废更换要求。

2.1.1 检查主要零部件包括：

1).吊具：检查吊钩组件的磨损状况；

2).钢丝绳：检查钢丝绳的状态，钢丝绳的绕法，钢丝绳的末端处理及钢丝绳的润滑等；

3).滑轮：检查滑轮是否出现裂纹及其润滑情况；

4).减速器：检查是否漏油、油位，是否有异常噪声、振动，固定螺栓是否齐全；

5).车轮：检查磨损情况，润滑等；

6).联轴器：是否有异常噪声，是否有磨损；

7).卷筒：检查是否有效排绳，润滑状况；

8).缓冲器：检查是否老化；

9).轴承：检查所有轴承的润滑状况，是否需要更换。

2.1.2 检查电气设备及电气元件是否齐全完整，机械固定是否牢固，电气连接是否可靠等，检查的主要元器件包括：

1).电机：检查冷却风扇，振动，机械及电气连接，异常声响，接地等；

2).电柜内元气件：检查继电器，接触器，保险丝，变压器等元件的标示，机械及电气连接，

电气设定等；

3).检查各限位开关是否正常工作；

4).检查操作器(手操，遥控器)是否正常；

5).检查安全保护装置，如紧急停止按钮，警示装置，安全连锁，安全限位开关，防碰撞保护等；

6).功能测试：电源启动关断，运行各个机构的启动停止，各方向的快慢速和加减速操作等；

如发现有缺陷的部件或安全隐患及时向甲方相关人员汇报，并提供解决方案，待甲方认可后进行整改；每次定期检查后一周内出具检查报告；

2.2 定期维护保养服务：

定期维护保养采用预防性保养方法，确保设备正常运行，保养包含直接保养与间接保养；

1).直接保养：对起重机部件的调整设置，润滑，紧固和对整车的操作测试；

2).间接保养：对起重机的部件及整车的检查，状态检测，提供保养报告及对起重机维修改造建议。

2.2.1保养内容：

1).每12个月对大车各方面进行大保养，传动机构、电动葫芦落地拆卸清洗保养一次；

2).每6个月更换各减速器润滑油。

2.2.2预防性保养服务涵盖了检查服务中的全部内容，除了检查服务内容外，还包含：

1).对发现松动的机械或电气连接加以紧固；

2).对整车所有润滑点进行检查并润滑，需要更换机油时进行更换，需要润滑的关键零部件至少包含：钢丝绳、滑轮、卷筒、导绳器、轴承、齿轮传动和齿轮箱、钓钩；

3).电气元件(元器件至少包含：限位开关，保护开关，继电器，警示装置等)参数的设定调整等；

4).机械元器件(元器件至少包含：制动器，导绳器，吊钩组)参数的设定调整，如距离，角度，高度等；

5).功能测试：包括电源启动关断，运行各个机构的启动停止，各方向的快慢速和加减速操作等，并检查指示信号灯和警铃等；

6).保养过程中进行必要的部件清洗；

2.3 日常维修服务

在甲方行车日常使用过程中出现紧急故障后，乙方能及时提供上门维修服务，排除行车故障。

3 服务次数

定期检查服务和定期维修服务同时进行，，每月4次，每周一上午进行全面检查。

4 维修备件

1).乙方在文件中须提供一份包含该类行车的所有备品备件报价清单，并能在24～72小时内提供现货到现场；

2).维修服务过程中，如需更换相关零部件， 乙方应在24～72小时内提供备件进行更换，事后甲方按照 乙方事先提供的备品备件报价清单支付备件费用；

5 其它说明

1).乙方提供定期保养过程中所需的润滑油和润滑脂；

2).服务过程中，乙方自备相关的检修工具；

3).维修服务合同日期自2011-             起开始至2012-          结束。

4).如果年检在合同期内，乙方需负责配合完成年检，费用由甲方支付。

5).付款方式：                                                      。

6).附加条款：                                                        。

7).此协议一式两份，自双方代表人签字盖章后生效，同时具有法律效应。

甲方：                                               乙方：

地址：                                     地址：

代表人：                                   代表人：

电话：                                     电话：

日期：                                     日期：