前  言

欢迎您选用比亚迪G6乘用车。为帮助您正确使用和保养比亚迪G6乘用车，请您务必仔细阅读本手册。如您对其中某项内容仍有疑问，请及时与比亚迪汽车销售服务店联系并寻求帮助。了解更详细的用车信息请登陆http://www.bydauto.com.cn/service/manual/index.php。

比亚迪G6乘用车采用电喷发动机，全车电器线路结构复杂，如您需对车辆进行任何改装、加装或零部件的变更，请咨询比亚迪汽车授权服务店，遵守相关技术规范和操作要求，同时请使用比亚迪纯正备件，并按照使用手册要求正确使用、维护、修理车辆，否则由此引起的车辆损坏或失效，将不属于本公司“三包”范畴；为了防止车辆发生意外给您带来的损失，建议您购买“自燃损失险”和“全车盗抢险”等车辆保险。同时，为了更好的保护您的爱车和避免贵重物品的丢失，请勿将贵重物品置于车内。

本手册的用途在于帮助您正确地使用产品，并不代表对产品配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如有某个图片与产品实物不符，请以产品实物为准。

本手册内容为出版时的最新内容，比亚迪汽车保留著作权所规定的所有权益及修改的权利。

上图所示的安全标记表示“不可以如此做”

或“不可以让此发生”

安全标记

本手册中，注有“温馨提示”和“警告”提示的地方，必须根据提示的内容来避免受伤或损坏的可能性。

提示类型的表示和使用方法如下所示：

温馨提示

为使检修方便等而必须遵守的事项

注意

避免危及车辆或人身安全的事项

警告

为保护人身安全而必须遵守的事项

感谢您选用比亚迪G6乘用车，欢迎您提出宝贵意见和建议，为了确保更好的为您服务，请务必提供准确的联系方式，如有变更，请及时联系比亚迪汽车销售服务店更新；请您尽快为车辆上牌，同时请您及时关注国家相关法律和法规。

用车交流请登陆比亚迪汽车俱乐部“迪车会论坛”：http://club.bydauto.com/bbs/

201701版

比亚迪汽车工业有限公司版权所有

未经比亚迪汽车工业有限公司书面许可

不得转载或复印手册的部分或全部内容

翻版必究

比亚迪G6乘用车整车参数

| 产品型号名称 |  |  |  | QCJ7201E | BYD7201E | BYD7201E1 | QCJ7151ET1 | QCJ7151ET3 | BYD7151ET3 | QCJ7151ET2 | BYD7151ET1 |  | BYD7151ET4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MT |  |  | MT |  |  | DCT |  |  |  |
| 外形尺寸 | 长×宽×高 mm（毫米） |  |  | 4860×1825×1463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴距 | mm(毫米） |  |  | 2745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轮距 | mm（毫米） |  |  | 1555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轮胎规格 |  |  |  | 205/60R16 205/60R16（备胎） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胎压（Kpa） |  |  |  | 240/230 230（备胎） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接近角/离去角（满载） | °（度） |  |  | 14/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前悬/后悬 | mm（毫米） |  |  | 1025/1090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乘员数 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大爬坡度 | % |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大车速 | km/h（公里/小时） |  |  | 185 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 发动机型号 |  |  |  | BYD483QB |  |  | BYD476ZQA |  |  |  |  |  |  |
| 型式 |  |  |  | 直列四缸，水冷，双顶置凸轮轴 |  |  | 直列四缸、涡轮增压、燃油直喷、双顶置凸轮轴DOHC |  |  |  |  |  |  |
| 排量 | ml（毫升） |  |  | 1991 |  |  | 1497 |  |  |  |  |  |  |
| 发动机最大净功率 | kW |  |  | 100 |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |
| 最低经济油耗* | L/100km |  |  | 8.3 |  |  | 6.7 |  |  | 6.9 |  |  |  |
| 额定功率 | （kW/rpm） |  |  | 103/6000 |  |  | 113/5200 |  |  |  |  |  |  |
| 额定扭矩 | （kW/rpm） |  |  | 186/（4000-4500） |  |  | 240/（1750-3500） |  |  |  |  |  |  |
| 排放水平 |  |  |  | 国四 | 国五 | 国五+ | 国四 | 国四（京五） | 国五+ | 国四 |  | 国五 | 国五+ |
| 质量参数（kg） | 整备质量 |  |  | 1440 |  |  | 1450 |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大允许总质量 |  |  | 1815 |  |  | 1825 |  |  |  |  |  |  |
|  | 轴荷分配 | 空载 | 前轴 | 860 |  |  | 875 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 后轴 | 580 |  |  | 575 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满载 | 前轴 | 990 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 后轴 | 825 |  |  | 825 |  |  |  |  |  |  |
| 轮胎的动平衡要求 |  |  |  | 车轮总成每个边打完平衡块后再测量的不平衡量应小于10g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制动摩擦副（mm） |  |  |  | 前摩擦材料：2~11mm，后摩擦材料：2~10.6mm；前制动盘：21~23mm，后制动盘：7~9mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（* 实际油耗与车况、道路条件、驾驶习惯等因素有关）

目录

第一章 仪器和控制器的操作…………………….…………………………….4

第二章 驾驶要领………….………...…………………………………………66

第三章  起动和驾驶…………………………………………………………..70

第四章  车身外部保养………………………………………………………..82

第五章  保养须知……………………………………………………………..86

第六章 自行保养………………………………………………………………95

比亚迪G6乘用车车辆识别

识别代号

您的车辆上有数个识别代号，分别位于不同的位置。

- 发动机型号／发动机号码冲印在发动机组上。

- 变速器号码位于变速器顶部的铭牌上。

切勿混淆变速器号码与发动机号码。

483QB发动机

476ZQA发动机

3.  车辆识别代号(VIN)标在发动机舱后隔板和前风挡左下角处的仪表台上方的标牌上。

车辆铭牌钉在左前减振器支座上。车辆铭牌上标有车辆识别代号(VIN)、发动机型号、车辆型号、发动机排量、最大设计总质量、出厂日期等内容。

燃油标号指示牌，贴在加油口盖内侧

冷却风扇警示牌和发动机冷却液更换指示牌，贴在前舱内侧

安全气囊指示牌

安全气囊警告牌粘贴在右遮阳板上

前排安全气囊标示

前排乘员安全气囊标识位于仪表板右侧

轮胎气压指示牌位于左B柱下方

儿童保护装置指示牌粘贴在后门锁环下方

方向盘造型微变

方向盘造型微变

6为一预留面板，没有防盗指示灯。防盗指示灯在仪表上。

方向盘造型微变

定速巡航图标需去除，4档位显示内容有误

需去除定速巡航相关内容

第一章 仪器和控制器的操作

钥匙	7

车门	11

座椅	12

安全带	17

安全气囊	19

转向盘	23

转向盘开关组（装有时）	24

电动外后视镜	25

内后视镜（装有时）	25

天窗	26

多功能显示屏（装有时）	36

音响系统	37

多媒体系统（装有时）	39

滤净系统	52

驻车辅助系统（装有时）	53

驻车影像系统（装有时）	55

点烟器使用注意事项	57

全景影像系统（装有时）	57

疲劳预警系统（装有时）	58

轮胎气压监测系统（装有时）	59

定速巡航控制	61

DCT变速器控制面板（装有时）	62

组合仪表

1．左侧信息显示屏             2. 车速表            3．右侧信息显示屏

组合仪表上的指示说明

|  | 驻车制动故障警告灯 * |  | 车门及行李箱状态指示灯 * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 驾驶员座椅安全带指示灯 * |  | SRS 故障警告灯 * |
|  | 充电系统警告灯 * |  | 电子驻车状态指示灯（带有此功能时） |
|  | 机油压力低警告灯 * |  | 小灯指示灯 |
|  | 发动机故障警告灯 * |  | 远光灯指示灯 |
|  | 经济模式指示灯 |  | 转向指示灯 |
|  | ABS 故障警告灯 * |  | 前雾灯指示灯 |
|  | 冷却液温度高/冷却液液位低警告灯 * |  | 后雾灯指示灯 |
|  | SVS 警告灯 * |  | 燃油低警告灯 * |
|  | ESP 故障警告灯（带有此功能时）* |  | 巡航主指示灯（带有此功能时） |
|  | ESP OFF 警告灯（带有此功能时） |  | 巡航控制指示灯（带有此功能时） |
|  | 防盗指示灯 |  | 前大灯调节指示灯 * |
|  | 主告警指示灯 |  | 胎压故障警告灯（带有此功能时）* |

具有“*”的指示标记是保养提示指示灯，当其亮起时，请及时停车检查，需要时与比亚迪销售服务店取得联系。

钥匙

G6含有两种钥匙：遥控钥匙、卡式钥匙，每一种钥匙都包含智能钥匙部分及机械部分。

遥控钥匙

卡式钥匙

警告

使用智能钥匙时，应遵守下列注意事项： - 植入心脏起搏器或心脏去纤颤器的人应远离智能进入和起动系统的天线，因为电磁波会影响此类器械的正常使用。 - 除了植入心脏起搏器或心脏去纤颤器的用户，使用其它电子医疗器械的用户，也应向制造厂咨询在电磁波的影响下使用该器械的相关信息。电磁波可能会对这类医疗器械的使用产生难以预料的后果。 - 不要在智能钥匙上附加任何会切断电磁波的物体（例如金属密封件）。 - 不要用智能钥匙用力敲击其他物体。 - 不要将智能钥匙长时间放置在高温处，如阳光直射下的仪表板或发动机罩上。 - 不要将智能钥匙浸入水中或在超声波洗涤器中清洗。 - 不要将智能钥匙与放射电磁波的装置放在一起，例如移动电话。

钥匙号码牌

钥匙的号码标识在号码牌上，须将号码牌妥善保存，不要放在车中。

如果钥匙丢失或需要备用钥匙时，可以委托比亚迪汽车销售服务店利用钥匙号码来复制钥匙。比亚迪公司建议记下钥匙号码，并将此号码存放在安全的地方。

无线遥控功能

- 闭锁开关

- 开锁开关

- 行李箱开锁开关

- 机械钥匙

- 指示灯

无线遥控系统设计用于在距离车辆大约1米处为所有门开锁或闭锁，以及实现附加功能。仅限于电子智能钥匙。

电子智能钥匙是一个电子元件。应遵守以下说明以防损坏电子智能钥匙。

- 不要将钥匙放置在高温处，例如仪表台上；

- 不要将其随意拆解；

- 不要用钥匙敲击其它物体或使其落地；

- 不要将钥匙浸入水中。

如果电子智能钥匙不能在正常距离内操作车门，或钥匙上的指示灯暗淡、不亮时：

- 检查附近有无干扰电子智能钥匙正常操作的无线电台或机场的无线电发射器；

- 电子智能钥匙的电池电量可能已耗尽。检查电子智能钥匙内的电池。

如果丢失电子智能钥匙，须尽快与比亚迪汽车销售服务店联系，避免车辆被盗或发生意外事故。

闭锁操作

开锁操作

为所有车门开锁和闭锁时，应轻轻地按下钥匙上的开关。

闭锁：按下闭锁开关，所有车门同时闭锁。此时外后视镜折叠，转向信号灯闪烁1次。如果任一车门未关好，外后视镜不折叠，转向灯不闪烁，同时报警器鸣响一声。

开锁：按下开锁开关，所有车门同时开锁。同时，转向信号灯将闪烁2次。

智能钥匙控制四门玻璃升降功能

- 按住遥控闭锁按键3秒以上，四门玻璃自动上升，松开按键则玻璃停止动作。

- 按住遥控解锁按键3秒以上，四门玻璃自动下降，松开按键则玻璃停止动作。

当“启动/停止”上的指示灯为橙色时，则用开锁开关或闭锁开关无法开闭锁车门。

用钥匙同时开锁所有车门时，即使车门未打开，车内灯也将点亮15秒，然后熄灭。

使用电子智能钥匙开锁功能后，请在30秒内打开任一车门。否则，所有车门将自动重新闭锁。     如果一直按住闭锁或开锁开关，闭锁或开锁功能也不会重复。需松开开关并再次按下。

寻车操作

当无法确认自己车辆位置时，使用此功能寻找车辆具体位置。当车辆处于防盗状态下，按下闭锁开关，车辆将发出一声长鸣，且转向信号灯闪烁15次。

当车辆处于寻车状态时，再次按下闭锁开关，则重新进入一次寻车状态。

行李箱盖开关

长按行李箱开锁开关约1.5秒，行李箱打开，此时，转向信号灯闪烁2次。

行李箱微动开关的使用

解闭锁操作方式：

  - 开锁方式：携带有效钥匙按下车后微动开关则所有车门开锁，行李箱逻辑开锁，此时按下行李箱微动开关则打开行李箱；

  - 闭锁方式：盖上行李箱，行李箱闭锁，按下车后微动开关则所有车门闭锁，行李箱逻辑闭锁，按下行李箱微动开关后面的语言和逻辑开/闭锁相对应。

智能钥匙进入和起动功能

进入功能—可为车门开锁和闭锁

开锁操作，为所有车门开锁，应轻轻按下钥匙上开锁的开关。

闭锁操作，按下闭锁开关，所有车门同时闭锁。

此时外后视镜折叠，转向信号灯闪烁1次。检测所有车门是否牢固锁上。

起动功能—智能钥匙在车辆内时，可以切换电源模式和起动发动机。

携带智能钥匙可为车门开锁或闭锁并起动发动机。

转向锁定功能

当使用无线遥控或者微动开关闭锁车门时，转向盘将锁定。

按下“启动/停止”开关时，转向锁定自动解除。如果“启动/停止”开关上的绿色指示灯闪烁，则表示转向锁卡住。要将其释放，按下“启动/停止”的同时，轻晃转向盘即可。如果橙色指示灯闪烁，则表明起动部分有故障，应让比亚迪汽车销售服务店检查车辆。

激活区域

已登记的电子智能钥匙在激活区域内时，进入功能和起动功能有效。

进入功能激活区域——距前外侧车门把手微动开关大约1米的范围内。如果电子智能钥匙距离车门把手或车窗太近，则可能不会激活进入功能。

在下列情况下，智能进入和智能启动系统可能不能正常工作。

    - 当附近有释放强电磁波的设施，例如电视

塔、发电站、广播站时；

    - 将智能钥匙与通讯装置一同携带时，比如双

向无线电通讯设备或移动电话；

    - 当智能钥匙与金属物体接触或被其覆盖时。

    - 迅速操作车门把手时；

    - 智能钥匙接近车门把手时；

    - 当他人在附近的另一辆车上操作无线遥控

功能时；

    - 智能钥匙在高压设备或产生噪音的设备附

近时；

    - 当智能钥匙在同其它车辆智能进入和起动

系统的钥匙或其它发射无线电波的一起携带时。即使在激活区域内，由于智能钥匙的位置或车身的形状，智能钥匙也可能不会正常工作。

如果智能进入系统不正常工作，无法进入车内时，则可使用附在电子智能钥匙上的机械钥匙为驾驶员侧车门开锁和闭锁，或者用无线遥控功能为所有车门开锁和闭锁。

其它车辆的智能钥匙接近本车的智能钥匙时，车门开锁的时间可能要比平时长一些，然而这并不是故障。

外后视镜迎宾灯和后室内灯将根据智能钥匙的存在情况、车门开/闭锁情况、车门打开/关闭情况以及电源档位状态自动点亮/熄灭。

无电模式起动车辆

可按以下步骤起动发动机：

- 踩下制动踏板或者按下“启动/停止”开关，此时智能进入和智能启动系统告警灯点亮，且车辆中的蜂鸣器鸣响一声；

- 在蜂鸣器鸣响后的30秒内将电子智能钥匙

接近“启动/停止”开关，蜂鸣器会再次鸣响一声提示可以起动发动机；

- 在此蜂鸣器鸣响后的5秒内，按下“启动/停止”开关起动发动机。

警告

如果电子智能钥匙指示灯不闪烁，且使用起动功能不能起动发动机时，则可能是电池电量耗尽。应尽快更换电池。

节约电池电量

即使没有驾驶车辆，钥匙和车辆之间也会进行通信。因此，不要将钥匙留在靠近车辆的地方（2米范围内）。

如果车辆长时间静置，为防止蓄电池电量耗尽，应断开蓄电池负极桩头。

要重新激活智能进入和智能启动系统，请采用以下任一操作方法：

- 携带电子智能钥匙时，按下前外侧车门把手的微动开关；

- 进行无线遥控操作；

- 将机械钥匙插入驾驶员车门锁孔并转动钥匙。

如果智能钥匙长期接收强电磁波，则电池电量会急速耗尽。电子智能钥匙必须与包含但不限于以下器材保持至少1m的距离：

    - 电视机；

    - 个人电脑；

    - 无线电话充电器；

    - 电灯架；

    - 荧光台灯。

如果智能进入和智能启动系统因系统故障不能正常运行，请与比亚迪汽车销售服务店联系。一定要带上所有智能钥匙，这对于修理此系统是必要的。

警告

- 不得擅自更改发射频率、加大发射功率（包括额外加装发射频率放大器），不得擅自外接探测天线或改用其它发射探测天线。 - 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。 - 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰。 - 不得在飞机上和机场附近使用。

车门

闭锁操作

按下外侧车门把手的微动开关按钮，所有车门同时闭锁。此时，转向信号灯闪烁一次。

下列情况，按下微动开关按钮将不进行闭锁：

    - 某一车门没有关好时；

    - 打开或关闭车门的同时，按压闭锁按钮；

    - 发动机没有关闭时；

    - 车辆未正常退电时（“启动/停止”按键指示灯为橙色）。

    - 钥匙留在车内时。

开锁操作

按下外侧车门把手的微动开关按钮，所有车门同时开锁。此时，转向信号灯闪烁两次。

使用开锁功能后，可在30秒内打开车门。否则，所有车门将自动重新闭锁。

车门的自动锁定

当车速超过约2Okm/h时，所有车门将自动锁定。

后车门儿童安全锁

儿童安全锁是为防止坐在后排座椅上的儿童无意中打开后排车门而设计的。每扇后排车门的侧面均有一个车门锁栓。当此锁栓处于锁定(LOCK)位置时，无论提钮位于什么位置，从车内将不能打开该车门。欲打开此车门，需使用车外的车门拉手。

警告

驾驶之前，特别是有小孩在车中时，须确认车门被关闭并锁定。正确使用安全带并锁定车门，有助于防止驾驶员和乘客在发生事故时被甩出车外。同时也能防止车门意外打开。

防盗系统

进入防盗状态

    - 关闭发动机；

- 切勿在行李箱通道口盖；

- 为所有车门闭锁。所有车门闭锁时，防盗指

示灯将持续点亮。10秒后防盗系统将自动设定。当系统被设定后，防盗指示灯将开始闪烁；

- 确保指示灯开始闪烁之后，可以离开车辆。

由于从车内开锁车门会激活系统，因此在设定系统时绝不能让任何人留在车内。

触发报警

在下列情况时，系统将发出警报声：

- 如果未使用智能钥匙进入功能，使任一车门开锁；

- 如果未使用智能钥匙起动功能，使车辆上电。

解除防盗状态

通过下列方式将停止报警：

- 使用无线遥控开锁车门；

- 使用微动开关开锁车门。

座椅

警告

- 驾驶员和乘客端坐并背靠座椅时，安全带能在碰撞事故中提供最大的保护，如果斜靠在座椅上，腰部安全带可能会滑过臀部而直接向腹部施加压力。在发生前部碰撞事故时，座椅过分倾斜将可能增加人员受伤的危险性。 - 车中乘客没有正确坐好之前，不得驾驶车辆。严禁坐在折叠的座椅靠背上或坐在行李上。在紧急制动或发生碰撞时，没有正确坐好或正确使用安全带的人员可能严重受伤。 - 严禁乘客站起或在座椅间移动。否则在紧急制动或发生碰撞时，人员可能严重受伤。 - 车辆在行驶中不得调节驾驶员座椅，因为座椅产生移动可能导致驾驶员对车辆失去控制。在调节座椅时，注意不要让座椅撞到乘客行李。 - 座椅调节完毕之后，须确认座椅已锁定。 - 不要在座椅下放置物体，这会影响座椅锁定机构，造成座椅突然移动，导致驾驶员对车辆失去控制。 - 加装座椅套时，推荐使用比亚迪汽车认可的座椅套，并在服务店的指导下安装，否则可能导致座椅、安全气囊系统、安全带系统无法正常工作。

驾驶员电动座椅调节（装有时）

座椅位置、坐垫角度和座椅高度调节开关

请沿所需方向移动控制开关，调整座椅状态。

后座椅

后排座椅扶手位于后排座椅的中间。需用时，将其放倒即可。可从车内打开行李箱通道口盖，它被向前折叠在中央扶手上，欲打开时，只需将捏手向上提起然后拉开即可。

要确保行李箱内的所有物品或从开口处延伸至后排座椅上的物件固定牢靠。切勿在行李箱通道口盖或行李箱箱盖打开时开车。

儿童座椅保护装置

比亚迪强烈建议您使用儿童保护装置

温馨提示

- 研究显示，将儿童保护装置安装在后排座椅上比安装在前排乘员座椅上更加安全。 - 根据您孩子的年龄和体型选择一套合适的儿童保护装置。 - 有关安装细节，请参照儿童保护装置随附的说明书。

儿童保护装置的类型

根据儿童的年龄和体型，儿童保护装置可分为下列3种类型。

- 婴儿座椅（幼儿座椅）

- 儿童座椅（可转换型座椅）

  - 青少年座椅（辅助座椅）

不使用儿童座椅保护装置时

请将儿童保护装置正确固定在座椅上。切勿将该装置随意放置在乘员座椅上或行李箱内。

选择一套合适的儿童保护装置

请为您的孩子选择一套合适的儿童保护装置。如果孩子体型太大而不能使用儿童保护装置，则应坐在后排座椅上并使用座椅安全带。

安装儿童保护装置

请遵照儿童保护装置制造厂提供的安装说明。用座椅安全带或儿童保护装置下紧固带将儿童保护装置紧固至后排外侧座椅。安装儿童保护装置时应固定住顶部拉带。

装备有儿童保护装置锁定机构的座椅安全带。（后排座椅ALR/ELR安全带）

ISOFIX刚性固定锚(ISOFIX儿童保护装置)后排外侧座椅上提供有专用的固定杆。(显示锚定位置的标签附在座椅上。

固定锚支座（用于顶部拉带）后排外侧座椅上提供有固定锚支座。

用座椅安全带安装儿童保护装置(儿童保护装置锁定型安全带)

- 面向后方儿童座椅—婴儿座椅（幼儿座椅）

/儿童座椅（可转换型椅）将儿童座椅安装在后排座椅上且使其面向车辆后方。

将座椅安全带穿过儿童座椅并将带头插入带扣。确保安全带未扭曲。

- 面向前方—儿童座椅(可转换型座椅)

将儿童座椅安装在座上且使其面向车辆前方。

将座椅安全带穿过儿童座椅并将带头插入带扣，确保安全带未扭曲。

将肩部安全带完全拉出，然后使其略微缩回以进入锁定模式。锁定模式下仅允许座椅安全带回缩。

将儿童座椅按紧在后排座椅上，使肩部安全带充分回缩，直到儿童座椅牢固固定就位。肩部安全带回缩至完全绷紧的位置后，拉动安全带以确认其无法拉出。

青少年座椅（辅助座椅）

将儿童座椅安装在座椅上且使其面向车辆前方。

让儿童坐到儿童座椅上。按照制造厂的安装说明用座椅安全带固定儿童座椅并将带头插入带扣。确保安全带未扭曲。

检查并确认肩部安全带正确跨过儿童肩部，而且腰部安全带应尽可能放低。

拆下用座椅安全带安装的儿童保护装置
按下带扣释放按钮，使座椅安全带完全缩回。

用ISOFIX刚性固定锚安装儿童保护装置（ISOFIX儿童保护装置）

检查专用固定杆的位置，并将儿童保护装置安装到座椅上。固定杆安装在座垫和座椅靠背之间的间隙中。

如果儿童保护装置配有顶部拉带，则应将顶部拉带固定到锚定装置上。

带顶部拉带的儿童保护装置

用座椅安全带或ISOFIX刚性固定锚固定儿

童保护装置并拆下头枕。

打开固定锚支座盖，将卡钩紧扣到固定锚支座上，并紧固顶部拉带。

确保将顶部拉带扣牢。

- 卡钩

- 顶部拉带

- 固定锚支座

重新安装头枕。

在前排乘员座椅上安装儿童保护装置时

需要用锁定卡扣将儿童保护装置安装在前排座椅上时，请遵照儿童保护装置制造厂的安装说明。

警告

切勿完全拉伸肩部安全带，以防安全带进入锁定模式。 - 在安全带的儿童座椅锁止功能启动了的模式下，安全带只能缩紧，这样会使儿童受伤或感到不适。 - 切勿让儿童玩弄座椅安全带，否则可能导致儿童受到严重的伤害甚至死亡。 - 安装儿童保护装置时，请遵照儿童保护装置安装手册中的说明，将儿童保护装置牢固固定就位。如果未正确固定儿童保护装置，则紧急制动或发生事故时，可能导致儿童受到严重的伤害甚至死亡。

安装青少年座椅（辅助）时

- 如果驾驶员座椅妨碍儿童保护装置的正确

安装，则将儿童保护装置安装在后排右侧座椅上。

- 只有在不可避免时，才将面向前方儿童座椅

或青少年(辅助)座椅安装在前排座椅上，安装时，应将座椅尽可能向后移动，否则安全气囊张开(充气)时可能导致严重的伤害甚至死亡。

安装儿童保护装置时

绝对不要在前排乘员座椅上安装面向后方儿童保护装置。

否则发生事故时，前排乘员安全气囊急剧张开的冲击力会导致儿童受到严重的伤害甚至死亡。

1. 乘员侧仪表板上贴有警告标签，提醒您切勿将面向后方儿童保护装置安装到前排乘员座椅上。

- 安装青少年(辅助)座椅时，确保肩部安全带跨过儿童肩膀中部。安全带应远离儿童的颈部，但不能轻易从肩部滑脱。否则，紧急制动或发生事故时就可能导致儿童受到严重的伤害甚至死亡。

- 确保安全带和带头固锁定，且安全带未扭曲。

- 向不同方向推拉儿童座椅，确保已安装牢固。

- 请遵照儿童保护装置制造商的安装说明。

将儿童座椅正确固定至锚定装置

使用下部锚定装置时，确保锚定装置周围无异物且座椅安全带没有卡在儿童座椅后面。确保儿童保护装置牢固固定，否则，紧急停车或发生事故时可能导致儿童受到严重的伤害甚至死亡。

安全带

驾乘人员须根据乘客身材调整三点式安全带肩部高度至合适位置。

安全带的长度，可以根据乘客的体形和座椅的位置而自动调整。

须将腰部安全带尽可能保持在低至臀部的位置——不能扣在腰部位置。然后通过闩板，把肩部部分向上拉，将安全带调节至适当的位置。

如果安全带不能顺畅地自动收缩，则应拉出检查，看是否有结头或扭曲，若有，应联系比亚迪汽车销售服务店检查。

带有预紧装置的座椅安全带（装有时）

驾驶员和前排座椅安全带带有预紧装置，在发生严重的正面碰撞时被激活。

当传感器检测到有严重正面碰撞时，卷收器会将前排座椅安全带快速收回，这样能使安全带有效的保护乘员的安全。

即使前排座椅上没有乘员，座椅安全带预紧装置也会被激活。

碰撞时，前排座椅安全带预紧装置和SRS安全气囊可能不会同时激活。

碰撞时，安全带预紧装置被激活，可能会发出运行噪音并释放少量无毒气体，这并不表示有火情发生，这些气体通常对人体无害。

带儿童保护模块的紧急锁止式安全带（后排左或右安全带）

使用该功能时，需将织带完全拉出，以激活该装置，进入自锁激活状态，此后织带只能回卷，不能拉出，以将儿童座椅牢靠固定，同时伴随着“嗒嗒嗒”的连续响声，表明功能正常运行，织带回卷一段距离后（约1.1米），响声消失，该功能被抑制，进入自锁抑制状态，织带可正常拉出并回卷（此时不能固定住儿童座椅）。该“塔塔塔”的响声主要提醒用户该功能正在正常运行，而非故障噪音！

温馨提示

激活后排座椅儿童保护模块时，请将织带完全拉出，请注意拉出织带时的力度，防止将其损坏。

车辆用户手册关于不同乘坐位置对儿童约束系统的适用性信息

| 质量组 | 乘坐位置（或其它位置） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 前排乘员 | 后排外侧 | 后排中间 |
| 0组 小于10Kg | X | U | X |
| 0+组 小于13Kg | X | U | X |
| Ⅰ组 9Kg至18Kg | X | U/UF | X |
| Ⅱ组 15Kg至25Kg | X | UF | X |
| Ⅲ 22Kg至36Kg | X | UF | X |

注：填入表中的字母含义为：

U=适用于获得本质量组认证的通用类儿童约束系统

UF=适用于获得本质量组认证的前向通用类儿童约束系统

L=适用于清单上的特殊类儿童约束系统，这些约束系统可能是特殊车辆类，受限制类或半通用类

B=适用于获得本质量组认证的一体式儿童约束系统

X=本座椅位置不适用于本质量组的儿童约束系统

车辆用户手册——不同ISOFIX位置对ISOFIX儿童约束系统的适用性信息

| 质量组 | 尺码类别 | 固定模块 | 车辆上ISOFOX位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 前排乘员 | 后排外侧 | 后排中间 |
| 手提婴儿床 | F | ISO/L1 | X | X | X |
|  | G | ISO/L2 | X | X | X |
| 0组 小于10Kg | E | ISO/R1 | X | X | X |
| 0+组 小于13Kg | E | ISO/R1 | X | X | X |
|  | D | ISO/R2 | X | X | X |
|  | C | ISO/R3 | X | X | X |
| Ⅰ组 9Kg至18Kg | D | ISO/R2 | X | X | X |
|  | C | ISO/R3 | X | X | X |
|  | B | ISO/F2 | X | IUF | X |
|  | B1 | ISO/F2X | X | IUF | X |
|  | A | ISO/F3 | X | IUF | X |

注1：对于不按ISO/XX尺寸类别标识（A-G）的儿童约束系统，对其适用的质量组，车辆制造厂应说明每个乘坐位置推荐的车辆专用ISOFIX儿童约束系统

注2：填入表中的字母含义

IUF=适用于获得本质量组认证的前向通用类ISOFIX儿童约束系统

IL=适用于清单上的特殊类ISOFIX儿童约束系统，这些约束系统可能是特殊车辆类，受限制类或半通用类

X=ISOFIX位置不适用于本质量组和/或本尺寸类别的ISOFIX儿童约束系统

副驾驶安全带未系指示灯

当您购买的G6乘用车装有安全带报警传感器时，在仪表台中控面板的开关组上，将会看到一个副驾驶安全带未系指示灯（如上图所示）。它配合安全带使用，当副驾驶座椅载有乘客而该乘客又未系安全带时，此灯亮起并伴以告警音以提醒司乘人员。当前排乘客扣上安全带后，此灯熄灭。当副驾驶座椅未载有乘客时，此灯为熄灭状态。

温馨提示

- 车辆配备的安全带是依据成人体形设计的，儿童需谨慎使用。 - 请使用儿童座椅将儿童安排坐在后排座椅，同时必须扣好安全带进行保护。禁止儿童在前排乘坐。 - 不要将儿童放在膝盖上或抱在手臂里，否则可能使儿童受到严重伤害甚至致死。不论是前排座椅还是后排座椅，都不要让儿童站立或跪在上面。在紧急制动或发生碰撞时，未被保护的儿童可能受到严重的伤害。 - 在车辆行驶中，车中乘客必须正确扣好安全带，否则在紧急制动或发生碰撞事故时，车中人员将更容易受到严重伤害。 - 在同一时间安全带只能由一个人单独使用。不得二人或二人以上共用一副安全带——即使是儿童也不行。 - 避免将座椅靠背过度倾斜。座椅靠背在直立向上的位置时，安全带所起的保护作用最大。 - 定期检查安全带。检查有无切痕、磨损和松弛的部件，须更换已经损坏的部件，不得拆下或改装系统。 - 如果发生了严重的撞车事故，则须更换安全带装置（包括螺栓）。即使损坏并不明显，仍须更换整个装置。将锁舌插入后，须确认锁舌和带扣牢固锁定，安全带没有扭曲。 - 带扣中不要插入硬币、回形针等物件， 以避免阻碍锁舌和带扣的正确连接。 - 如果安全带的功能不正常，立刻联系比亚迪汽车销售服务店。安全带未修复之前，它不能对乘客起保护作用。 - 请保持挺直的坐姿并尽量靠后，需与方向盘和仪表板保持适当的距离，这样才能发挥安全带和SRS的最大保护作用。 - 须确认肩部安全带穿过肩膀的中心。 - 安全带须离开颈部远一些，但不得让安全带从肩膀上脱落。否则，在发生事故时，将降低安全带所起的保护作用。

安全气囊

安全气囊系统属于辅助约束系统，是对座椅安全带的补充，在两者的共同保护作用下，当发生较严重碰撞事故，达到安全气囊系统展开条件时，对驾乘人员的头部和胸部提供额外的保护，减少伤亡。

按照碰撞类型的不同，安全气囊系统一般分为正面气囊和侧安全气囊，其中正面气囊包括驾驶员安全气囊、前排乘员安全气囊、驾驶员膝部安全气囊和前排乘员膝部安全气囊，侧安全气囊包括前排座椅侧安全气囊、后排座椅侧安全气囊和帘式安全气囊。

温馨提示

- 在汽车行驶过程中，请一直使用安全带！ - 请保持正确坐姿，这样才能发挥安全带和安全气囊系统的最大保护作用！ - 对于小孩，汽车后排座椅是安全位置！ - 不得私自拆装安全气囊部件！ - 使用本公司正品以外的座椅套可能会导致安全气囊性能的降低或使乘员受到意外伤害；切勿在侧面安全气囊和乘员之间放置任何物品。 - 不要过度的在装有侧安全气囊的座椅侧面对座椅施加力。

安全气囊触发条件

安全气囊触发条件如下：当发生一定程度的正面（侧面）碰撞事故时，安全气囊系统可能被触发； 在发生特殊碰撞事故时，安全气囊系统可能被触发。

SRS安全气囊并不是在发生任何事故时都会起作用，在发生轻微的正面碰撞，或车尾碰撞，或翻车时，安全气囊系统一般不会触发。在这种情况下，驾乘人员通过正确佩戴的安全带以正常方式受到保护。

安全气囊系统触发的决定性因素：碰撞时产生并由电子控制单元（ECU）获得的加速度曲线与设定值之间进行全面智能比较和判断，如果碰撞时产生并被测到的汽车加速度曲线等信号低于ECU内预先设定的相关参照值，则安全气囊就不会被触发，尽管汽车可能已经在事故中严重变形。

比亚迪汽车安全气囊系统的ECU在设定时已充分考虑到国内常见的各种误用和道路状况。但由于发生撞车事故的原因及形态千变万化，为了您的安全，请严格遵守此使用说明书正确使用汽车，避免误用，否则无法保证安全气囊预想效果。

驾驶员安全气囊和前排乘员安全气囊（装有时）

如果您选择的车辆上配置有驾驶员安全气囊和前排乘员安全气囊，在行车中安全气囊系统ECU感受到中等至严重程度的正面撞击，达到安全气囊触发条件时，安全气囊将会展开用来协助保护您和前排乘员的头部及胸部，以减少您受伤害的程度。

出现下列情况时，须立刻与比亚迪销售服务店联系。

- 安全气囊已经充气。

车辆的前方（图示阴影部分）遇到事故时，不足以引起SRS安全气囊展开。

- 安全气囊盖（图示阴影部分）已经刮破、裂开或有其它损坏。

- 仪表上安全气囊指示灯异常点亮。

侧安全气囊是如何工作的（装有时）

您的车辆上为驾驶员及前排乘员装备了侧安全气囊。此气囊安置在前排座椅靠背的外侧，两处均标有“SRS SIDE AIRBAG”字样。

在遇到中等至严重程度的侧面撞击时，传感器会检知到车辆在急剧减速，并将信号送达控制装置，使得驾驶员用侧安全气囊或乘员用侧安全气囊立刻充气。

在遇到侧面撞击时，只有一侧安全气囊会膨胀。如果撞击发生于乘员侧，即使座位上没有乘员，乘员用侧安全气囊也会膨胀。

为获得侧安全气囊的最佳保护，乘员必须系紧座椅安全带，并且坐姿端正，紧靠椅背。

温馨提示

使用本公司正品以外的座椅套可能会导致安全气囊性能的降低或使乘员受到意外伤害。切勿在侧面安全气囊和乘员之间放置任何物品。 不要过度的在装有侧安全气囊的座椅侧面对座椅施加力

在配有侧安全气囊的车辆上

1．不可让水淋湿前排座椅靠背。如果雨水或喷水淋湿了靠背，可能会妨碍侧安全气囊系统的正常运作。

2．未经与比亚迪汽车授权服务店蹉商，切勿自行覆盖或更换前排座椅背套。不合适的前排座椅背套替换品或覆盖物，在撞车时会妨碍侧安全气囊的膨胀。

帘式安全气囊（装有时）

如果您选择的车辆上配置有帘式安全气囊时，此气囊装置在B柱护板和C柱护板上均标有“SRS AIRBAG.气帘”字样。在遇到中等至严重程度的侧面撞击时，帘式安全气囊将会展开用来保护驾驶员和乘员的头部，以减少您受伤害的程度。

安全气囊警告灯

该安全气囊系统由电子控制单元监控，并且具有自诊断功能，通过仪表盘上的警告灯指示系统状态：

启动按钮处于“ON”档模式后，安全气囊警告灯亮5秒左右，然后熄灭并持续5秒以上，表示系统正常。

如果安全气囊已被比亚迪汽车销售服务店关闭，则警告灯依然同上，但是已不具备保护功能。

温馨提示

如果出现故障，应尽快到比亚迪汽车销售服务店检查安全气囊系统。否则，影响在发生事故时安全气囊系统发挥其正常功能或全部功能！

安全气囊可能会展开的情况

越过较深凹槽时，车头撞击地面

撞到路边的凸起物，街边石等

下陡坡时车头碰撞到地面

车辆侧方遭遇其他车辆撞击

安全气囊可能不会展开的情况

撞到水泥、柱子、树木或其他细长物体上

追尾撞到卡车等大货车尾部下方

车辆后方遭遇其他车辆追撞

车辆发生侧向翻转

非正面撞上墙壁或车辆

乘员室以外部位受到侧面撞击时

侧面受到斜方向撞击时

侧面撞击柱状物体

警告

- 安全气囊是为指定车型开发匹配的，对悬挂、轮胎尺寸、保险杠、底盘和原厂配备设备的任何改变，都会对安全气囊系统产生不利影响。并且，不能将安全气囊系统的任何部件挪用在其他车型上，否则可能导致安全气囊系统失效，造成人身伤害。 - 汽车行驶过程的任何时候，请系好安全带并保持正确坐姿。如果您没有系上安全带，行驶期间坐姿不正确，那么在发生使安全气囊系统触发的事故时，会加剧您受伤的危险性。 - 对驾驶员来说，胸部与方向盘保持至少25cm的距离非常重要，这样才能在该系统触发时为驾驶员提供最有效的保护。 - 方向盘的饰盖的表面及仪表板右边安全气囊位置附近的表面上，不得粘贴、蒙上任何物品，或做其他装饰处理。这两处只允许用干燥或稍浸湿的抹布清洁，并不得用力敲打这两处。 - 绝不允许儿童毫无保护地或成人怀抱坐于前排座椅上。如果发生事故时触发了安全气囊，那么儿童可能会严重受伤甚至死亡。 - 诸如电话支架、杯子、烟灰缸等任何附件绝不允许安装在安全气囊的饰盖上或其作用范围之内。否则在发生使安全气囊触发的事故时会加剧受伤的危险性。 侧安全气囊和侧安全气帘张开具有很快的速度和相当大的力量，在装有侧安全气囊和侧安全气帘的车辆中，车辆行驶时不允许任何人斜靠着车门。否则会造成严重伤害甚至死亡。 - 不要在侧安全气帘作用范围，例如风挡玻璃、侧门玻璃、A柱护板、顶棚、B柱护板、C柱护板和辅助拉手处辅助其他饰件或者物品，侧安全气帘展开时饰件或者物品会由于侧安全气帘的强力而被抛出，或者造成侧安全气帘不能正常展开，从而导致严重伤害甚至死亡。 - 不要改装或更换座椅或带侧安全气囊的座椅的饰件，这些改动会妨碍侧安全气囊的正常展开、使系统失效或引起侧安全气囊意外展开，从而导致严重伤害甚至死亡。 - 不要分解或修理含有侧安全气帘的A柱、顶棚、B柱、C柱。这些改动会使系统失效或者气帘意外展开，从而导致严重伤害甚至死亡。 - 安全气囊系统的所有组成部件均不允许进行任何改动，包括相应标签。对安全气囊的任何操作，只允许由比亚迪汽车销售服务店完成。 - 自制造之日起，请务必在10年内更换安全气囊系统，更换工作必须由比亚迪汽车销售服务店进行。如果在该日期之前更换过安全气囊系统某部件，维修手册上应有记录。 - 安全气囊只能提供一次性事故防护功能。一旦安全气囊被触发或损坏，则必须更换该系统。 - 在转让汽车时，请将所有随车资料交给新车主。请您注意，如果安全气囊已被关闭，请将该资料也一起交给新车主。 - 在对汽车或安全气囊系统的各部件进行报废处理时，请遵守与此有关的安全规定和报废程序。 - 安全气囊系统对其周围的电磁干扰和电磁骚扰有较强的抗干扰和抗骚扰能力。但为避免意外，请勿在超出国家允许的电磁环境下使用汽车。 - 比亚迪G6乘用车安全气囊系统已充分考虑到国内常见的各种误用和道路状况，但为避免意外，切勿使汽车底部发生撞击，或在恶劣的道路环境下粗暴驾驶。 - 比亚迪G6乘用车安全气囊系统已充分验证，原车线束系统与安全气囊系统完全匹配。对整车线束的任何改装、改动都可能导致安全气囊在正常情况下误触发或达到碰撞条件时不触发。

转向盘

要改变转向盘的角度时，可握住转向盘，将转向管柱调节手柄向下按，将转向盘倾斜至需要的角度，然后将手柄恢复至原位。

温馨提示

- 车辆在行驶中，不得调节转向盘。这样做有可能使驾驶员错误地操纵车辆，导致发生意外事故。 - 调节转向盘之后，将它上下移动以确认被牢固锁定。

转向盘开关组（装有时）

启动按钮置于ACC档及ON档时，音响控制开关可用。

按下“＋”，调节增强音量；

按下“—”，调节降低音量；

按下“∧”，收音机模式下：自动搜寻下一强信号电台；（调高频率）；

CD/USB/SD/AUX模式下：播放下一首(曲目号+1)；

DVD模式下：跳跃至下一节；

TV模式下：播放下一频道；

按下“∨”，收音机模式下：自动搜寻上一强信号电台；（调低频率）

CD/USB/SD/AUX模式下：播放上一首(曲目号-1)；

DVD模式下：跳跃至上一节；

TV模式下：播放上一频道。

按下“模式”，选择模式，可按FM→AM→CD(如果唱片已被装填)→DVD→TV→USB（如果USB接口已连接U盘）→AUX（如果AUX接口连接了播放器）→SD(如插入)之间切换循环。

如果音响处于关机状态，短按MODE可以进行开机操作，进入上次关机时的记忆播放模式，如果记忆播放模式无播放源（如无碟片、无外接音频设备），则直接切换到FM模式，再次按下时按照以上顺序进行切换；

同时具有长按关闭音响系统的功能。

启动按钮置于ACC档及以上时，按下“”，用做车载电话辅助通话与挂断的装置，拨打/接听（按下此按键后音响系统将进入静音状态）。

启动按钮置于ACC档及以上时，按下“”，用做车载电话辅助通话与挂断的装置，结束通话（如此前音响系统处于静音状态，则此时音响系统重新开始恢复静音前的工作）。

启动按钮设定于ON档时，可以辅助7寸屏的显示来让驾驶员察看车辆周围自己无法直接看到的情况。启动按钮设定于ON档时，将变速器设在“R”，车后摄像头被激活，显示自动切换到7寸屏上。按一下“”， 依次按下按钮将实现：开启摄像头功能→车右侧摄像头→车后摄像头→车右侧摄像头→关闭摄像头功能（如此循环）。

按下“选择    ”， 仪表菜单向上切换。

按下“选择    ”，仪表菜单向下切换。

按下“确定”，进入菜单。

启动按钮置于ON档时，巡航开关可以工作，复位/加速（+ RES），为加速/复原按钮；设置/减速（- SET）为减速/设定按钮；取消（CANCEL）为取消巡航功能按钮；开/关(ON /OFF)为巡航控制总按钮。在ON档时，按下方向盘右侧上的定速巡航控制 (ON/OFF) 总按钮，仪表盘上的定速巡航控制指示灯便会亮起。

电动外后视镜

用此开关可以分别调节左右外后视镜镜片的上下左右四个方向。

- 选择开关——用于选择需要调节的外后视镜，按开关至“L”或“R”。

- 控制开关——用于调节外后视镜，根据所需要的方向按开关。

- 折叠开关—用于外后视镜的折叠。

当启动按钮在“ACC”或“ON”位置时，可以调节镜片。

警告

- 如果后视镜被冰冻住，不要操作控制器或刮后视镜的表面，须用喷雾式除冰器除去后视镜表面的冰。 - 冬季寒冷季节停车时，建议关闭后视镜自动折叠功能，设定方法请参考本章“调节菜单”的内容。

ESP OFF开关

此开关可以控制车身稳定系统的开闭。

按下ESP OFF，仪表显示ESP系统指示灯

点亮，ESP系统关闭。

再次按下ESP OFF开关，仪表显示ESP系统指示灯      熄灭，ESP系统开启。

内后视镜（装有时）

1.调节内后视镜镜体位置，以实现透过后挡风玻璃看到本车后方视野。

2.电子自动防眩功能适用全系车型。

按下电源按钮，控制电子防眩功能的打开和关闭。

（1）打开电子防眩功能——防炫指示灯亮，此时内后视镜镜面会出现两种状况。

白天：镜面显示后方视野清晰；

晚上：当后方有大灯照射时，启动防炫功能，镜片反射率降低；当后方没有大灯照射时，关闭防眩功能，镜面反射率恢复正常。

（2）关闭电子防眩功能——防眩指示灯不亮。建议晚上倒车时关闭电子防眩功能。

3. 电子罗盘内后视镜罗盘显示功能注意事项：

（1）车辆启动，显示电子罗盘；车辆熄火，电子罗盘不显示；

（2）在倒车雷达打开的情况下，倒车时，电子罗盘不显示；

（3）图中车头指示的方向为实际行车方向；

（4）海拔显示车辆处在的海拔高度，显示精度存在50米以内的误差，属于正常现象。

警告

车辆行驶时不要调节内后视镜，否则可能使驾驶员控制不住车辆，导致意外事故发生而造成人员伤亡。

内后视镜手动校准方法

1.在方向校准开始前，请先注意以下2个事项：

（1）内后视镜电子罗盘显示的方向是车头所指向的方向。

（2）校准时先选择一个空旷平坦的广场或闭环的街区、或环形车道（转盘），并确认好东、南、

西、北各个方位（如图所示）；

2.校准步骤

第一步：点火启动；

第二步：选定起点位置，可以是东、南、西、北任意一个方位；

第三步：长按内后视镜 按键，直到看到镜片右上角显示屏显示几行说明文字（校准操作步骤说明）同时防眩指示灯快速闪烁三次（指示灯从亮到灭为一次）后松开按键；

第四步：以慢速（8公里/小时以下的速度）驾车环形行驶1圈（360度）或2圈回到起点位置（注意行驶过程中不能熄火，行驶方向顺时针或逆时针均可）；

第五步：调整车头，使车头对着正“南”方向。短按一次按键（按下按键后马上松开手），此时防眩指示灯闪烁三次后罗盘指向“南”方向，校准成功；

第六步：校准成功之后，开车转一圈，以验证显示的各个方向是否正确。如发现不正确或者不准确，可以从第一步开始重新校准。

天窗

天窗有两种位置：为了通风可将其后侧掀起，或将其滑入至顶盖。可以用驾驶侧仪表板出风口下方的开关来操纵天窗。但此时，启动按钮必须

处于“ON”的位置。

若欲掀开天窗后侧，可按中央开关（）；欲关闭天窗时，应按住上方的开关（）；欲打开天窗，应按住下方的开关（）。

天窗到达所希望的位置时，松开开关即可。在开闭天窗前，一定要确认所有乘员的手都已从天窗上移开。

警告

- 开闭天窗时，如果夹住某乘员的手或手指，会造成极为严重的伤害。在开闭天窗之前，应确认所有乘员的手或手指均已离开天窗。 - 车辆行驶时，请勿将身体伸出天窗外。

天窗具有无钥匙延迟功能。当整车退电后，此功能仍可保证在最长45秒的时间内开启或关闭天窗。打开任意一扇前车门，均可立即取消这一迟延功能。此时，必须将启动按钮切换至“ON”的位置才能操纵天窗。

警告

如果试图在零度以下的环境中，或者被冰雪覆盖时打开天窗，则可能会损坏天窗或电机。

温馨提示

在夏季高热地区，当车内温度过高，偶尔会出现天窗不能正常运行，无需担心，待车内温度降下来时，功能恢复正常

车速表

电源档位为ON档时, 此表指示当前车速值。

左侧信息显示屏

左侧信息显示屏包含发动机转速表、加速度表、里程信息、档位指示、室外温度信息。

发动机转速表

转速表用r/min（每分钟转数）的1000倍来指示发动机的转速。驾驶中根据转速表选择正确的换档时间可以防止发动机加载减速和超速运转。

发动机运转过快的状态下驾驶车辆，将导致发动机过度磨损并浪费燃油。

加速度表

当发动机起动后，加速度表显示车辆当前车速的加速度信息。

车辆匀速或无车速时，加速度小球指示在中间位置；车辆加速时，加速度小球往上运动；车辆减速刹车时，加速度小球往下运动。

里程信息

显示信息如下所示。

1．里程表——显示车辆已行驶的总里程数。

2．双短距离里程表——显示将两个短距离里程表设定为零以来的不同行驶里程数。

可以用短距离里程表来计算每次行驶的里程数（里程一或者里程二）。

3．行程/复位按键——将双短距离里程表调整至零、改变里程信息显示。

要变换里程信息的显示时，迅速按下并释放行程/复位按键。每按一次，仪表将循环显示总里程表（总里程）——短距离里程表（里程一）——短距离里程表（里程二）——总里程表（总里程）。

要将短距离里程表复位时，先显示出该短距离里程表（里程一或者里程二）的读数，然后按住行程/复位按键2秒以上直至里程信息被设定为零为止。

档位指示

仅配置自动变速箱时显示，变速杆在某位置时档位小球指示在相应的位置，同时相应的档位放大显示。

室外温度信息

电源档位为ON档时,此信息指示室外温度信息。

右侧信息显示屏

右侧信息显示屏包含发动机冷却液温度表、燃油表、背光调节档位提示、调节菜单、行车信息、提示信息、故障信息。

发动机冷却液温度表

电源档位为ON档时, 此表指示发动机冷却液的温度。发动机的工作温度将随着天气和发动机负荷量的变化而变化。

如果冷却液温度图标变红，同时右侧信息显示屏显示“冷却液温度过高”，表示发动机冷却液温度太高。如果车辆过热，须停车并使发动机降温。

在下列工作条件下，发动机可能会产生过热现象，例如：

●在炎热的天气进行长途爬坡。

●在停停走走的交通状态，打开空调的同时让发动机长时间的空转。

●拖曳挂车时。

注意

◆过热的发动机，不得进行持续行驶

燃油表

如果燃油过低时，油位接近“E”，燃油指示图标

点亮，同时右侧信息显示屏显示“请添加燃油”，须尽快加注燃油。

背光调节档位提示

此信息用于指示背光调节档位。电源档位为ON档时，通过旋转仪表上的行程/复位按键，调节背光亮度。小灯关闭情况下，旋转该按键仅可以调节组合仪表背光；小灯打开情况下，旋转该按键能够同步调节组合仪表和仪表板背光。

加速计时器

加速计时器可以测试车辆0~50km/h和0~100km/h加速的时间。

显示本次记录、上次记录和历史最佳记录加速时间。

进入：车速为0km/h，调节行车信息到进入加速计时器提示界面，长按方向盘键可以打开加速计时器。

退出：在加速计时器界面，短按键可以退出加速计时器；加速成功，60s后会自动退出加速计时器界面。

注意

◆加速过程中若出现车速下降，则加速失败

调节菜单

通过方向盘按键进入并调节菜单。

1.用于确认选定的菜单项。

2.用于向上滚动菜单选择条。

3.用于向下滚动菜单选择条

菜单结构如下所示：

- 保养

  - 保养时间

  - 保养里程

  - 查看

- 语言

  - 简体中文

  - English

- 个性化设置

  - 车门自动落锁

  - 车速报警

  - 主题元素

  - 后视镜自动模式

  - 背光自动调节

  - 加速计时器自动模式

  - 轮胎压力单位（带有时）

- 恢复出厂设置

菜单功能如下所示：

1. 保养：设置保养功能及状态

保养功能开启，若保养快到期或者已经到期，电源档位上到ON档时，右侧信息显示屏上会显示相应的提示信息。

  - 保养时间：设置保养时间状态

| 显示项 | 功能 |
| --- | --- |
| 保养时间 | 菜单名 |
| XX 天 或者--- | 当前设定的保养时间 或如已关闭该功能，则显示三条短线 |
| 开启/关闭 | 开启或关闭保养时间功能 |
| +30天 | 以30天为步长增加保养时间 |
| -30天 | 以30天为步长减少保养时间 |
| 清零 | 将保养时间清零 |
| 返回 | 退出保养时间菜单，返回上一层菜单 |

1.2 保养里程：设置保养里程状态

| 显示项 | 功能 |
| --- | --- |
| 保养里程 | 菜单名 |
| XX km 或者--- | 当前设定的保养里程 或如已关闭该功能，则显示三条短线 |
| 开启/关闭 | 开启或关闭保养里程功能 |
| +500km | 以500km为步长增加保养里程 |
| -500km | 以500km为步长减少保养里程 |
| 清零 | 将保养里程清零 |
| 返回 | 退出保养里程菜单，返回上一层菜单 |

1.3 查看：查看当前剩余保养时间及保养里程。

2 语言：设置显示语言类型。

| 显示项 | 功能 |
| --- | --- |
| 语言 | 菜单名 |
| 简体中文或者English | 显示当前设定的语言 |
| 简体中文 | 设置语言为简体中文 |
| English | 设置语言为英文 |
| 返回 | 退出语言菜单，返回上一层菜单 |

3 个性化设置：设置个性化功能。

3.1 车门自动落锁

开启或关闭如下功能：车速达到20km/h时，系统自动闭锁所有车门。

| 显示项 | 功能 |
| --- | --- |
| 车门自动落锁 | 菜单名 |
| 开启或者关闭 | 表示此功能当前的状态 |
| 开启 | 开启车门自动落锁功能 |
| 关闭 | 关闭车门自动落锁功能 |
| 返回 | 退出车门自动落锁菜单，返回上一层菜单 |

3.2 车速报警：设定车速报警值。

若车速达到设定的报警值，则仪表右侧液晶屏会显示报警信息。

| 显示项 | 功能 |
| --- | --- |
| 车速报警 | 菜单名 |
| X km/h 或者--- | 当前设定的报警车速 或如已关闭该功能，则显示三条短线 |
| 开启/关闭 | 开启或关闭车速报警功能 |
| +10km/h | 以10 km/h步长提高报警车速 |
| -10km/h | 以10 km/h为步长降低报警车速 |
| 返回 | 退出车速报警菜单，返回上一层菜单 |

3.3 主题元素

设置左侧及右侧液晶显示屏主题效果。

| 显示项 | 功能 |
| --- | --- |
| 主题元素 | 菜单名 |
| 锐光魅影或者星幻蓝宇 | 显示当前设定的主题 |
| 锐光魅影 | 设置主题为锐光魅影 |
| 星幻蓝宇 | 设置主题为星幻蓝宇 |
| 返回 | 退出主题元素菜单，返回上一层菜单 |

3.4 后视镜自动模式（整车带有电动后视镜折叠功能时）

设开启或关闭如下功能：锁车时，后视镜自动折叠。

| 显示项 | 功能 |
| --- | --- |
| 后视镜自动模式 | 菜单名 |
| 开启或者关闭 | 表示此功能当前的状态 |
| 开启 | 开启后视镜自动折叠功能 |
| 关闭 | 关闭后视镜自动折叠功能 |
| 返回 | 退出后视镜自动折叠菜单，返回上一层菜单 |

3.5 背光自动调节

设开启或关闭如下功能：仪表盘根据环境亮度自动调节背光。

| 显示项 | 功能 |
| --- | --- |
| 背光自动调节 | 菜单名 |
| 开启或者关闭 | 表示此功能当前的状态 |
| 开启 | 开启背光自动调节功能 |
| 关闭 | 关闭背光自动调节功能 |
| 返回 | 退出背光自动调节菜单，返回上一层菜单 |

3.6 加速计时器自动模式

设开启或关闭如下功能：车辆在停止状态急加速时自动弹出加速计时器并开始计时。

| 显示项 | 功能 |
| --- | --- |
| 加速计时器自动模式 | 菜单名 |
| 开启或者关闭 | 表示此功能当前的状态 |
| 开启 | 开启加速计时器自动模式功能 |
| 关闭 | 关闭加速计时器自动模式功能 |
| 返回 | 退出加速计时器自动模式菜单，返回上一层菜单 |

3.7 轮胎压力单位（整车带有胎压监测功能时）

设置轮胎压力显示单位值。

| 显示项 | 功能 |
| --- | --- |
| 轮胎压力单位 | 菜单名 |
| kPa、bar或者psi | 当前设定的轮胎压力单位 |
| kPa | 设置轮胎压力单位为kPa |
| bar | 设置轮胎压力单位为bar |
| psi | 设置轮胎压力单位为psi |
| 返回 | 退出轮胎压力单位菜单，返回上一层菜单 |

4 恢复出厂设置

| 显示项 | 功能 |
| --- | --- |
| 恢复出厂设置 | 菜单名 |
| OK | 将菜单设置值恢复到出厂设置状态 |
| 返回 | 退出恢复出厂设置菜单，返回上一层菜单 |

行车信息

行车信息在无故障提示信息时显示。可通过方向盘上和按键选择行车信息显示的内容。

| 显示内容 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 燃油消耗量 | 自上次重新设置后至当前状态的总燃油消耗量；按下方向盘按键2秒以上可以对此信息进行复位。 |
| 累计平均油耗 | 显示由出厂到当前时刻车辆的平均油耗。 |
| 本次平均油耗 | 自重新设置后最近100km的平均油耗值；按下方向盘按键2秒以上可对此信息进行复位。 |
| 瞬时油耗 | 显示当前状态的瞬时油耗，在发动机怠速时以L/h(升/小时)显示，在行车期间以L/100km显示。 |
| 续驶里程 | 显示当前剩余燃油量预计可以行驶的距离。 注意：如果后续行驶的情况与之前差别大，可能导致数值与实际行驶的距离有差异。添加燃油后需要重新上电才能更新续驶里程数值。 |
| 平均车速 | 自上次重新设置后至当前状态的平均车速；按下方向盘按键2秒以上可对此信息进行复位。 |
| 行驶时间 | 发动机起动或自上次重新设置后的行驶时间；按下方向盘按键2秒以上可以对此信息进行清零。 |
|  | 显示各个轮胎的压力数值 |

提示、故障信息显示

| 显示内容或蜂鸣器鸣响 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 驻车制动未解除 | 车速超过5km/h，驻车制动开关未完全断开，伴随报警声。 |
| 电子驻车未解除（带有时） | 行车过程中，电子驻车未释放。 |
| 切换到P档域 | 提醒车辆启动失败、退电失败或为了安全需挂P档。 |
| 车速超过XX km/h | 只有车速报警功能开启时才起作用。 |
| 请添加燃油 | 可用燃油量较低时显示此信息，并伴随报警声。 |
| 离保养还XX天 | 保养时间快要到期时显示此信息。 |
| 离保养还XXXkm | 保养里程快要到期时显示此信息。 |
| 离保养还XX天XXXkm | 保养时间与保养里程都快要到期时显示此信息。 |
| 请立即到BYD授权服务店保养 | 保养时间或者保养里程已经到期时显示此信息。 |
| 未检测到钥匙 | 若钥匙未在探测区域，按下启动开关后显示此信息。 |
| 钥匙电池电量低 | 此信息提示钥匙的电池电量低，请更换电池。 |
| 请踩下制动踏板，解除电子驻车（带有时） | 提醒需要踩制动踏板来解除电子驻车。 |
| 电子驻车已启动（带有时） | 提醒电子驻车已启动，车辆处于驻车状态。 |
| 仅在车停状态下进行设置 | 车速超过5km/h同时打开菜单界面时显示此信息。 |
| 请踩离合踏板启动发动机（手动档） | 提醒智能钥匙车辆如何启动车辆 |
| 请踩刹车踏板启动发动机（自动挡） | 提醒智能钥匙车辆如何启动车辆 |
| 自动灯光开启 | 自动灯光已打开 |
| 自动灯光关闭 | 自动灯光已关闭 |
| 请检查制动系统 | 表示制动液位过低或者制动系统故障，应立即停车并与比亚迪销售服务店联系。 |
| （带有时） | 有一个或多个轮胎颜色及数值变红时，表示该轮胎正快速漏气，应立即停车并与比亚迪销售服务店联系。 |
| 冷却液温度过高 | 冷却液温度高时显示此信息，应立即停车并与比亚迪销售服务店联系。 |
| 请检查冷却液（TI车型） | 车辆冷却液液位过低时提示此信息，请及时添加冷却液。 |
| 机油压力不足 | 发动机机油不足，应立即停车并与比亚迪销售服务店联系。 |
| 请检查胎压监测系统（装有时） | 胎压系统故障的时候显示此信息，应立即停车并与比亚迪销售服务店联系。 |
| （带有时） | 胎压系统故障时候显示，应立即停车并与比亚迪销售服务店联系。 |
| （装有时） | 有一个或多个轮胎及数值变黄时，表示胎压过压/欠压，应立即停车并与比亚迪销售服务店联系。 |
| 请检查电子驻车系统（装有时） | 电子驻车可能存在故障，应立即联系比亚迪销售服务店进行检查。 |
| 请检查ABS系统 | ABS故障或者制动系统故障会显示此信息，应立即联系比亚迪销售服务店进行检查。 |
| 请检查充电系统 | 此信息表示充电系统存在故障，应立即停车并与比亚迪销售服务店联系。 |
| 请检查车辆网络 | 车辆网络系统异常时显示此信息，应立即停车并与比亚迪销售服务店联系。 |
| 请检查发动机系统 | 发动机模块故障时会显示此信息，应立即联系比亚迪销售服务店进行检查。 |
| 请检查SRS系统 | SRS故障时会显示此信息，应立即联系比亚迪销售服务店进行检查。 |
| 请检查ESP系统（带有时） | ESP故障时会显示此信息，应立即联系比亚迪销售服务店进行检查。 |

故障/提示指示灯和警告蜂鸣器

| 如果指示灯点亮或右侧信息屏有信息显示或蜂鸣器鸣响 |  | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| （a） |  | 驻车制动故障警告灯 可能存在的情况：制动液位低、制动系统故障、驻车制动未解除。 应立即停车并与比亚迪销售服务店联系。 |
| （b） |  | 驾驶员座椅安全带指示灯 驾驶员应系上安全带。 |
| （c） |  | 充电系统警告灯 应立即停车并与比亚迪销售服务店联系。 |
| （d） |  | 机油压力低警告灯 应立即停车并与比亚迪销售服务店联系。 |
| （e） |  | 发动机故障警告灯 应将车辆送到比亚迪销售服务店进行检查。 |
| （f） |  | 智能钥匙系统警告灯 |
| （g） |  | ABS故障警告灯 应将车辆送到比亚迪销售服务店进行检查。如果驻车制动故障警告灯也点亮了,应立即停车并与比亚迪销售服务店联系。 |
| （h） |  | SVS警告灯 应将车辆送到比亚迪销售服务店进行检查。 |
| （i） |  | ESP故障警告灯 该指示灯常亮时，应将车辆送到比亚迪销售服务店进行检查。 该指示灯闪烁时，ESP系统正常工作。 |
| (j) |  | 车门状态指示灯 检查并确认所有车门均已关闭。 |
| (k) |  | SRS 故障警告灯 应将车辆送到比亚迪销售服务店进行检查。 |
| (l) |  | 前大灯调节指示灯 该指示灯常亮时，应将车辆送到比亚迪销售服务店进行检查。 |
| （m） |  | 胎压故障警告灯 该指示灯常亮或闪烁时，应将车辆送到比亚迪销售服务店进行检查。 |

多功能显示屏（装有时）

1. 驾驶侧设定温度信息——显示驾驶员位置设定温度（℃）。

2. 多媒体信息——显示多媒体相关信息。

3. 时钟信息——显示当前时间。

4. 乘客侧设定温度信息——显示乘客位置设定温度（℃）

多功能显示屏（带PM2.5系统）

1. 驾驶侧设定温度信息——用于显示驾驶员位置设定温度（℃）。

2. PM2.5信息——显示检测的车内和车外PM2.5信息。

3. 时钟信息——显示当前时间。

4. 乘客侧设定温度信息——显示乘客位置设定温度（℃）

1-6数字按钮

音响系统

USB&AUX接口总成置于副仪表台内。

音响系统

功能与特点

1．可播放CD

2.内设AM/FM收音机

3．防震式机构

4．25W×4最大输出功率

5．支持音频数据输入

主要技术参数

| 项目 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 工作电压 | DC：10.8～16 | V |
| 最大输出功率 | 25W×4 | W |
| 最大工作电流 | 15 | A |
| FM频率范围 | 87.5～108.0 | MHZ |
| AM频率范围 | 522～1620 | KHZ |

产品功能参数

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 响度控制 | 0～39 |
| 低音控制 | -7～7 |
| 高音控制 | -7～7 |
| 左右平衡 | L7～R7 |
| 前后平衡 | F7～R7 |

快速参考

1 FM选择按钮：按下此按钮选择FM电台。

2 AM选择按钮：按下此按钮选择AM电台。

3 向前选择按钮：收音机模式：按下，自动向上搜索强信号电台 ；

CD /SD/USB模式下：短按，下一曲；长按，曲目播放时间快进。

4 向后选择按钮：收音机模式：按下，自动向下搜索强信号电台 ；

CD /SD/USB模式下：短按，上一曲；长按，曲目播放时间快退。

5 出碟按钮：ACC以上档位电，无论音响是否开启，按下，弹出光碟；长按可强制出碟。

6 静音/时钟按钮：按下，音响静音；长按，进入时钟调节模式。

7 “1”按钮：CD/SD/USB模式：曲目播放/暂停；收音机模式：按下，可以收听已存电台；按2秒以上，可存入当前电台

8 “2”按钮：CD/SD/USB模式：按下，重复播放当前曲目；按2秒以上，重复播放当前·内的所有曲目；

收音机模式：按下，可以收听已存电台；按2秒

以上，可存入当前电台。

9 “3”按钮：CD/SD/USB模式：曲目扫描，开始

依次播放每首曲目头10秒钟；

收音机模式：按下，可以收听已存电台；按2秒以上，可存入当前电台。

10 “4”按钮：CD/SD/USB模式：曲目随机播放；

收音模式：按下，可以收听已存电台；按2秒以上，可存入当前电台。

11 “5”按钮：CD/SD/USB模式：向上选择文件夹；长按2秒以上，选择第一个文件夹的第一个文件；

收音机模式：按下，可以收听已存电台；按2秒以上，可存入当前电台。

12 “6”按钮：CD/SD/USB模式：向下选择文件夹；

收音机模式：按下，可以收听已存电台；按2秒以上，可存入当前电台。

13 CD选择按钮：按下，切换到CD模式。

14 音效调节旋钮：按下，切换音效模式。

15 向上调节按钮：收音机模式：按下，往上寻找电台波段，长按，快速寻找电台波段；

音效模式：按下，向上调节音效。

16 音量增加按钮：按下，调高音量；长按，持续增加音量。

17 搜台按钮：收音机模式：短按，扫描已存电台，每个电台预览5秒； 长按，从低频到高频扫描电台，并自动存台。

18 SRC按钮：按下，切换SD、USB、AUX模式。

19 开关按钮：按下，打开和关闭音响系统。

20 音量减小按钮：按下，调低音量；长按，持续减小音量。

21 音频SD卡槽：插入SD存储卡

多媒体系统（装有时）

- 导航按钮

- AM\FM按钮

- DVD按钮

- 电视按钮

- 出碟按钮

- 电源\开关\音量调节旋钮

- 向前选择按钮

- 向后选择按钮

- 电话按钮

- AUX模式

- USB模式

- SD模式

使用音响系统---

---基本功能

启动按钮在“ACC”或“ON”位置时，音响系统可

以工作。

注 意

为防止蓄电池耗电，在发动机没有运转时，不要长时间打开音响。

打开和关闭音响系统

按下“开关”按钮，打开和关闭音响系统。系统以上一次的模式打开。

按下“CD”、“FM”、“AM”或“SD”按钮即可开机并进入其功能模式，而不需要按“开关”按钮。

可以通过弹出光盘或取消SD、USB或AUX外部连接设备来关闭各个播放机。如果音响系统此前为关闭，则弹出光盘或取消SD、USB或AUX设备连接时，整个音响系统关闭。如果其他功能以前在放音，则再回到这个放音状态。

功能之间的转换

如果系统处于打开状态，按“CD”、“FM”、“AM”或“SRC”按钮，可从一种功能转换至另一种功能。

音调和平衡

有关系统的音调和平衡控制器的细节，请参见本系统的相关说明。

音调

音响效果的优劣，很大程度上取决于高音和低音的混合。事实上，不同种类的音乐和声乐节目，通常是根据高音和低音的不同混合来取得较好的音响效果。

平衡

保持左、右立体声道和前后声音平衡的调整和收听位置的选择对良好的音响效果很重要的。

须记住，如果在收听立体声音响或广播时，如果改变左/右平衡，一侧音响音量降低，一侧音响音量升高。

收音机天线

玻璃印刷天线：为了防止天线损坏而影响接收效果，请注意不要在玻璃上粘贴金属物品，不要刮伤玻璃。

请不要自行拆卸天线放大器。

CD唱机

插入CD：将碟片标签面朝上放入碟口，CD唱机自动吸入碟片并播放；或者按下“   ”按钮，装载碟片。如果是关机状态，碟片装载后，音响系统打开，并播放碟片。

弹出CD：按 “   ”按钮，弹出碟片，音响返回上一模式播放。

注 意

● 不要尝试拆卸CD播放机，或给CD播放机的零件加油。除CD外，不要将任何异物插入槽内。 ● 不要将两张或多张CD同时插入槽内。 ● 播放机只能使用12cm（厘米）的光盘。

音频SD

插入SD卡：将卡片标签面朝上放入卡槽。如果是关机状态，卡片装载后，音响系统打开，并播放卡片内的音乐。

USB&AUX接口的操作

本系统能通过USB接口播放外接U盘上的MP3/WMA格式的音乐，也可通过AUX接口输入音频信号，通过车载扬声器播放音乐。

当插入USB连接设备时，系统将自动切换到USB模式，同时播放存储设备内的音乐。能和操作CD音乐一样对其进行播放/暂停、上一首/下一首、快退快进等操作。

通过随车的数据线可以连接MP3/MP4等音乐播放器的耳机插孔和AUX接口，当切换到AUX模式时，MP3/MP4播放器播放的音乐将通过车载的扬声器播放出来。

注 意

● 不要将任何异物插入SD卡槽或接口内。 ● 建议用户用随车数据线连接U盘，以避免直接连接U盘可能造成的破坏和危险。 2、USB接口不支持部分兼容性不好的移动硬盘和MP3播放器。

开关（电源开关）

按下，打开和关闭音响系统。

音量+、音量-（调节音量）

按下，调节音量大小；长按，持续调节音量。

1 2 3 4 5 6（预设按钮）

调谐至需要收听的电台（请参见“∧”、“∨”按钮或“”、“”按钮）。按下电台选择钮（1-6）中的一个按钮，直到看到显示界面闪动一次。这样，将电台设定在这个钮位，显示器上显示钮号（1-6）。

每个钮可存储2个AM和3个FM广播电台。要将预设的电台改变至另一个不同电台时，可按同样程序进行。

由于蓄电池的断开而电源中断或保险丝烧毁，则预设电台的存储取消。

（弹出按钮）

插入CD：将碟片标签面朝上放入碟口，CD播放机自动吸入碟片并播放；或者按下“   ”按钮，装载碟片。如果是关机状态，碟片装载后，音响系统打开，并播放碟片。

弹出CD：按 “   ”按钮，弹出碟片，音响返回上一模式播放。

注 意

●音响系统非启动状态下，ACC或OM档位电，短按出碟键，CD唱机会退出机芯内的碟片；长按弹出按钮，可强制出碟。 ●如果出碟后没取走碟片，几秒钟后，碟片将被自动吸入。 ●打到小灯档，出碟口两侧指示灯常亮。

（静音）

按下，音响系统静音。再次按下，取消静音。

FM

按下“FM”，可打开收音机并选择FM波段，显示器上将显示“FM”。

如果音响系统处于关闭状态，可以按下“FM”打开收音机。

AM

按下“AM”，可打开收音机并选择AM波段，显示器上将显示“AM”。

如果音响系统处于关闭状态，可以按下“AM”打开收音机。

SRC

按下“SRC”，可依次切换到SD、USB、AUX模式，显示器上将分别显示“SD”、“USB”、“AUX”。

如果音响系统处于关闭状态，且插入有SD存储卡或连接有USB/AUX设备，可以按下“SRC”打开播放机。

注 意

处于AUX模式时，音响系统输出的声音由所连接的设备和CD机自身音量共同决定。如果连接的设备处于静音状态，CD机将失去调节其音量大小的功能。

CD

按下“CD”，可切换到光盘播放模式，显示器上将显示“CD”。

如果音响系统处于关闭状态，可以按“CD”按钮来打开光盘播放机。但在这两种情况下，都必须预先在播放机中装载光盘。

音响系统播放光盘时，显示器显示正在播放的曲目号。

如果播放机发生故障，则音响系统会显示下列错误信息。

如果“WAIT”出现在显示器上：这表明唱机内部可能由于环境温度太高而变得太热，请取出CD唱片，让唱机冷却。

如果“ERR 1“出现在显示器上：这标明CD唱片太脏、CD唱片损坏或是CD唱片上下面插倒，清洁CD唱片或将CD唱片正确插入。

如果“ERR 2”、“ERR 3”出现在显示器上：这标明系统无法读取数据或放入的碟片格式不匹配，请弹出唱片。

如果错误无法纠正：请将您的车送到比亚迪汽车销售服务店。

/（搜索/上一曲/下一曲）

收音机

按下“/”钮，收音机将上下寻找频率最靠近的电台，并停止在接收位置。每次将钮按下，电台将逐个被找到。

光盘播放机

用于直接读取需要的轨迹：

按数次“/”按钮，直至显示器上显示需要的轨迹为止，将按钮释放时，唱机将开始从头放音选择的轨迹。

快进或快退光盘：

如果要快进或快退光盘，按住此按钮。松开后，播放机将恢复播放。

SD播放机

上、下跳跃到不同的文件：

按下“/”几次，直至显示器上显示所需的文件。如果需要返回当前文件的起始处，快速按一下“”即可。

快进或快退光盘：

如果要快进或快退光盘，按住此按钮。松开后，播放机将恢复播放

USB播放机

上、下跳跃到不同的文件：

按下“/”几次，直至显示器上显示所需的文件。如果需要返回当前文件的起始处，快速按一下“”即可。

快进或快退曲目：

如果要快进或快退曲目，按住此按钮。松开后，播放机将恢复播放。

搜台

收音机

可以搜索一个波段上的所有频率，也可以只搜索该波段的预设电台。

搜索所有频率：

按住“搜台”按钮1秒以上，显示屏上出现“SCAN”，收音机将从低频向高频搜索电台，找到后暂停几秒钟并自动依次存储在（1-6）钮位，然后继续搜台。如果要选择电台，请再次按下“搜台”按钮。

搜索预设电台：

按下“搜台”按钮，显示屏上出现“SCAN”，收音机将向波段上方寻找下一个预设电台，找到后暂停几秒钟，然后移动到下一个预设电台。如果要选择电台，请再次按下“搜台”按钮。

音效（音响控制和模式调节）

每按一次“音效”（音响控制）按钮，模式按下述顺序变化。按下“∧”、“∨”调节音色和平衡直到音调适合自己。

BAS：调节低音音效，显示范围从“BAS -7”至“BAS 7”；

TRE：调节高音音效，显示范围从“TRE -7”至”TRE 7”；

BAL：调节左右扬声器之间的声音平衡，显示范围从“BAL L7”至“BAL R7”；

FAD：调节前后扬声器之间的声音平衡，显示范围从“FAD F7”至“FAD R7”；

*：音质水平可在AM、FM、CD、SD、USB、AUX模式单独调节。

“∧”、“∨”（调节）

收音机

按下，调高和调低频率。

音效模式

按下，调高和调低音效。

（暂停）

光盘播放机

播放曲目时，快速按下并释放“”，显示器上将显示“PAUS”闪烁，播放机将暂停曲目播放。再次按下，恢复曲目播放。

SD播放机

播放文件时，快速按下并释放“”，显示器上将显示“PAUS”闪烁，播放机将暂停文件播放。再次按下，恢复文件播放。

USB播放机

播放文件时，快速按下并释放“”，显示器上将显示“** PAUS”闪烁，播放机将暂停文件播放。再次按下，恢复文件播放。

重复

光盘播放机

播放曲目时，快速按下并释放“重复”，显示器上将显示“RPT”。当曲目结束时，将自动重放。此过程将持续，直到再次按下此按钮关闭重复功能。

SD/USB播放机

具备两种重复功能-可以重放一个文件，也可以重放整个文件夹。

重放一个文件：

播放文件时，快速按下并释放“重复”，显示器上将显示“RPT”。当文件播放结束时，将自动重放。此过程将持续，直到再次按下此按钮关闭重复功能。

重复一个文件夹：

按住“重复”直到显示器上显示“RPT”。播放机将重复播放正在收听的文件夹中的所有文件。当文件夹中最后一个文件播放结束时，播放机将自动返回到文件夹中的第一个文件并重复播放。再次按下此按钮，关闭重复功能。

预览

光盘播放机

短暂地按“预览”按钮，“SCAN”字样出现在显示屏上，CD播放机将对光盘上的所有曲目进行扫描。需要选择曲目时，可第二次按下“预览”按钮。如果达到CD的终端，则将恢复正常播放。

SD播放机

短暂地按“预览”按钮，“SCAN”字样出现在显示屏上，播放机将对所有文件夹的所有文件进行扫描。需要选择文件时，可第二次按下“预览”按钮。如果达到文件夹的终端，则将恢复正常播放。

USB播放机

短暂地按“预览”按钮，“SCAN”字样出现在显示屏上，播放机将对所有文件夹的所有文件进行扫描。需要选择文件时，可第二次按下“预览”按钮。如果达到文件夹的终端，则将恢复正常播放。

随机

光盘播放机

短暂地按“随机”，正在收听的光盘上的

曲目将以随机顺序播放。再次按下此按钮，则关闭随机功能。

SD播放机

短暂地按“随机”，所有文件夹的文件将以随机顺序播放。再次按下此按钮，则关闭随机功能。

USB播放机

短暂地按“随机”，所有文件夹的文件将以随机顺序播放。再次按下此按钮，则关闭随机功能。

、（文件夹 上/下选择）

SD/USB播放机

要向上或向下跳到另一个文件夹：按下“”按钮或“”按钮，直至显示器上显示需要的文件夹号。

跳跃到第一个文件夹的第一个文件：

按住“”，直至显示器显示“FO1”字样。

温馨提示

- 在发动机未起动时，请勿长时间使用音响，以免造成蓄电池亏电。 - 新的激光唱片的内、外缘可能会有些粗糙，使用前请除去边缘的毛刺，否则粗糙边缘上的塑料碎屑剥落会损坏机芯。 - 切勿将异物插入CD机内。 - 请您使用标准尺寸的正版碟片，盗版碟片可能会卡入机芯。 - USB设备提示： 1）建议使用随车数据线连接U盘。2）USB接口不支持移动硬盘。3） USB接口仅支持采用FAT文件系统MP3、WMA格式的音乐文件和MP4、3GP、AVI格式的视频文件。4）USB接口可能会不支持兼容性不好的USB存储设备。 - 如果察觉出现异常情况，诸如冒烟、异味，应立即关闭电源，并与比亚迪汽车销售服务店联系，切勿擅自修理。

音响遥控控制---

---转向盘功能按钮

可以利用转向盘上的功能按钮调节音响系统的一些部件。

这些专用开关、控制器和功能的详细说明如下。

1 “+ -”开关

2 “∨ ∧”开关

3 “模式”开关

“+ -”开关

按“-”侧降低音量。按住开关，持续降低音量。

按“+”侧增加音量。按住开关，持续增加音量。

“∨ ∧”开关

收音机

搜索电台：

快速按放“∨”或“∧”开关。重复一次以上的动作搜索到下一个电台。在搜索过程中，如果按开关的任何一侧，则取消搜索模式。

要调高或调低频率，按住开关，收音机将开始向上或向下搜索电台。松开开关，将停止在搜索到的频率位置。重复一次以上动作搜索到下一个电台。

光盘播放机

选择需要的曲目：

快速按下并释放开关的“∨”或“∧”侧，直到到达需要的曲目。如果需要返回当前曲目的起始位置，可快速按一下开关的“∨”侧。

SD播放机

选择需要的曲目：

快速按下并释放开关的“∨”或“∧”侧，直到到达需要的曲目。如果需要返回当前曲目的起始位置，可快速按一下开关的“∨”侧。

USB播放机

选择需要的曲目：

快速按下并释放开关的“∨”或“∧”侧，直到到达需要的曲目。如果需要返回当前曲目的起始位置，可快速按一下开关的“∨”侧。

“模式”开关

用该开关可以打开或关闭音响系统，或改变音响模式：轻轻按下开关，打开音响系统。按住开关1S以上，关闭音响系统。打开系统并轻轻按下开关，可改变音响模式。

自动空调按钮（多媒体）

1、空调关闭按钮 2、自动空调按钮 3、手动空调按钮 4、主驾温度调节开关 5、内循环按钮 6、Pm2.5按钮

7、分控按钮 8、副驾温度调节开关 9、后车窗和外后视镜除雾器按钮 10、前除霜按钮

主驾温度调节开关

- 独立模式时：用于驾驶员侧温度调节。

- 关联模式时：用于驾驶员侧、前排乘员侧的温度调节。

- 向上调节按钮，可升高温度。向下调节按钮，可降低温度。

- 当调节至最冷时，显示“L0”；调节至最热时，显示“HI”。

副驾温度调节旋钮

- 独立模式时：用于前排乘员侧温度调节。

- 关联模式时：调节前排乘员侧温度并推出关联模式进入独立模式。

- 向上调节按钮，温度升高。向下调节按钮，温度降低。

- 当调节至最冷时，显示“L0”；调节至最热时，显示“HI”。

分控按键

- 按下此按钮可从独立模式切换为关联模式。

- 独立模式：驾驶员侧和前排乘员侧的温度可以分别设定。选择独立模式后，指示灯会亮起；

- 关联模式：可通过驾驶员侧温度调节旋钮同时调节驾驶员侧和前排乘员侧的设定温度。关联模式下，指示灯熄灭。

在关联模式下操作乘员侧温度调节旋钮时，将自动切换成独立模式。

“自动”按钮

要空调自动操作，按下“自动”按钮。指示灯点亮表示已经选择了自动操作模式。

在自动操作模式下，空调系统将根据设定温度来选择最合适的风扇转速、送风模式和开关空调。

如果在自动操作模式中按下任何手动控制按钮，相应所按下按钮的状态将被设定，其他情况仍继续被自动调节。

按“关闭”按钮关闭空调系统。

当将温度设定到下限（L0）或上限（HI）时，系统只按照全冷气或全暖气模式运行，无法控制车内温度。

内外循环按钮

当按下内外循环按钮时，指示灯（绿色）亮起，进风模式为内循环；再次按下内外循环按钮，指示灯熄灭，进风模式为外循环。

前除霜按钮

按下此按钮，指示灯点亮，空气流主要来自挡风玻璃通风口。再次按下，指示灯熄灭，送风模式返回到上一次使用的状态。

按下此按钮可打开除霜除雾功能，同时空调也被打开。即无论“A/C”按钮是否按下，“A/C”按钮指示灯都将点亮，这样可以更加迅速地使前方视野变清晰。

“关闭”按钮

按此按钮可关闭空调系统。

手动按钮

按下手动按钮，多媒体显示屏进入空调显示界面。

出风模式选择旋钮的设定

按送风选择按钮选择送风模式。

在自动操作时，除非需要其他的送风模式，否则不需要操作送风选择按钮。

- —— 空气流主要吹向上半身。

- —— 空气流主要吹向上半身和脚部。

3、—— 空气流主要吹向脚部。

4、 —— 空气流主要吹向脚部和前挡风玻

风扇转速控制

点击适合的风扇转速档位，将风扇设定在需要的转速上，档位越高，风扇的转速越高，则输入的空气量也越多。

按下“关闭”按钮，关闭风扇。

AC控制

点击AC“开”按键可以开启空调压缩机，实现制冷，点击AC“关”按键可以关闭空调压缩机。

——操作要领

●要使在烈日下停放后的车辆迅速冷却下来，可打开车窗驾驶数分钟。这样可以排出热气，加快空调对车内的冷却。

●确保挡风玻璃前方的进气格栅没有堵塞（例如，树叶或积雪）。

●在潮湿的天气，不要让冷气吹到挡风玻璃上。因为挡风玻璃内外侧的温差会引起挡风玻璃起雾。

●须保持前排座椅的下面空敞，以使车内的空气得到充分的循环。

●在寒冷的天气，须将风扇转速设定为高转速并持续一分钟来清除进气通道的积雪或湿气，这样可以减少车窗起雾。

●在多尘的道路上尾随其它车辆行驶时，或在有风和灰尘的情况下行驶时，要关闭所有的车窗。如果关闭车窗后，由车辆扬起的灰尘仍然进入车内，则建议将进气模式设置为内循环，并将风扇转速设置在“0”以外的任何位置。

采暖

为了得到最佳的效果，将空调面板设定至：

自动操作 ——

按下“自动”按钮。 温度 —— 设定至所需的温度 进风模式 —— 外循环（外界空气） 空调 —— 关闭

手动操作 ——

风扇转速 —— 设定至所需要的风扇转速 温度 —— 设定较高的温度（红色区） 进风模式 —— 外循环（外界空气） 送风模式 —— 空调 —— 关闭

●为了进行快速升温，选用内循环数分钟。为了不使车窗起雾，车厢升温之后，选择外循环进风。

●加热时按下“A/C”按钮，可降低气流中的湿气。

●挡风玻璃除霜或除雾时要使车厢升温，可选择“    ”  送风模式。

空调

为了得到最佳的效果，将空调面板设定至：

自动操作 ——

按下“AUTO”按钮。 温度 —— 设定至所需的温度 进风模式 —— 外循环（外界空气） 空调 —— 开启

手动操作 ——

风扇转速 —— 设定至所需要的风扇转速 温度 —— 设定至较低的温度 进风模式 —— 外循环（外界空气） 送风模式 —— 空调 —— 开启

- 要快速降温，将温度控制旋钮旋至最冷，将进风模式选择在内循环几分钟。

通风

为了得到最佳的效果，将空调面板设定至：

自动操作 ——

按下“AUTO”按钮。 温度 —— 设定至较低的温度 进风模式 —— 外循环（外界空气） 空调 —— 关闭

手动操作 ——

风扇转速 —— 设定至所需要的风速 温度 —— 设定至较低的温度 进风模式 —— 外循环（外界空气） 送风模式 —— 空调 —— 关闭

除雾和除霜

—— 挡风玻璃内侧

为了得到最佳的效果，将空调面板设定至：

自动操作 ——

温度 —— 设定较高温度（加热）； 设定较低温度（冷却） 进风模式 —— 外循环（外界空气） 送风模式 ——

手动操作 ——

风扇转速 —— 设定至所需要的风扇转速 温度 —— 设定较高温度（加热）； 设定较低温度（冷却） 进风模式 —— 外循环（外界空气） 送风模式 ——

按下“”按钮，空气流主要来自挡风玻璃通风口。

为保持前面的视野清晰，打开除雾功能。

按下“”按钮可打开除雾功能，同时空调也被打开。即无论“A/C”按钮是否按下，“A/C”按钮指示灯都将点亮，这样可以更加迅速地使前方视野变清晰。

再次按下“”按钮，送风模式返回到上一次使用的状态。

●天气潮湿时，不要向挡风玻璃上吹冷空气。由于挡风玻璃里外两边的温差，会使挡风玻璃上的积雾情况更糟。

—— 挡风玻璃外侧

为了得到最佳的效果，将空调面板设定至：

自动操作 ——

温度 —— 设定较高温度 进风模式 —— 外循环（外界空气） 送风模式 ——

手动操作 ——

风扇转速 —— 设定至所需要的风扇转速 温度 —— 设定较高的温度 进风模式 —— 外循环（外界空气） 进风模式 ——

按下“”按钮，空气流主要来自挡风玻璃通风口。

为保持前面的视野清晰，打开除雾功能。

按下“”按钮可打开除雾功能，同时空调也被打开。即无论“A/C”按钮是否按下，“A/C”按钮指示灯都将点亮，这样可以更加迅速地使前方视野变清晰。

再次按下“”按钮，送风模式返回到上一次使用的状态。

●挡风玻璃除霜或除雾时要使车厢升温，可选择“      ”送风模式。

侧通风口

如果气流控制不满意，检查侧通风口，侧通风口可如图所示打开或关闭。

后车窗和外后视镜除雾器

将开关按下，可使电动后车窗和外后视镜除雾器工作。

点火钥匙须在“ON”位置。

后车窗内侧的细电加热丝将使玻璃表面迅速清晰。除雾器工作时，指示灯将点亮。

除雾器工作15分钟后，该系统将自动关闭。

玻璃表面干净之后，再按一次开关可关掉除雾器。如果持续使用，则将导致蓄电池放电，尤其在停停走走的驾驶中更是如此。除雾器不是用来干燥雨滴和融雪的。

滤净系统

- 车内PM2.5检测按键

- 车外PM2.5检测按键

PM2.5按钮

按下多媒体面板上PM2.5按钮，多媒体显示屏进入PM2.5操作界面

车内PM2.5按键

点击按键“开”，PM2.5检测仪控制电磁阀导通车内空气吸气管，随后PM2.5检测仪开始检测车内空气的PM2.5值，检测的同时，多功能屏上和多媒体触摸屏上实时显示车内空气的PM2.5检测值。PM2.5的显示数值的跳变频率为1Hz，测试周期为30S，30S后显示检测平均数值，并且显示PM2.5空气质量等级，检测结束同时，触摸屏界面的PM2.5车内检测按键自动跳变为“关”。

车外PM2.5按键

点击按键“开”，PM2.5检测仪控制电磁阀导通车外空气吸气管，随后PM2.5检测仪开始检测车外空气的PM2.5值，检测的同时，多功能屏和多媒体触摸屏上实时显示车外空气的PM2.5检测值。PM2.5的显示数值的跳变频率为1Hz，测试周期为30S，30S后显示检测平均数值，并且显示PM2.5空气质量等级，检测结束同时，触摸屏界面的PM2.5车外检测按键自动跳变为“关”。

驻车辅助系统（装有时）

驻车辅助传感器在车辆前部和后部使用传感器，以检测车辆与障碍物之间的距离，并通过指示灯显示、触摸屏显示和蜂鸣器报警来告知驾驶员车辆与障碍物之间的距离。

驻车辅助开关

驻车辅助开关位于中控台上。

打开：按下开关。开关组显示屏上指示灯点亮，且蜂鸣器鸣叫一声，系统将在以下条件下工作：

关闭：再次按下此开关。

触摸屏上图标显示（装有时）

当屏幕上显示影像画面时，遇到障碍物，屏幕右上角将实时显示倒车雷达报警图标。

距离显示和蜂鸣器报警

传感器探测到障碍物时，将显示障碍物的方向及车辆与障碍物间的大致距离，且蜂鸣器鸣响，同时对应指示灯同频率闪烁。

前角传感器工作示例

| 大致距离 （mm） | 显示示例 | 报警声 |
| --- | --- | --- |
| 约600至500 |  | 快速 |
| 约500至300 |  | 长鸣 |

后角传感器工作示例

| 大致距离 （mm） | 显示示例 | 报警声 |
| --- | --- | --- |
| 约600至500 |  | 快速 |
| 约500至300 |  | 长鸣 |

后中央传感器工作示例

| 大致距离 （mm） | 显示示例 | 报警声 |
| --- | --- | --- |
| 约1200至800 |  | 慢速 |
| 约800至500 |  | 快速 |
| 约500至300 |  | 长鸣 |

传感器的感知范围

车辆倒退时，所有传感器工作。

图中显示了传感器的探测范围。上述探测范围有限，倒车前要检查车辆周围的情况后缓慢倒车。

传感器探测信息

某些车辆状况和周围环境可能影响传感器准确探测障碍物的性能。

可能产生影响的具体的情况列举如下：

- 传感器上有污垢，积水或雾气；

- 传感器上有积雪或被冻结；

- 传感器以任何方式被遮盖；

- 车辆明显侧倾，或过分超载；

- 在特别颠簸的道路、斜坡、碎石路面或草地上；

- 传感器重新喷过漆；

- 由于车辆喇叭声、摩托车引擎声、大型车辆的气刹声或其他会产生超声波的噪声，车辆附近十分嘈杂；

- 附近有另一配有驻车辅助系统的车辆；

- 车辆安装了牵引环；

- 保险杠或传感器受到了强烈冲击；

- 车辆正在接近一个较高或曲折的路缘；

- 在烈日或严寒天气中；

- 安装非原厂但低于原厂悬架。

除以上情形之外，有些物体可能因其自身形状的原因，传感器可能无法正确判断其实际距离。障碍物的形状、材料可能妨碍传感器对其进行探测。尤其要注意以下障碍物。

- 电线、栅栏、绳索等；

- 棉花、积雪和其他吸收无线电波的材料；

- 有尖锐棱角的物体；

- 低矮障碍物；

- 上部朝外伸向您车辆方向的高障碍物；

- 保险杠下的物体；

- 靠近车辆的物体；

- 车辆附近的人员(根据穿衣类型而定)。

如果组合仪表上有图像显示或是蜂鸣器鸣叫，则可能是传感器探测到障碍物，也可能是外界对传感器产生了干扰。

如果这种现象持续存在，请到比亚迪汽车销售服务店进行检修。

驻车影像系统（装有时）

驻车影像系统通过实时显示车后或车右前侧路面状况来帮助驾驶员驻车，是驻车时的一种辅助手段。

当启动按钮设置在“ON”时，按下方向盘上的“”按键，可启动右前影像模式，再次按下“”按键，可关闭右前影像模式；当启动按钮设置在“ON”时，将换档杆打到“R”档位，可启动倒车影像模式，按下方向盘上的“ ”按键，可使倒车影像模式与右前影像模式进行切换。

右前摄像头安装在右外后视镜上；倒车摄像头安装在后背门上。

驻车时的操作

当车辆需要停车的时候可以启用驻车影像系统。如果不需要倒车，则可以直接启用右前影像模式。通过直接观察周围环境和使用影像系统将车慢慢靠近需要停车的位置。

当倒车的时候，可以使用      按钮在倒车影像和右前影像之间来回切换，以实时观察实际无法观察到的地方，帮助停车。

右前摄像头安装在右外后视镜上

倒车摄像头安装在行李箱盖上

驻车影像系统的局限性

摄像头的视野范围有限。倒车影像画面上看不到靠近保险杠两边边角的物体或在保险杠下方的物体；右前影像上看不到车辆正前方不远处和右中及偏后侧的物体。如下图所示：

物体靠近保险杠边角

物体位于保险杠下方

物体位于车身中间位置

物体位于正前方

显示的区域随车的方向和路况不同而不同。本系统只能起到辅助驻车作用，不能完全依靠。

使用倒车影像系统前，要完全清楚这一点。倒车时，确认空间足够后再操作。

在触摸屏上的显示示例

右前影像画面

倒车影像画面

图中的两条线为倒车安全线。

红：大约0-0.5m范围内

黄：大约0.5-2m范围内

绿：大约2m以上

点烟器使用注意事项

警告

请不要将点烟器按住不放。

全景影像系统（装有时）

全景影像系统显示画面由全景视图和单幅视图构成，可以在屏幕上看到不同视图的组合。如下图1所示。

图1

可选视图：

【全景+前视】：显示车辆周边俯视图及车辆正前方视图；

【全景+后视】：显示车辆周边俯视图及车辆正后方视图；

【全景+左视】：显示车辆周边俯视图及车辆左侧视图；

【全景+右视】：显示车辆周边俯视图及车辆右侧视图。

本系统设计用于在车位驻车或平行驻车时的辅助驾驶。但车辆周边有些位置系统可能检测不到物体。在前视图或后视图界面中，可能看不到保险杠下或地面上的物体，如图2所示阴影区。

图2

警告：

本系统使用的是广角鱼眼摄像头，故显示画面中的物体与实际物体可能存在一定变形。

全景影像系统仅作为辅助泊车/行车使用，仅靠该系统进行泊车或者行车是不安全的，因为车辆前后存在一定范围盲区。泊车/行车过程中仍然需要通过其他方式观察车辆四周情况，以免发生事故，对使用过程中发生的事故，驾驶员需承担相应责任。

当车外后视镜没有展开到位时，请不要使用全景影像系统，并确保在使用全景影像系统操作车辆时，后背门、前门都关闭到位。

全景影像界面所显示的物体距离可能与主观感觉上有差异，尤其当物体越靠近车辆时，驾驶员需根据多种途径判断车辆与物体距离。

摄像头安装在前格栅、车外后视镜以及后牌照板上方。请务必保证摄像头无遮挡。

用高压水冲洗车身时，要尽量避免直接冲洗摄像头，以免影响摄像头使用性能，如摄像头上有水或者灰尘，应及时擦拭干净。

请勿以任何方式敲击摄像头。敲击会引起摄像头故障或损坏。

1、全景影像系统的开启

启动按钮在ACC/ON/OK档位置，档位在非R（倒档）时，按下转向盘全景影像系统启动按键，全景影像系统开始工作，多媒体界面显示车辆周边【全景+前视】视图。全景影像系统启动按键如图3所示。中间圆形小车图标按键为全景影像系统启动按键。

图3

启动按钮在ON/OK档位置，当选档杆换到R（倒档）时，全景影像系统开始工作，多媒

体界面显示车辆周边【全景+后视】视图。

注：整车上电后，若多媒体系统还未完全启动，此时操作全景启动按键或挂倒档，全景影像界面会延时输出。

2、全景影像视图界面的切换

在全景影像系统开启状态下，用户可通过操作转向盘上的“前”、“后”、“左”、“右”四个按键切换车辆四周不同方位的单幅视图。全景影像系统视图切换按键如图3所示。

全景影像系统开启状态下，如果档位从非R档进入R档，全景影像显示画面将切换至【全景+后视】界面，如果非R档时全景影像显示画面已经是【全景+后视】界面，则全景画面保持不变。

选档杆位于R档时，全景影像系统保持开启，按全景影像启动按键【全景+后视】、【全景+前视】两个模式之间切换。

3、全景影像系统的关闭

全景影像系统开启状态下，如果选档杆位于非R档，此时，操作转向盘全景影像系统启动按键或操作多媒体系统面板功能按键（如AM/FM等），全景影像系统将自动关闭，返回多媒体显示界面。

当选档杆位于R档位时，全景影像系统保持开启，可通过退出R档位返回到R档之前的全景状态或退出全景返回到多媒体系统状态。

温馨提示

● 在使用此系统时，可配合驻车辅助系统及内外后视镜使用，但不要过分依赖，当周围空间很狭小时，如有必要请人工指挥停车。 ● 决不能只看着屏幕停车。从画面上感觉到的物体与平面之间的距离与实际的距离有误差。如果只看着屏幕停车，可能会撞击其它车辆、行人或障碍物。一定要先实际观察一下周围物体后，借用驻车影像系统停车。 ● 当后背门未完全关闭时，不要使用此系统。 ● 如果被追尾或碰到障碍物，摄像头的位置和安装角度都会改变。请联系比亚迪销售服务店检查摄像头的位置和安装角度。 ● 因为摄像头有防尘防水结构，请勿拆卸、分解或改装。否则可能无法操作。 ● 如果温度变化很快，该系统工作可能不正常。 ● 若水迹、雪花和泥土沾在镜头上，则用水清洗并用柔软的布擦干。对于不太容易擦掉的异物，比如油渍，橡胶等，请用柔和的清洗剂和水清洗，再用柔软的布擦干。 ● 请勿将有机溶剂、汽车蜡、车窗清洁剂或玻璃膜粘到摄像头上，如果不慎粘上，请立即除掉。 ● 请用您的眼睛确认车辆周围物体，因为显示的图像可能模糊或较暗，车外温度低时，运动的图像会失真或无法清晰可见。停车时，务必通过观察并用后视镜观察车辆周围的情况。 ● 在打转向灯或者紧急告警灯时，请勿使用驻车影像系统。如果周围有闪烁的灯光，请关闭驻车影像系统。闪烁的灯光会导致屏幕上出现一闪一闪的画面，可能会影响您观察环境，甚至影响您停车，导致发生事故。

注意

在下列情况下，即使是系统功能正常，也难以在屏幕上看到图像。 ● 黑暗中（如夜晚） ● 镜头附近的温度极高或极低 ● 有水滴沾在镜头上，或湿度很高（如下雨时） ● 有异物（如雪花或泥土）沾在镜头上 ● 镜头有划伤或污垢 ● 有强光直射在镜头上，如果摄像头捕捉到有强烈点光源，会在屏幕上显示出光斑，光斑会对周围景象造成干扰，导致看不清景物。

疲劳预警系统（装有时）

驾驶员疲劳预警系统利用摄像头实时采集驾驶员的人脸图像信号，把该图像信号送至实时图像处理单元，图像处理单元检测到驾驶员进入疲劳状态时，通过语音报警的方式，做出相应的提醒。

该系统主要利用图像处理、模式识别等技术

根据驾驶员疲劳渐变模型，并结合驾驶员头部位置变化、眼睛闭合特征等因素，对驾驶员疲劳状态进行综合判断。

疲劳预警系统

1.   摄像头模组

2.   功能按键

使用方法

系统上电后，自动识别当前安全驾驶车速，超过该车速时开始采集人面部信息及其他信息并判断，最低安全车速约为50km/h。

车辆行驶一段时间后 ，疲劳预警系统检测到驾驶员由清醒状态进入疲劳状态，此时语音报警提示“请勿疲劳驾驶”。

系统进入监测模式，车速约50km/h以上，采集人面部信息及其他信息。

- 开启

系统处于关闭状态，短按功能按键，语音提示“疲劳预警系统已开启”。

- 关闭

系统开启时，短按功能按键，语音提示“疲劳预警系统已关闭”。

摄像头信息

- 驾驶员疲劳预警监测模块摄像头的使用

为了保证驾驶员疲劳预警监测模块发挥作用，请遵守以下事项。如果不遵守的话，可能发生故障，从而造成无法判断脸的朝向/眼睛的开闭。

特别提示

下列情况可能会导致系统无法正常判断，任何时候都不应疲劳驾驶。 - 脸部、眼睛被遮挡（太阳镜、黑框眼镜、口罩、假睫毛、刘海过长等）。 - 阳光、灯光等强光直接照射在脸上或摄像头上。 - 没有以正确的姿势驾驶时。 - 眼睛过小或频繁眨眼。 - 身高过高或者过矮。 - 其他可能干扰系统判断的外部因素。

- 请不要改造、损坏、拿起、拉拽摄像头；

- 在行驶途中不要触摸摄像头；

- 不要弄湿摄像头或把饮料水洒在摄像头上；

- 不要让物品掉下砸到摄像头、撞击摄像头；

- 保证摄像头面部没有刮伤、污垢、露珠、标签等；

- 在摄像头面部前不要放置物品，不要盖住摄像头。

关于脸的朝向和眼睛开闭的判定

该系统对驾驶员坐姿以及脸部朝向有一定的要求。

- 坐姿端正。

- 脸部朝向向前，且无过多倾斜和俯仰。

如果达到报警条件，多媒体上没有相应的语音提示，请检查摄像头监测模块是否正常工作，是否是以上原因所导致。

温馨提示

系统功能开启，车速在0-50 km/h (公里/小时)时，不进行报警。

轮胎气压监测系统（装有时）

一、系统说明

安装在车辆上能实时监测轮胎气压等参数，并以视觉信号、听觉信号进行显示和报警，以提高整车行驶安全性和舒适性，并减少因气压不足造成轮胎加速磨损和车辆能耗增加的辅助系统。

该系统由胎压监测模块、胎压监测控制模块和显示部分组成。其中胎压监测模块安装在子午线轮胎（真空胎）的气门嘴上，胎压监测控制模块安装在车厢内部，显示部分由仪表实现。

本系统有以下特点：

- 人性化设计，人机界面。通过仪表液晶屏幕进行显示，可靠、美观、实用、简单

- 胎压过低、快速漏气的报警

- 同时显示四个轮胎的气压值

- 实时监测轮胎气压值的变化

二、系统基本功能

1) 开机报警

车胎在车辆断电时已处于低压状态，当车辆重新上电之后，立即低压报警以提示给车胎充气后继续行驶。以G6车辆配205/60R16轮胎为例，前轮的标准压力值为240Kpa（2.4Bar、34.8Psi），后轮的标准冷态压力值为230Kpa（2.3Bar、33.4Psi）。

2) 胎压过低报警

当胎压低于标准胎压值的75%（前轮的胎压低于180KPa/1.8Bar/26.1Psi，后轮胎压低于172Kpa/1.72Bar/24.9Psi），且系统运行状态下，TPMS会在6秒内发出胎压过低报警信号，并指明低压轮胎的位置。

低压报警之后请给轮胎充气至标准压力，胎压大于标准压力的90%时，低压报警取消。

3）快速漏气报警

当一个或者多个轮胎漏气且速率大于等于30Kpa/min，且系统在运行状态下，TPMS会在1min内发出快速漏气报警信号，并指明漏气轮胎的位置。

若车辆已开始漏气报警，请及时停车检查故障轮胎，确认车胎无故障以后继续行驶。

4）信号异常报警功能

在系统运行状态下，系统自检，发现故障时10分钟发出报警信号。

5）实时显示轮胎压力值

TPMS在运行状态下，能够实时显示每个胎压的压力值信息。

三、报警显示说明

胎压故障灯警示灯为：

| 报警内容 | 显示方式 | 建议相应的操作 |
| --- | --- | --- |
| 胎压过低 | - 胎压故障灯点亮 - 胎压值变为黄色 | 请检查相应的轮胎是否有慢漏气的现象，并将气压充到合理的范围 |
| 快速漏气 | - 胎压故障灯常闪 - 胎压值变为红色 | 请检查相应的轮胎是否有漏气现象 |
| 报警内容 | 显示方式 | 建议相应的操作 |
| 信号异常 | - 胎压故障灯闪烁后常亮 - 胎压数值显示为：信号异常 | 请检查相应的胎压监测模块是否正常，是否长时间处于大电场范围内 |
| 系统故障 | - 胎压故障灯闪烁后常亮 - 文字提示：请检查胎压监测系统 - 胎压数值显示为：信号异常 | 请检查胎压监测模块、胎压控制模块是否正常，更换胎压监测模块或者控制模块 |

四、注意事项

1） 胎压监测模块的使用时间与每日行驶的距离等因素有关。

2） 如果轮胎气压不正常，本系统不会阻止汽车行驶，因此，在每次行驶前，用户应静态开机检查轮胎的气压是否符合出厂规定的胎压值，请勿驾驶胎压不正常的汽车，否则将损坏车辆，或对自己或他人造成人身伤害。如果发现轮胎气压不正常，应立即检查轮胎气压。

3） 胎压监测模块定时向显示器传输轮胎气压等信息，因此如果在行驶时轮胎气压骤然下降，或爆胎，监测模块只能在下一次监测时，才会将数据传输至显示器上，因此有可能出现驾驶失控的局面。如果轮胎损坏时同时损坏了监测模块而不能发出信息，或者您怀疑某个轮胎已损坏，请立即停止驾驶，不要待显示器发出报警信号后，才停车。

4） 胎压监测模块安装不正确，会影响到轮胎的气密性，安装和更换监测模块时需由比亚迪汽车销售服务店专业技术人员根据安装说明书的要求进行安装。

5）轮胎调换位置或者胎压监测模块更换时需对整个胎压监测系统进行重新匹配，请联系由比亚迪特许销售商/维修站专业技术人员进行重新匹配，否则会造成本系统的失效。

定速巡航控制

定速巡航控制可使您不用脚踩加速踏板，而保持高于40km/h的预设速度。在笔直畅通的高速公路上驾驶时，可启用此功能。

定速巡航控制的启用

1．按下方向盘右侧上的定速巡航控制(开/关) 总按钮，仪表盘上的定速巡航控制指示灯便会亮起。

2．将车速提高到40km/h以上。

3．点按“设置/-”按钮,启动定速巡航控制。

4.上、下坡行驶时，定速巡航控制不能维持设定的速度。

改变设定的车速

可以用以下任何一种方法提高预设的巡航速度：

1．长按“复位/+”按钮（按键时间超过0.5s）时，车辆会持续加速。当达到希望的巡航速度后，松开按钮即可。

2．踩加速踏板。加速至希望的巡航速度后，按压“设置/-”按钮。

3．若要稍微加大速度，可反复点按“复位/+”按钮。每按一次，车辆速度加快2km/h。点按加速只能增加到165km/h。

可以用以下任何一种方法降低所设定的巡航速度。

1．按住“设置/-”按钮，车速将会降低。当达到所希望的速度时，松开按钮即可。连续减速到40km/h时，系统将取消巡航控制。

2．用脚轻轻地踩制动踏板，当车辆减速到希望的速度(40km/h以上)时，按压“设置/-”按钮。车辆将保持所希望的车速。

3．若要稍微降低速度，可反复点按“设置/-”按钮。每按一次，车速降低2km/h。点按减速到40km/h时，系统取消巡航控制。

取消定速巡航控制

以下任何一种方法均可取消定速巡航控制：

1．踩下制动踏板。

2．按下方向盘上的取消(CANCEL)按钮。

3．按压定速巡航控制（开/关）总按钮。

4．将档位退出D档。

DCT变速器控制面板（装有时）

档位指示位于转速表左下侧，显示自动变速箱当前选择的模式和档位：
P：驻车档；

R：倒车档；

N：空档；

D：前进档（经济模式）；

S：运动模式；

M：手动模式。

换档操作杆的位置

换档操作杆的位置包括驻车档、倒车档、空档、前进档、运动模式和手动模式等。

驻车档(P：Park)—在此位置，变速器、换挡杆均被用机械方式锁定。关闭或起动发动机时应处于此档。如需从驻车档排出，点火开关应上ON档电状态，并踩下制动踏板，即可排出此档位。

注意：排入驻车档时，为避免损坏变速器，必须在车辆完全停止后排入驻车档。

倒车档(R：Reverse)—关于自驻车档排入倒车档的操作方法，请参见驻车档一项的说明。

空档(N：Neutral)—当需要重新启动已熄火的发动机，或者需要暂时停车而让发动机怠速运转时，可使用空档。无论出于什么原因，只要下车，就必须换至驻车档。在此位置，换档杆会被锁止。

前进档(D：Drive)—正常驾驶时使用此档位。变速器会依据汽车的速度与加速自动选择适当的档位。此档位下，车辆处于经济模式，燃油经济性最佳。

运动模式(S：Sport)—在运动模式下车辆的动力性要高于经济模式。

手动模式(M：Manual)—在手动模式下可以将换档操作杆推向加档(+)、减档(-)两个档位，从而达到手动控制变速器档位变换的目的。

加档(+)—正常驾驶且换档操作杆处于手动模式下时，将换档操作杆向此档位推动，变速箱控制单元（TCU）会根据当前车速状况进行判断后，则变速器档位会相应增加，直到变速器处于最高档位(六档)为止。

减档(-)—正常驾驶且换档操作杆处于手动模式下时，将换档操作杆向此档位推动，变速箱控制单元(TCU)会根据当前车速状况进行判断后，则变速器档位会相应降低，直到变速器处于最低档位(1档)为止。

运动模式的选择

当换挡杆在D档位置时，直接推动换挡操作杆到左边，而不进行加减档的操作，此时就选择了运动模式，组合仪表的档位显示屏显示S1、S2、S3、S4、S5、S6。

手动模式的选择

当换档杆在D档位置时，先将换挡操作杆推动到左边，然后将换挡操作杆向前或向后推动，此时就选择了手动模式，组合仪表的档位显示屏会显示当前使用档位M1、M2、M3、M4、M5、M6。

说明：

1 运动模式下和手动模式下换档杆处于同一位置；

2 如果需要从M档再次进入S档，须将换档杆先排入D档，然后再排入S档。

3 运动模式下，第一次加减档操作默认为进入手动模式的开关信号，变速器不会进行相应操作。

启动车辆

启动发动机时，换档杆必须处于驻车档(P)或空档(N)的位置。

停车

当您的车辆需要停下时，请先松开加速踏板并踩下制动踏板，车辆完全停止后拉紧手刹车，最后将变速杆排入P档位置。

- 坡道起步

为了保护DCT变速器，在较陡的坡道上，请采用

手刹制动器辅助起动车辆。

温馨提示

特殊工况换档时出现声音为正常现象

TID车型偶发出现顿挫感为正常现象。

特别提示

- 坡道停车时，请务必踩住制动踏板并拉紧手刹。切勿采用在前进挡踩油门踏板的方式阻止车辆溜坡，这样可能导致变速器离合器过热或严重磨损。 - 驻车时，将换档杆排入P档前，请务必先拉紧手刹制动器。因为车辆停驻在斜坡上时，松开制动踏板车辆可能向下轻微移动。在将变速器置于驻车档之前，拉紧手刹制动器，可避免车辆移动时施压于变速器内的驻车机构，这样，当您想开车时，可使换档操作杆更容易从驻车档排出。

特殊环境

如果遇到下坡路、弯道或山路，我们建议使用手动模式，并挂入低档位，以便充分利用发动机制动功能。

6DT25双离合变速器特性：

6DT25双离合变速器是一款全新设计的高性能变速器，它采用了干式双离合器、电液控制技术，兼具手动变速器的低油耗和自动变速器的操作舒适特性。

6DT25双离合变速器在大多数驾驶情况下，使车辆在起步、换挡时更加平顺，更加节油。

在某些特定工况下的表现属于正常现象，请您安心使用。

例如，

- 在车辆跟车行驶、走走停停的情况下，设计上为达到节油的目的，会利用发动机制动效果，因此会偶尔感觉到轻微的顿挫及拖曳感，这是正常现象。

- 与手动变速器类似，在车辆行驶在非常安静的环境中（例如两座间距较小的建筑物之间或山路上）时，有可能听到轻微的换挡噪音，这是正常现象。

- 在冷车启动的情况下，润滑油粘度大，发动机润滑不充分，再加上冷车怠速转速较高，所以车辆刚启动时会感觉声音较大，一般热车以后声音会降低，这是正常现象，在北方寒冷地区更加明显。

- 在急加油的情况下，为了提高车辆的加速性能，通常变速器会降低0-3个挡位，换挡点转速也较高，所以在降挡瞬间或降挡后加速过程中，会感觉到较大的噪音，这是发动机大负荷运转时的表现，属于正常现象。

在一般情况下，宜轻踩油门、缓慢起步、平稳加速，这样即有利于节油，又有助于保护发动机、减小声音。

- 当车辆1挡行驶时，变速器噪声会比高挡位更大，这是因为低挡位时齿轮传递扭矩较大，其对车身产生较大的反作用力而激发出更大的声音。

- 在长时间等红灯或堵车时处于停车情况下，不宜长时间将换挡杆置于D挡而保持发动机怠速，因为此时离合器处于滑磨状态。建议在这种情况下，将换挡杆置于N挡，这有利于保护离合器，延长变速器使用寿命。

警告

- 若车辆长时间的频繁起步，或长时间以“慢速”行驶，或长时间随车流时走时停，则可能导致DCT变速器离合器过热； - 如果DCT变速器的离合器过热，仪表将显示报警（SVS灯闪烁），这种情况下，为保护离合器不受损，变速器控制模块会断开离合器，导致车辆不能行使。如出现这种现象，请踩住制动踏板停车几分钟，变速器冷却一段时间再行驶。 - 如关闭发动机并挂入N档后仍让汽车移动，变速箱将因无法得到润滑而严重受损； - 如发动机运转且已挂入R\D\S档时，务必踩住制动踏板停住汽车，因为即使在怠速工况下，传动器仍可传递动力，汽车可能缓慢前行； - 行驶时如换档，切勿踩油门踏板，谨防发生事故； - 汽车行驶中切勿将变速杆推入R档位或P档位，谨防发生事故； - 汽车不得在N或P档位下沿斜坡下行，即使发动机不运转时也不允许； - 为了防止汽车无意间移动，汽车停稳后要拉紧制动器，并将变速杆排入P档位。

DCT使用说明补充

- 平地驻车步骤：将汽车停在合适的路面上，踩住制动踏板，先拉紧手制动器（配置EPB的车拉起EPB），然后将换挡杆移入P档位置，松开制动踏板，熄火。

- 坡道驻车步骤：在坡道上踩住制动踏板，直至车辆完全停止，必须先拉紧手制动器（配置EPB的车拉起EPB），松开制动踏板，最后换挡杆移入P档位置，熄火。面朝下坡停车时应转动方向盘，使前轮顶在路緣石上。面朝上坡停车时应转动方向盘，使后轮顶在路緣石上。（警告：停车或者驻车时，为了避免变速器P挡锁止齿的损坏，必须先拉紧手制动器（配置EPB的车拉起EPB），后将换挡杆移入P档位置,必须按上述给定的顺序执行，不可随意颠倒）

在车辆跟车行驶、走走停停的情况下，设计上为达到节油的目的，会利用发动机制动效果，因此会偶尔感觉到轻微的顿挫及拖曳感，这是正常现象。

- 与手动变速器类似，在车辆行驶在非常安静的环境中（例如两座间距较小的建筑物之间或山路上）时，有可能听到轻微的换挡噪音，这是正常现象。

- 在冷车启动的情况下，润滑油粘度大，发动机润滑不充分，再加上冷车怠速转速较高，所以车辆刚启动时会感觉声音较大，一般热车以后声音会降低，这是正常现象，在北方寒冷地区更加明显。

- 在急加油的情况下，为了提高车辆的加速性能，通常变速器会降低0-3个挡位，换挡点转速也较高，所以在降挡瞬间或降挡后加速过程中，会感觉到较大的噪音，这是发动机大负荷运转时的表现，属于正常现象。

- 在一般情况下，宜轻踩油门、缓慢起步、平稳加速，这样即有利于节油，又有助于保护发动机、减小声音。当车辆1挡行驶时，变速器噪声会比高挡位更大，这是因为低挡位时齿轮传递扭矩较大，其对车身产生较大的反作用力而激发出更大的声音。

- 在长时间等红灯或堵车时处于停车情况下，不宜长时间将换挡杆置于D挡而保持发动机怠速，因为此时离合器处于滑磨状态。建议在这种情况下，将换挡杆置于N挡，这有利于保护离合器，延长变速器使用寿命。

- 在整车馈电需要推车、或者车辆状态良好但踩制动踏板换挡机构无法脱出P挡时，使用一字螺丝刀或其它工具将换挡面板上的解锁盖板翘起，用细长部件穿过换挡面板，按下解锁压块，拨动换挡杆，从P挡挂出，完成上述操作后，将解锁盖板按压在换挡面板上即可。

第二章 驾驶要领

磨合期注意事项	67

燃油	67

发动机罩	68

汽油清净剂	68

检查机油	68

检查发动机冷却液	69

磨合期注意事项

在最初的1,000公里行程内，应特别注意驾驶方式，以保障车辆的可靠性能。在此阶段应注意以下事项：

1．避免将油门踩到底起动和急加速。

2．避免猛、急踩刹车。新制动器需要在最初的300公里磨合。

3．在定期保养表推荐的时间或驾驶里程未达到之前，不要更换机油。

大修或更换发动机后，或者更换磨擦片后，也要遵循上述忠告。

燃油

1．483QB发动机及476ZQA发动机都可使用辛烷值为93或更高标号的无铅汽油。（在已置换京五油品的地区建议使用92号或更高标号的无铅汽油）

以北京为例

|  | 2012年5月31日前用油牌号 | 2012年5月31日后用油牌号 |
| --- | --- | --- |
| 北京地区车辆 | 在北京地区 | 在北京地区 |
|  | 97# | 95# |
|  | 93# | 92# |
|  | 90# | 89# |

2．使用含铅汽油将会损坏车辆的排放控制装置及发动机本体。同时还会加剧大气污染。

3．使用低标号或劣质汽油会降低发动机寿命。

4．对于476ZQA涡轮增压发动机，建议使用更优质的燃油。

加注燃油

- 加油口盖位于车辆的左侧，请将这一侧靠近加油站油泵停车。

- 按下驾驶员座椅外侧的手柄，打开加油口门。

- 慢慢地取下加油口盖。由于油箱内压力的释放，您可能会听到嘶嘶声。加油口盖用拴链与加油漏斗连在一起，以防不慎将加油口盖丢失。加油时，应将加油口盖架在加油口门上的托架上。

- 在加油枪自动切断后，应停止加油。严禁将油箱加得太满，应留出温度变化时燃油膨胀的空间。

- 将加油口盖拧回原处，应拧紧至听到两声以上的喀嚓声为止。

- 推压加油口门，锁好加油口门。

温馨提示

加注燃油时，应注意以下事项： - 汽油极易燃烧，在加燃油时，应关闭发动机，远离热源、火星及明火，不得吸烟。明火容易引起燃烧。 - 打开燃油箱盖时，不要马上将盖取下。在炎热天气，如果突然将燃油箱盖取下，压力下的燃油将从加注口喷出而造成人员受伤。 - 建议在室外加注燃油并立即擦干溢出的燃油。 - 加油时请不要将燃油加的过满，这样有利于降低油耗及提高活性碳罐的寿命； - 请到正规的加油站添加燃油，假冒伪劣燃油会使您的发动机出现抖动、加速无力等故障。

发动机罩

1．换至驻车档或空档，拉起手刹。拉起位于仪

表板左下角处的发动机罩开启手柄，发动机罩将弹起少许。

2．站在车前。在正中偏右的位置，将手指伸入发动机罩前缘下，然后，向左移动手指，您会碰到发动机罩锁扣。向上推动锁扣，直至其松开发动机罩后，掀开发动机罩。

3．将发动机罩向上掀到顶，液压支杆将会将其举升到其最高处并擎住发动机罩。

关闭发动机罩时，将其放下至距格栅上方约30厘米的高度处，用双手将其用力压下。关闭发动机罩后，应检查锁扣是否已被锁定牢固。

如果不必拨动发动机罩锁扣也能开启发动机罩，或者发动机罩锁扣移动不灵活或不能弹回原位，请及时到比亚迪汽车销售服务店进行检查维修。

温馨提示

驾驶之前，须确认发动机罩的关闭并被锁定。否则，在驾驶中，发动机罩可能突然打开而引发意外事故。

汽油清净剂

- 汽油清净剂能有效清除发动机燃油系统积碳、油泥等沉积物。

- 涡轮增压、缸内直喷发动机必须按要求定期、足量、正确使用汽油清净剂。自然进气式发动机也可根据保养周期和发动机状态合理使用汽油清净剂。

- 比亚迪汽车销售服务店提供经过验证的“比亚迪专用汽油清净剂”。

- 并不是所有的汽油清净剂都有效。使用不合适的汽油清净剂存在导致发动机损坏的危险。推荐使用比亚迪汽车认可的汽油清净剂。

检查机油

发动机消耗机油是正常的。实际机油消耗量取决于您的驾驶方法以及您的车辆运行状况。因此必须定期检查机油液面的高度，最好在每次加汽油和长途行车前检查液面的高度，必要时补充。

1．取出机油尺。

发动机油尺上下限为两条凸线分别标记“F”“L”，油位应位于上下限之间。

2．用干净的布或纸巾擦净机油尺。

3．将机油尺全部插回管套。

4．再次取出机油尺，检查油位。油位必须处于上下限标记之间。

推荐使用的机油

机油对保证发动机的性能和寿命有着重要的作用，故应使用优质的机油。为了您的车辆，诚挚地建议您使用比亚迪汽车原厂发动机机油。

483Q发动机添加机油：

API级：SG级或以上

SAE级别：5W—30（北方冬季）

10W—30/40（北方夏季和南方全年）

476ZQA发动机添加机油：

API级：SM级或SM级以上

SAE级：5W—40

476ZQA发动机必须添加专用发动机油（例如：FUCHS TITAN EM 5C 1420，具体情况请咨询比亚迪汽车销售服务店）。

检查发动机冷却液

查看散热器储液罐内冷却液的液位。应确认其是否处于上限（MAX）与下限(MIN)刻度线之间。

节油提示（驾驶习惯）

平稳驾驶有助于节省燃油。急加速、急转弯及急刹车都将消耗更多的燃油。

尽量保持在最高档驾驶，可使发动机运转及加速更平稳。

根据交通状况，尽量保持匀速。车辆的每次

减速或加速都将增加燃油消耗。在适当的驾驶条件下，使用定速巡航控制(装有时)能更节省燃油。冷态发动机比热态发动机费油，但没有必要为预热而让其长时间怠速运转。无论室外多冷，发动机起动一分钟后即可将车开走。这样，发动机将更快升温，从而更节省燃油。应尽量将里程较短的行驶安排在一起，以减少“冷态起动”的次数。空调的开启使发动机增加额外的负荷，从而消耗更多的燃油。关闭空调，可减少燃油消耗。当车外大气温度适宜时，应采用室外循环模式送风。

运载行李

本车备有多个便利的储物位置，使您可以安全地运载行李。

右置物盒、车门文件袋及座椅靠背文件袋是为存放小件及轻量物品而设计的，行李箱则用来置放较大、较重物品。

此外，行李箱通道口使您可在车上携带长件物品。

但是，运载太多的行李或者装载不当，可能会影响车辆的操纵性、稳定性及正常运转，并降低汽车的安全性。

载荷极限

在装载行李时，车辆本体、全体乘员、行李的总质量不允许超过最大容许质量。

警告

- 超载及不当的装载都会影响车辆的操纵性及稳定性，并可能导致造成伤亡的撞车事故。 - 请遵守本手册中有关总载荷极限及其他装载准则。

在乘员区运载物品

1．必须将撞车时可能被抛向车内伤及乘员的所有物品收放好或固定好；

2．不可存放任何物品在后窗台板上。否则，这些物品会妨碍您的视线，并且撞车时会在车内到处乱抛；

3．要保证放置在前排座椅后侧地板上的物品不会在座椅下滚动，从而影响驾驶员操纵踏板或座椅的调节。不可将货物推至超过前排椅背；

4．驾驶时，要保证杂物箱一直关闭。如果杂物箱箱盖开着，在撞车或急停车时，可能会伤及乘员的膝部。

在行李箱运载行李

1． 将行李均匀地放置在行李箱地板上，将最重的行李放在底部并尽可能往前放；

2． 用绳子或锁链将物品固定好，使其不会在您驾驶过程中移动。不要使堆积的物品高于前排座椅的椅背；

3． 如果运载的大件物品妨碍您关闭行李箱箱盖，排出的尾气将会进入乘员区。

有关在附件市场上出售的捆扎用品及固定装置诸事宜，请与比亚迪汽车销售服务店联系。

第三章  起动和驾驶

起动发动机之前的措施	71

发动机的起动方法	71

开车前的安全检查	71

关于换档的注意事项	72

各种情况下的驾驶要领	72

冬天驾驶要领	72

挂车拖曳	73

驻车制动	74

驾驶过程中，特殊情况处理	75

预防车辆火灾要领	75

驾驶安全系统	76

车身稳定控制系统ESP（装有时）	79

起动发动机之前的措施

- 进入车内之前，须检查一下车辆四周的情况。

- 调节座位位置、座位高度、座位靠背角度、头部保护装置的高度和转向盘的角度；

- 调节车辆内侧和外侧的后视镜；

- 锁定所有的车门；

- 扣好安全带。

发动机的起动方法

- 起动之前

- 检查驻车制动器；

- 关闭所有不需要的灯和附属设备；

- 将换档杆设定在空档；

- 将离合踏板(或制动踏板)踩到底并保持住直到车辆起动；

- 车身防盗系统解除防盗。

- 起动发动机

起动发动机之前，须确认已进行了“起动之前”的步骤。

正常起动

发动机中的多点式燃油喷射系统，将自动控制用于起动的正确的空气燃油混合。可按以下程序，进行发动机冷启动或热启动。将启动按钮打到 “ON”档 来起动发动机。

发动机可以通过行驶来加热，而不是通过怠速运转。平稳转动发动机来进行预热驾驶车辆，直至发动机冷却液温度上升至正常范围。

应急启动

若同时满足下面所有条件：

a、电源模式为ACC；

b、当智能钥匙在车内（个人持有）时；

c、自动档车型档位处于P档或N档；手动档车型档位处于空档。

长按“启动/停止”开关15s，起动发动机。

温馨提示

1. 476ZQA车辆冷起动时建议减少怠速时间。

2.启动冷态发动机时，因液压挺杆内建立起正常压力需数秒钟，故可能出现运转噪声，此属正常现象，无需担心。

如果发动机熄火

按正常起动的正确程序，再进行一次起动。

开车前的安全检查

在开车出发之前，最好对车辆进行一次安全检查。或联系比亚迪汽车销售服务店人员帮您检查。数分钟的检查，将有助于行驶安全和享受驾驶的乐趣。

温馨提示

如果是在封闭的车库进行这项检查，则应确保车库的通风良好。发动机排出的废气是有毒的。

发动机起动前的检查

车辆外部

轮胎：用胎压计检查胎压，并仔细检查是否存在切口、损坏或过度磨损。

车轮螺母：确认没有螺母松脱或遗失。

渗漏：车停下来过一会儿之后，检查车底是否有燃油、机油、水或其它液体渗漏。( 因开空调而产生的水滴则是正常的。)

照明：确认大灯、停车灯、小灯、转向信号灯和其他照明全部工作。检查大灯灯光强度。

车辆内部

备用轮胎、千斤顶和车轮螺母扳手：检查轮胎压

力并确认备有千斤顶和车轮螺母扳手。

安全带：检查带扣是否能扣牢。确认安全带没有磨损或擦伤。

仪表和控制器：特别要确认保养提示指示灯、仪表照明和除霜器工作正常。

制动器：确认制动踏板具有合适的自由行程（1～5mm）和制动间隙。前制动片允许损耗量≦9mm。后制动片允许损耗量为≦8.6mm

发动机室内部

备用保险丝：确认备有各类保险丝。应备有保险丝盒中各种额定电荷量的规格。

冷却液液位：确认冷却液液位正确。

蓄电池和电缆：蓄电池的所有单元中都应加注正确水位的蒸馏水。检查接头有无腐蚀或松脱， 盒子有无裂痕。检查电缆和连接是否良好。

电线：检查有无损坏、松脱或连接脱开的电线。

燃油管：检查管路是否有漏油和连接松脱。

温馨提示

不要在车里堆满各种儿童玩具，这样虽然便于儿童玩耍，但会留下安全隐患，特别是在出现紧急制动或碰撞等情况时，这些玩具不仅会影响行车安全，甚至会伤害孩子。

发动机起动之后

排气系统：听有无漏气。如有任何漏气，应立刻修理。

机油位：停止发动机，将车辆停在平坦地面，用量油尺检查油位。

在驾驶中

仪表：确认保养提示指示灯及速度表工作正常。

制动器：在安全的地方，确认在制动时制动器不偏向任何一方。

其他不正常现象：检查是否有松脱的部分和渗漏， 听听是否有不正常的噪音。

关于换档的注意事项

- 在冬季低温时，机油暖机前可能换档困难，这是正常现象，不是机械故障；

- 在停车状态“1”档或“R”档挂档困难，把变速杆置于空档位置，放开再踩下离合器踏板后进行换档；

- 在行驶中除换档外，其它任何时刻请不要将手放在换挡杆上，否则会加快变速器的磨损；

- 从高档位向低档位换档时，不要一次性降档2个或2个以上，或者在发动机高速（5000r/min）状态换档到低档，否则会损坏发动机。

各种情况下的驾驶要领

- 在逆风中应缓慢行驶。这样便于控制车辆；

- 避免在具有高而尖锐边缘的物体上或其他道路障碍物上行驶。否则将导致轮胎发生诸如炸裂之类的严重损坏；

- 在经过颠簸路面或在坎坷不平的道路上行驶时要减慢车速。否则，冲击将严重损坏轮胎和车轮；

- 清洗车辆或驶经深水，制动器可能被弄湿了。检查它们是否被弄湿，先要确认周围是否安全，然后轻轻地踩制动踏板。如果没有感到正常的制动力，则制动器可能被弄湿了。要使其干燥，可以在使用驻车制动器的情况下，小心驾驶的同时轻踩制动踏板。

温馨提示

- 驾驶之前，须确认驻车制动器被充分释放，驻车制动提示灯熄灭。 - 发动机在运转中，不要离开车辆。 - 行驶中不要将脚轻放在制动踏板上。这会引起危险的过热现象、磨损和燃油的耗费。 - 进行长距离下陡坡行驶时，应减速并换入低速档。须记住，如果踩制动器次数过多，就会产生过热的现象而无法正常工作。 - 加速、换高档、换低档或是在光滑的路面制动时，都应小心。急加速或急制动，都将导致车辆打滑或自旋。 - 制动器潮湿时，不要继续正常行驶。如果制动器潮湿，则需要一段较长的制动距离，并且在使用制动器时，车辆可能被拖曳到一边。同样，驻车制动器也不能牢靠制动车辆。 - 车辆在行使中请不要将头、手伸出窗外，避免发生交通事故或危机生命，特别是车中有小孩时请随时保持警惕。

冬天驾驶要领

确认冷却液具有防冻保护作用。

只能使用比亚迪汽车销售服务店指定的冷却液，必须根据环境温度选择合适的冷却液型号加注到冷却系统中。

使用不适当的冷却液将损坏发动机冷却系统。

警告

冷却系统严禁使用清水，清水可能会损坏发动机冷却系统。

检查蓄电池和电缆状况

寒冷的天气会使任何蓄电池的能量降低，因此， 蓄电池应保持有充分的电量以用于冬季起动。

确认机油的粘度适合冬季驾驶。

关于推荐的机油粘度，在冬季，发动机内尚有大量夏季用的机油，将造成发动机不容易起动。如果不能肯定该用哪种类型的机油， 请向比亚迪汽车销售服务店咨询。

避免车门锁被冰雪冻结。

在车门锁孔内，喷入一些除冰剂或甘油，以防结冰。

使用含有抗冻剂的清洁液。

这类产品在比亚迪汽车销售服务店均有供应。水和抗冻剂的混合比率要根据制造厂的说明进行调配。

警告

不要将发动机抗冻剂或其它代用品当作清洁液使用，因为这可能会损坏车辆的油漆。

当驻车制动器有可能被冻住时请不要使用。

停车时，将变速杆设定在空档并挡住后车轮。不要使用驻车制动器，否则驻车制动器的四周将被积水或积雪冻住，而导致驻车制动器难以释放。

避免挡泥板的下方积有冰雪。

挡泥板的下方积有冰雪，会造成转向困难。在严寒的冬季驾驶时，应时常停车，检查挡泥板下是否积有冰雪。

根据驾驶地点的不同建议携带若干必要的紧急用具。

轮胎链、车窗刮刀、一袋沙或盐、信号闪光装置、小铲、连接电缆等物最好能放在车中。

挂车拖曳

比亚迪G6乘用车主要是为了运载乘客而设计的。拖曳挂车，将在操纵、性能、制动、耐久以及经济驾驶及燃油消耗等各方面产生不良影响。

驾驶的安全和舒适，完全依靠设备的正确使用和养成小心驾驶的习惯。

为了自己和他人的安全，车辆不要过载或拖车。比亚迪不提供由于因商业目的而进行拖车所造成的损坏或故障的保修。

重量限制

拖曳挂车之前，须确认挂车的拖曳能力，可和当地比亚迪汽车销售服务店咨询，并确认挂车的拖曳能力在规定的范围之内。

拖曳能力是水平路面上测定的。如果驾驶到高山区，则须记住，发动机功率和它的拖曳能力将降低。

温馨提示

- 拖曳挂车不要超过拖钩的最大额定重量，否则将可能引发事故而造成严重的人员伤害。 - 由于可能增加制动距离，在拖曳挂车时，须增加车间距离。以10km/h（公里/小时）的速度，车辆与前车之间至少保持车辆和挂车的长度之和。避免紧急制动，以防止由于打滑而产生车辆折叠以及失去控制。

轮胎

- 确保轮胎具有适当的气压。

- 须按挂车的总重，将挂车轮胎胎压保持在挂车制造厂指定的气压强度。

磨合程序

- 建议新车或具有新传动系统部件（发动机、变速器、差速器、车轮轴承、传动轴等）的车辆，在最初的2000km（公里)之内，不要拖曳挂车。

保养

- 如果拖曳挂车，由于车辆增加了负荷量，因此需要更频繁地加以保养。

如何节省燃油并延长车辆的使用寿命

节省燃油是简单的——也是轻松的。这也有助于延长车辆的使用寿命。

以下是一些节省燃油费和修理费的要领：

- 保持正确的轮胎气压。轮胎气压的不足将导致轮胎磨损和浪费燃油。

- 不要在车辆上装载不需要的重量。过多的重量， 将增加发动机的负荷量，导致燃油消耗量增大。

- 避免长时间的预热空转。一旦发动机运转平稳后，就开始驾驶，但要平稳。须注意，在寒冷天气发动机的预热时间要长一些。

- 缓慢而稳定的加速。避免急速起动。应尽快地使用高速档进行驾驶。

- 避免发动机长时间空转。如果在交通不繁忙的地区而又要长时间等人，则最好关闭发动机，过后再起动。

- 避免发动机加载减速或超速转动。应根据行车的路面条件来选择适当的速度档位。

- 避免连续不断的加速和减速。停停走走的驾驶方式将浪费燃油。

- 避免不必要的停车或制动。保持平稳的车速。配合交通信号灯进行驾驶，即可将停车的次数减到最少的程度，或利用无交通灯的通行大道行驶。与前车应保持适当的行驶距离来避免紧急制动。这也将减少制动器的磨损。

- 尽可能避开交通繁忙或交通堵塞的地区。

- 脚不要放在离合踏板或制动踏板上。这将引起过早的磨损、过热和消耗大量燃油。

- 在高速公路上应保持适当的车速。车速愈高，耗油量也就愈多。

- 前轮应保持正确的定位。避免碰撞路边侧石，在崎岖路面上要慢慢驾驶。前轮定位不准，不仅会引起轮胎的过快磨损，还会使发动机增加负荷 ，也会增加燃油消耗。

| 四轮定位参数 |  |
| --- | --- |
| 状态 | 空载 |
| 前轮外倾 | 0°00′±45′ |
| 前轮前束 | 0±2mm/±0°10′48″ |
| 主销内倾 | 8°±45′ |
| 主销后倾 | 3°05′±45′ |
| 后轮外倾 | -1°00′±30′ |
| 后轮前束 | 2±2mm/0°10′48″±0°10′48″ |

- 车底盘应保持洁净，没有泥浆等物。这不但可以减轻车身的重量，也可防止腐蚀。

- 调整车辆并保持在最佳的工作状态。脏污的空气滤清器、不恰当的气门间隙、脏污的火花塞、脏污的机油和润滑油、未调整好的制动器等等，均会影响发动机的性能并浪费燃油。为了使所有的部件都保持较长的使用寿命，减低运行费用，则须进行定期保养。如果经常在恶劣的条件下行驶，则应对车辆进行更频繁的保养。

温馨提示

下坡时，绝对不允许关闭发动机。发动机关闭，则动力转向和真空助力器将不发挥作用。

驻车制动

停车时，拉紧驻车制动操纵机构来避免车辆停止后无意中的滑动。

设定：拉起驻车制动手柄。为了得到较好的制动力，先踩制动踏板并将其保持到拉起驻车制动操纵机构为止。

释放：轻轻拉起驻车制动手柄1,按入锁定释放钮2然后放下驻车操纵机构3。

为了提示驻车制动器已被设定，仪表板上的驻车制动器指示灯发亮直至将驻车制操纵机构释放。

温馨提示

驾驶之前，须确认驻车制动器充分释放以及驻车制动器指示灯熄灭。 - 自动档车辆驻车时，请将档位置于“P”档；手动档车辆驻车时，可在熄火后将档位置于任何非空档位。以防止失误操作或驻车制动失效产生的溜滑现象。 - 驾驶前，确保已完全释放驻车制动，且驻车制动警告灯熄灭。 - 在驻车操纵手柄车未完全松开的状态下行驶，会损坏后制动器、轮胎及车轴。 - 冬季寒冷地区驻车时，建议不使用驻车制动系统，可在熄火后将档位置于任何非空档位（手动变速器）或挂入P档（自动变速器）。 - 驻车时，请选择合适的驻车地点，请不要将车辆停放在易燃物附近，请不要将车辆停放在杂草、作物秸秆上。 - 当车辆只使用1档或者P档长时间驻车时，要求驻车坡度不大于10%。

驾驶过程中，特殊情况处理

如果在驾驶中，发动机熄火

如果在驾驶中，发动机熄火……

1． 须慢慢减低车速度，保持直线行驶。小心地

将车驶离道路至安全的地点。

2． 打开紧急告警灯。

3． 再试一次起动发动机。

温馨提示

如果发动机不运转，则制动器和转向器的助力装置不工作，因此，转向和制动将比平时困难。

如果车辆过热

如果发动机冷却液温度表指示过热，或发现动力损失，或听到很响的爆震音或砰砰噪音，则表示发动机可能过热，应按以下程序处理：

1. 将车安全地驶离道路，然后停车并打开紧急告警灯。将变速器设定在空挡并拉上驻车制动器。如果在使用空调，则把它关闭。联系比亚迪汽车销售服务店处理。

2. 如果冷却液或蒸气从散热器或膨胀水壶喷出，则停止发动机。等蒸气消退后打开发动机罩。如果没有冷却液或蒸气喷出，则保持发动机在运转状态并确认冷却电扇处于工作状态。如果没有，则关闭启动按钮。联系比亚迪汽车销售服务店处理。

温馨提示

为了避免人员受伤，须保持发动机罩关闭的状态，直至没有蒸气为止。蒸气或冷却液的流出表示具有很高的压力。

- 检查散热器、软管和车辆下面有无明显的冷却液泄漏。

温馨提示

发动机在运转中，手和衣服须与转动中的风扇和发动机传动皮带保持一定的距离。

4.如果冷却液泄漏，应立刻停止发动机，与比

亚迪汽车销售服务店联系请求帮助。

警告

发动机和散热器在高温状态下，严禁取下散热器盖，受压力而喷出的高温蒸气和液体会造成严重伤害。

如果需要紧急牵引

如果车辆需要牵引，应联系比亚迪汽车销售服务店。切勿让别的车辆仅用绳索或铁链来牵引您的车辆，这是非常危险的。

预防车辆火灾要领

为及时有效的预防车辆火灾，在使用中要注意以下事项：

1.车内禁止存放易燃易爆物品。在炎热的夏季，停在阳光下的车辆内部温度可高达六、七十摄氏度以上，如车内存放有打火机、清洗剂、香水等易燃易爆物品，极易引起火灾甚至爆炸。

2.吸烟后要确认烟头已完全熄灭。吸烟，不但有害身体健康，还可能会引发火灾。如果烟头在没有完全熄灭的状态下，有可能会引起火灾。

3.定期联系比亚迪汽车销售服务店进行检查。定期检查发动机舱有无漏油现象，及时清理发动机上的油垢、油污等。对于全车线路也要定期检查，电器接插件和线束的连接、绝缘及固定位置等是否正常，如果发现问题应及时进行处理。

4.禁止改装车辆线路、不建议加装电器部件。加装其它用电器（如大功率音响、灯具等）会造成线路负荷过大，线束容易发热造成火灾。电器、线路改装不规范，会产生接触电阻而异常发热引发火灾。严禁使用超出用电器额定规格的保险或其它金属丝代替保险。

5.正确选择停车位置。车辆在停放期间，尤其是在夏季，一定要注意车底是否有易燃物，比如干草、枯枝树叶或麦秆等，因车辆长时间行驶后三元催化器温度升高，如果车底有易燃物，很有可能引起火灾；车辆在行驶过程中，也应尽量避开堆积有干树叶、麦秆、杂草等易燃物的路段，或在经过此类路段后及时停车检查车底是否挂有易燃物等。在停车时，也要尽量避开太阳曝晒的地方。

6.车上要常备轻便的灭火器，并要掌握使用方法 。为保证车辆安全，应在车上配备灭火器，并且要定期检查和更换；同时要熟悉灭火器的使用方法，做到有备无患，以免发生意外时束手无策。 7.如果车辆发生火灾，应及时冷静的采取有效措施进行处理，最大限度的降低损失：

- 火灾一般有初期前兆，比如车身有异响、异味等，一旦发现异常情况时，应及时熄火停车，根据实际情况进行积极扑救。

- 及时拨打119火警，同时联系比亚迪汽车销售服务店和保险公司。

驾驶安全系统

为提高车辆的行驶安全性，以下驾驶安全系统将根据各种行驶条件自动工作。但是，切记这些系统仅具有辅助功能，驾驶车辆时不应对其过分依赖。

ABS（防抱死制动系统）

ABS驱动制动器的液压系统有两个独立的回路。每个回路都沿着对角线方向穿过车辆(左前轮制动器与右后轮制动器连接等等)而动作。若一个回路出了问题，仍然有两个车轮能被制动。

ABS在突然施加制动时或在湿滑路面行驶施加制动时，有助于防止车轮抱死或打滑，从而使您保持转向控制。

前轮轮胎打滑时，您将无法进行转向控制，也就是说，虽然转动方向盘，车辆却仍然朝前直驶。ABS有助于防止抱死，并且由于脉动式快速制动比人的反应快得多，所以有助于保持转向控制。

切勿脉动式地踩踏制动踏板，否则，会使ABS失灵。在打舵回避危险时，应该一直保持给制动踏板一个有力而稳定的压力，以便ABS发挥作用。这就是有时提到的所谓 “踩得稳，拐得准”。

ABS工作时，您将会感到制动踏板振动一下，并且可能会听到噪声。这是正常现象，是ABS正在脉动式快速制动的缘故。

ABS起作用的快慢取决于轮胎的驱动力(附着力)的大小。在干燥的有铺装路面上，为使ABS起作用，需用力踩下制动踏板。但是，如果打算在积雪或结冰路面上停车，您可能会感到ABS立刻就起作用。

重要的安全提示

ABS(防抱死制动装置)不能减少刹住车辆所需要的时间与距离。该装置只是在刹车时帮助您控制转向。您始终都应与其他车辆保持安全的车距。

ABS不能防止由于突然改变方向所造成的打滑，比如试图快速地拐弯或突然变换车道。不论路面情况及天气条件如何，都应始终谨慎地以安全速度驾驶车辆。

ABS也不能防止稳定性的降低。急刹车时，转向要适度。行驶中大转弯或急转弯，可能使车辆转向迎面而来的车流或者冲出路面。

在松软或者凹凸不平的路面(诸如砂石路或积雪路面)上行驶时，与没有ABS的车辆相比，配备有ABS的车辆有可能需要更长的制动距离。在此类情况下，应降低车速，并与其他车辆保持较大的车距。

ESC（车辆电子稳定程序）（装有时）

在易滑路面上突然转向时，帮助驾驶员控制侧滑，保持车辆的方向稳定性。

TCS（牵引力控制系统）（装有时）

车辆起步或在光滑道路上加速时，保持驱动力并防止驱动轮空转。

ESC/TCS系统工作时（装有时）

如果车辆在斜坡上启动时有打滑或倒退的危险，或任何一个驱动轮有空转，则ESC指示灯闪烁，表示ESC/TCS系统正在工作。

禁用TCS/ESC系统（装有时）

如果车辆陷入积雪或泥地中，TCS/ESC系统可能会降低从发动机输出至车轮的动力。您可能需要关闭该系统以便摆脱陷车困境。

关闭TCS/ESC系统（装有时）

需要关闭TCS/ESC系统时，点触按下并释放ESC OFF开关按钮。此外，TCS/ESC会实时检查其工作状态。如果TCS系统或者ESC系统正在工作，此时按下ESC OFF开关关闭TCS/ESC系统，TCS/ESC系统不会立即执行此“关闭”命令，而是先完成这一次的主动干预控制，干预控制完成后, TCS/ESC系统才会执行ESC OFF开关的关闭命令。

当TCS/ESC系统关闭后，如果再次按下ESC OFF开关或者车速超过阀值，被关闭的TCS/ESC系统部分功能将会重新打开。为了保证TCS/ESC系统功能打开的过于突然，只有在TCS/ESC系统没有处于车辆动态干预保留的状态下才能重新激活TCS/ESC系统功能。

ESC OFF开关误操作（装有时）

如果ESC OFF开关被持续按下的时间超过10秒，TCS/ESC系统会认为是误操作。TCS/ESC系统所有的内部功能保持正常工作。

关闭发动机后重新启动TCS/ESC系统（装有时）

关闭TCS/ESC系统后再关闭发动机将自动再启动这些系统。

TCS/ESC系统的启动与车速联动（装有时）

如果TCS/ESC系统被关闭，在车速增加并超过某个阀值时，车辆变得极其不稳定，此时TCS/ESC系统将会自行启动。

警告

下列情况下，ABS不能有效工作：

●使用了抓地力不足的轮胎（如在积雪覆盖的路面上使用磨损过度的轮胎）。

●高速行驶在湿滑路面时车辆打滑。

ABS工作时，制动距离将超过正常状态：

ABS并非为缩短车辆的制动距离而设计。

在下列情形下务必与前方行驶的车辆保持安全距离。

- 在泥泞、砂石或积雪路面上行驶时

- 在多坑路面或不平路面行驶时

- 在颠簸路面行驶时

下列情况下，TCS可能无法有效工作：

- 在湿滑路面上行驶时，即使TCS系统正常工作，也可能无法控制方向和达到动力要求。

请勿在可能失去稳定性和动力的状况下驾驶车辆。

ESC系统激活时（装有时）

如果ESC故障指示灯闪烁，一定要小心驾驶，粗心驾驶可能导致事故。指示灯闪烁时，一定要加倍小心。

TCS、ESC系统关闭时（装有时）

应特别小心，并以与路况相适合的车速驾驶，TCS/ESC系统能保证车辆的稳定性和驱动力，如无必要，不要关闭。

更换轮胎

确保所有轮胎具有相同尺寸、品牌、胎面花纹和总负载量。另外，确保将轮胎充气至建议的胎压。

如果车辆混装了不同的轮胎，则ABS和ESC系统将无法正常工作。

有关更换轮胎或车轮的详情，请联系您的比亚迪服务店。

轮胎和悬架的处理

使用有任何问题的轮胎或改装悬架都将对驾驶安全系统造成影响，并可能引起该系统的故障。

防抱死制动系统（ABS）指示灯

当“ENGINE START STOP”开关处于IGNITION ON模式时，此灯点亮。如果防抱死制动系统工作正常，则几秒钟后此灯熄灭。此后，如果系统发生故障，此灯将再次点亮直至系统故障消除。

当“ABS”警告灯点亮时（制动系统警告灯熄灭），防抱死制动系统不工作，但是制动系统仍将正常工作。

当“ABS”警告灯点亮时（制动系统警告灯熄灭），由于防抱死制动系统不工作，所以在紧急制动或在较滑的路面上制动时车轮会被抱死。

如果发生任何一种下列情况，则表示由警告灯系统监控的部件中发生故障，须尽快与比亚迪销售服务店联系检查车辆：

●“ENGINE START STOP”开关处于IGNITION ON模式时，此灯不亮或持续发亮。

●驾驶中此灯点亮。

在操作中警告灯短暂地点亮不表示有问题。

温馨提示

如果制动系统警告灯发亮的同时，“ABS”警告灯仍然发亮，立刻将车辆停在安全的地方并与比亚迪销售服务店联系。 在这种场合制动时不但防抱死制动系统不起作用，而且车辆也将变得极端地不稳定。

ABS具有自检功能。如果发生任何故障，仪表盘上的防抱死制动装置指示灯将点亮。这意味着制动系统的防抱死制动功能已经失灵。此时，制动器仍会像没有防抱死功能的常规车辆那样提供普通的制动能力。应尽快请比亚迪汽车特约销售服务店检查您的车辆。

如果ABS(防抱死制动装置)指示灯和制动系统指示灯同时点亮，并且手刹车已被完全释放，则表明前后轮制动力分配系统也已失灵。

轻轻踩下制动踏板，感觉一下是否正常，如果正常，则应在下一次停靠加油站时，检查制动液的液位(请参见检查制动液章节)。如果液位低，应将车辆开到比亚迪汽车特约销售服务店，检查制动系统有无渗漏现象和制动磨擦片的磨损程度。

但是，如果制动踏板感觉不正常，则应当立刻采取措施。由于制动系统是双回路设计，即使系统的一部分发生故障，您仍然可制动另两个车轮。此时，您将感到必须将制动踏板踩得更深，车辆方能开始减速，制动距离亦变得更长。

换至低档，让车辆减速，安全地将车辆开到路边。由于需要较长的停车距离，所以驾车是很危险的，应请人将车辆拖走，并尽快修理。

如果您不得不在这种状态下短距离驾驶，务必低速行驶并格外小心。

驻车与制动系统指示灯

当“ENGINE START STOP”开关处于IGNITION ON模式时，此灯在下列情况点亮。

●当制动液液位低时

温馨提示

如果在低制动液位的状态下，持续进行正常驾驶是很危险的。

在下列情况由比亚迪销售服务店检查车辆：

●当“ENGINE START STOP”开关处于IGNITION ON模式时，即使使用了驻车制动器，此灯也不发亮。

●释放了驻车制动器即使将点火开关打开此灯也不熄灭。

在操作中警告灯短暂地点亮不表示有问题。

温馨提示

如果发生任何一种下列情况，立刻将车辆停在安全的地方并与比亚迪销售服务店联系。 ●发动机在运转中，即使释放了驻车制动器，此灯也不熄灭。在这种场合，制动器可能工作不正常，停车距离将变长。用力踩制动踏板使车辆紧急停车。 ●“ABS”警告灯发亮的同时，制动系统警告灯仍然发亮。在这种场合，制动时不但防抱死制动系统不起作用，而且车辆也将变得极端地不稳定。

ESC 故障警告灯

当“ENGINE START STOP”开关处于IGNITION ON模式时，此灯点亮。如果ESC系统工作正常，则几秒钟后此灯熄灭。此后，如果系统发生故障，此灯将再次点亮直至系统故障消除。

当车辆在行驶过程中，“ESC”故障警告灯出现闪烁情况，表明ESC系统正在工作。

当“ESC”故障警告灯点亮时，（ABS故障警告灯、制动系统警告灯熄灭），ESC车辆稳定性控制失效，但是防抱死制动系统及制动系统仍将正常工作。

当“ESC”警告灯点亮时（ABS故障警告灯、制动系统警告灯熄灭），由于车辆稳定性控制系统不工作，所以在紧急转弯、紧急躲避前方障碍物时，车辆将处于极其不稳定的状态。

如果发生任何一种下列情况，则表示由警告灯系统监控的部件中发生故障，须尽快与比亚迪销售服务店联系检查车辆：

●“ENGINE START STOP”开关处于IGNITION ON模式时，此灯不亮或持续发亮。

●驾驶中此灯持续点亮。

在操作中，警告灯短暂地点亮不表示有问题。

在行驶过程中，警告灯出现闪烁表示系统正在工作。

温馨提示

如果ABS故障警告灯、制动系统警告灯发亮的同时，“ESC”警告灯仍然发亮，立刻将车辆停在安全的地方并与比亚迪销售服务店联系。在这种场合制动时不但车辆变得极其不稳定，而且车辆防抱死控制系统完全不起作用。

ESC OFF 警告灯

当“ENGINE START STOP”开关处于IGNITION ON模式时，此灯点亮几秒钟后熄灭。

当“ESC开关”按下时，此灯应持续点亮，此时车辆稳定性控制系统不起作用。当再次按下“ESC开关”后，此灯应熄灭，且车辆稳定性控制系统功能恢复正常。

车身稳定控制系统ESP（装有时）

发动机起动时ESP起作用。ESP集成ABS、VDC和TCS三个功能模块，另外集成有HHC、HBA两个增值子功能。

VDC（车身动态控制）

在车辆行驶过程中突然转向时，VDC系统根据方向盘转角和车速等信息确定驾驶员的驾驶意图，并持续与车辆实际状况进行对比，如果车辆出现偏离正常行驶路线情况，VDC将通过对相应的车轮施加制动进行修正，以帮助驾驶员控制侧滑，保持车辆的方向稳定性。

TCS（牵引力控制）

TCS通过降低发动机功率防止车辆的驱动轮在加速行驶时打滑，必要时施加制动力控制，以防止驱动轮空转。在不利的行驶条件下TCS可使车辆易于起步、加速和爬坡。

HHC（上坡辅助）

在松开制动踏板后，HHC能够保持驾驶员所施加的制动压力，最多可有两秒时间将脚从制动踏板移动到油门踏板上，防止停在坡上的车辆后溜。

HBA（液压制动辅助）

驾驶员快速踩下制动踏板时，HBA能识别出车辆处于紧急状态，迅速将制动压力提高至最大值，从而使ABS更迅速介入，有效地缩短制动距离。

ESP系统工作时

如果车辆在斜坡上启动时有打滑或倒退的危险，或任何一个驱动轮有空转，则ESP指示灯闪烁，表示ESP系统正在工作。

禁用ESP系统

如果车辆陷入积雪或泥地中，ESP系统可能会降低从发动机输出至车轮的动力。您可能需要关闭该系统以便摆脱陷车困境。

关闭ESP系统

需要关闭ESP系统时，点触按下并释放ESP OFF开关按钮。此外，ESP会实时检查其工作状态。如果ESP系统正在工作，此时按下ESP OFF开关关闭ESP系统，ESP系统不会立即执行此“关闭”命令，而是先完成这一次的主动干预控制，干预控制完成后, ESP系统才会执行ESP OFF开关的关闭命令。

当ESP系统关闭后，如果再次按下ESP OFF开关或者车速超过阀值（80km/h），被关闭的ESP系统部分功能将会重新打开。为了避免ESP系统功能打开的过于突然，只有在ESP系统没有处于车辆动态干预保留的状态下才能重新激活ESP系统功能。

ESP OFF开关误操作

如果ESP OFF开关被持续按下的时间超过10秒，ESP系统会认为是误操作。ESP系统所有的内部功能保持正常工作。

关闭发动机并再次启动时重新启动ESP系统

关闭ESP系统后，重新启动发动机将自动再启动ESP系统。

ESP系统的启动与车速联动

如果ESP系统被关闭，在车速增加并超过阀值(80km/h）时，车辆变得极其不稳定，此时ESP系统将会自行启动。

警告

下列情况下，ABS不能有效工作： - 使用了抓地力不足的轮胎（如在积雪覆盖的路面上使用磨损过度的轮胎）。 - 高速行驶在湿滑路面时车辆打滑。 - 在湿滑路面上行驶时，即使TCS系统正常工作，也可能无法控制方向和达到动力要求。

ESP系统激活时

如果ESP故障指示灯    闪烁，一定要小心驾驶，粗心驾驶可能导致事故。

ESP系统关闭时

系统关闭时应特别小心，并以与路况相适合的车速驾驶，ESP系统能保证车辆的稳定性和驱动力，如无必要，不要关闭。

更换轮胎

确保所有轮胎具有相同尺寸、品牌、胎面花纹和总负载量。另外，确保将轮胎充气至建议的胎压。

如果车辆混装了不同的轮胎，则ABS和ESP系统将无法正常工作。

轮胎和悬架的处理

温馨提示

使用有任何问题的轮胎或改装悬架都将对驾驶安全系统造成影响，并可能引起该系统的故障。

ESP故障警告灯

当“启动/停止”开关处于IGNITION ON模式时，此灯点亮。如果ESP系统工作正常，则3秒钟后此灯熄灭。此后，如果系统发生故障，此灯将再次点亮直至系统故障消除。

当车辆在行驶过程中，“ESP”故障警告灯出现闪烁情况，表明ESP系统正在工作。

当“ESP”故障警告灯点亮时，（ABS故障警告灯、制动系统警告灯熄灭），ESP车辆稳定性控制失效，但是防抱死制动系统及制动系统仍将正常工作。由于车辆稳定性控制系统不工作，所以在紧急转弯、紧急躲避前方障碍物时，车辆将处于极其不稳定的状态。

温馨提示

如果发生任何一种下列情况，则表示由警告灯系统监控的部件中发生故障，须尽快与比亚迪汽车销售服务店联系检查车辆： - “启动/停止”开关处于IGNITION ON模式时，此灯不亮或持续发亮。 - 驾驶中此灯持续点亮。 - 在操作中，警告灯短暂地点亮不表示有问题。 - 在行驶过程中，警告灯出现闪烁表示系统正在工作。

ESP OFF 警告灯

当“启动/停止”开关处于IGNITION ON模式时，此灯点亮3秒钟后熄灭。

当“ESP.OFF开关”按下时，此灯应持续点亮，此时车辆稳定性控制系统不起作用。当再次按下“ESP.OFF开关”后，此灯应熄灭，且车辆稳定性控制系统功能恢复正常。

第四章  车身外部保养

钣金漆面养护	83

漆面保养提示	83

洗车和打蜡	84

内部清洁	85

钣金漆面养护

正确保养车辆，可使车辆长期防止腐蚀。

引起车辆腐蚀最常见的原因是：

- 在车辆下面难以触及的部位积满盐碱、灰尘和湿气；

- 因轻微碰撞或由于石块和砂砾而划破油漆层或底层。

如果居住在特殊的地区或在特别环境下操作车辆，小心仔细是十分重要的：

- 道路上的盐碱或含化学物质的灰尘将加速腐蚀，在沿海一带或工业污染区，空气中也同样含有盐分；

- 高湿度会加速腐蚀，特别是温度刚刚高于零度的场合；

- 车辆的某些部位处于长期湿润或潮湿，即使其它部分保持干燥，也会腐蚀。

以上各项表明了尽可能保持车辆洁净，尤其是车身底部，以及尽快修复被损坏的油漆层和保护层的重要性。

要防止钣金漆面锈蚀，应遵守以下准则：

勤于洗车。当然，定期洗车可以保持车身洁净，但是为了防止腐蚀，应遵守以下各点：

- 如果冬季在含有盐碱的道路上行驶，或住在海边，则至少每月将车辆的行走部分冲洗一次，以减少腐蚀；

- 高压力或蒸气对清洗车辆底盘和轮罩是十分有效的。由于那些地方的泥浆和脏物很难全部看清，因此须特别注意。简单地将泥浆和碎屑弄湿而不清除将造成更大的危害。不要让灰尘堵塞车门下边缘、车门槛板和车架各部分的泄水孔，否则这些部位的积水将造成腐蚀；

- 冬季过后，将车辆底盘彻底清洗。

检查车身的油漆和装饰件。如果发现油漆层有任何碎片或裂纹，应立刻修补，以防止由此开始腐蚀。如果碎片或裂纹从金属面上剥落，则应请比亚迪汽车销售服务店修补。

检查车厢内部。水分和灰尘将堆积在地板垫席的下面并导致腐蚀，应经常检查垫席的下面，确认这些部位是干燥的。运输化学物品、清洁剂、化肥、盐等物品时，更应特别小心，须采用适当的容器进行运输。如果发现有溅出或渗漏，须立刻清洗干净并保持干燥。

使用轮外挡泥板。如在盐碱地区或砾石路面行驶，轮外挡泥板能保护车辆。轮外挡泥板尺寸越大，越接近地面越好。

将车辆停在充分通风的车库或有屋顶的地方，不要将车辆停在潮湿、密不透风的车库内。如果在车库内洗车，或者驶经积水或积雪的路面后，会造成车库潮湿，从而导致腐蚀。即使车库很干燥，如果通风不良也会使潮湿的车辆受到腐蚀。

漆面保养提示

在车辆使用养护中要注意以下几点：

- 车辆使用前、中、后，要及时地清除车体上的灰尘，尽量减少车身静电对灰尘的吸附；

- 雨后及时冲洗。雨后车身上的雨渍会逐渐缩小，使雨水酸性物质的浓度逐渐增大，如果不尽快用清水冲洗雨渍，久而久之就会损害漆面；

- 洗车时，应待发动机冷却后进行，不要在烈日或高温下清洗车辆，以免洗洁剂被烘干而留下痕迹。平常自己动手冲洗车辆要用专用洗涤剂中性活水，不得使用碱性大的洗衣粉、肥皂水和洗涤灵，以防洗掉漆面中的油脂，加速漆面老化。如在洗车场洗车，应防止洗车人员使用脱蜡洗涤剂，以免漆面受到伤害。特别是行驶在沿海或污染严重地区的车辆，应坚持每天冲洗一次；

- 擦洗车辆要用干净、柔软的擦布或海绵，防止混入金属屑和沙粒，勿用干布、干毛巾、干海绵擦车，以免留下划痕。擦拭时，应顺着水流的方向自上而下轻轻地擦拭，不得画圈和横向擦拭；

- 对一些特殊的腐蚀性极强的痕迹（如沥青、鸟粪、昆虫等），要及时清除。对此，必须用专用清洁剂清洗，不可随意使用刀片刮或用汽油消除，以免伤害漆面。

注意不要将带有油污的脏手触摸车身漆面或用油抹布随意擦洗漆面，不要将粘有油污的工具或含有有机溶剂的擦布置于车身上，以免产生化学反应。

- 漆面若无明显划痕，不要轻易进行二次喷漆，以防止漆色不合或结合不好；

- 车辆长期停驶，应停在车库或通风良好的地方，冬天应用专用车身罩覆盖。临时停放时，要选择阴凉的地方；

- 防止对车身漆膜进行强烈冲击、磕碰和划痕。如发现漆面有伤痕、凹陷或脱落应及时进行修补，最好是到专业的美容店修补；

- 对车身装饰件的清洗，要用质量较好的洗涤剂，上蜡时不要擦抹过重，避免穿透漆层；

- 不定期对漆面进行上蜡保护并定期(每季度一次)到汽车专业美容店进行养护，及时恢复车身漆面的亮丽光泽度；

- 对镀光金属件的清洗，应使用炭精清洗剂，定期对其上蜡进行保护。

洗车和打蜡

比亚迪G6乘用车的清洗

按照正常洗车方法，清洗车辆。

在以下情况，将引起油漆层的剥落或导致车身和零件腐蚀，须立刻清洗车辆：

- 在沿海一带行驶时；

- 在撒有防冻剂的路面上行驶时；

- 在粘有煤焦油、树脂、鸟粪和死昆虫时；

- 在含有大量烟尘、煤灰、灰尘、铁屑或化学物质的地区内行驶时；

- 车辆被尘埃和泥浆弄脏时。

比亚迪G6乘用车的清洗

温馨提示

- 清洗地板下面或底盘时，请小心处理，防止划伤。 - 请勿在车身温度较高时，直接用水冲洗车辆，此种情况会对车辆钣金及漆面造成严重伤害。 水枪清洗时，为延长天窗使用寿命，请注意： - 冲洗车身顶部时，请不要直射天窗玻璃密封条。 - 水枪头距离密封条请控制在50cm以上。 - 如果天窗玻璃密封条脏污，可以选择用沾有酒精的抹布擦拭。

车轮装饰件：塑料车轮装饰件很容易被有机物弄伤。如果有任何有机物溅到装饰件上，一定要用水将其洗去并检查装饰件是否被弄伤。

温馨提示

不要安装遭受严重损坏的车轮装饰件。否则当车辆在移动中车轮装饰件可能会飞离车轮而造成事故。

铝质车轮：只能使用中性肥皂水或中性洗涤剂。

保险杠：清洗时必须小心。不得使用含有磨料的清洗剂擦洗，保险杠正面是软的。

路面沥青：用松节油或标有不会损坏油漆面的清

洁剂进行清洗。

警告

不要使用有机物（汽油、煤油、挥发油或强力溶剂），否则将中毒或造成损坏。

比亚迪G6乘用车的打蜡

为了保持车辆的抛光光洁如新，建议将车身抛光和打蜡。

每月一次或如果车身表面不能很好地抗水时，须进行打蜡。

- 进行打蜡之前，一定要先洗车和擦干车身，即使是使用清洁剂和车蜡的合成物也须如此；

- 采用优质的抛光剂和车蜡。务必遵守制造厂商的说明以及预防措施。镀铬面和油漆面一样要抛光和打蜡；

- 在大范围的接触面上，不形成水珠时，要重新将车辆打蜡。

警告

如果车辆被重新油漆并且被停放在高温的油漆上蜡工作间中，须取下车辆的塑料保险杠，高热将损坏保险杠。

内部清洁

温馨提示

清洗车辆时，不要让水流到地板里，水可能会进入地毯（垫席）上面或下面的音响组件或其它电器组件而引起功能失常；并且可能引起车身腐蚀。

地毯

使用优质的泡沫型洗涤剂清洗地毯。

先用吸尘器尽可能将灰尘吸干净，有几种类型的泡沫洗涤剂可以使用。一些是装在喷雾罐中的，另一些是粉末或液体，与水混合来产生泡沫。用浸有泡沫的海棉或刷子清洗地毯。按圆圈的方式擦洗。

不要使用清水——尽可能保持地毯干燥。阅读洗涤剂的说明并严格遵守。

安全带

安全带可以用中性肥皂和水或微温的水来清洗。

使用海绵或软布，在清洗中，须检查安全扣带有无过度磨损、磨破或切痕。

警告

- 不能采用染色剂或漂白剂清洗安全扣带——这会使安全带的强度减弱。 - 安全带未干之前，不得使用。

门窗

门窗可以用普通家庭用的任何清洁剂来清洗。

警告

在清洁后车窗的内侧时，注意不要擦伤或损坏电热丝或接头。

空调控制板、汽车音响、仪表板、控制面板和开关用潮湿的软布来清洁。

将一块干净的软布在水中或微温的水中浸湿，然后把灰尘轻轻拭去。

警告

- 不得使用有机物质（溶剂、煤油、酒精、汽油等）或酸碱溶液。这类化学物质将会导致表面变色、沾污或剥落。 - 如果使用清洁剂或抛光剂，须确认它们的组成成分中未含上述物质。 - 新型的液体洗车剂中可能含有上述成分，不得将其溅到车辆的内部表面。

车身内部的皮革饰件

皮革饰件可以使用用于羊毛织品的中性清洁剂进行清洗。请使用蘸有5%用于羊毛织品的中性清洁剂溶液的软布擦拭灰尘，然后用干净的湿布擦除残留的清洁剂，让皮革处于通风阴凉的地方使之干燥。建议您在比亚迪汽车销售服务店清洗车辆。

警告

- 如果用中性清洁剂不能将脏物洗去，可使用不含有机溶剂的清洁剂清洗。 - 使用尼龙刷子或人造纤维布等将会刮坏皮革表面良好的纹路。 - 不清洁的皮革饰件将会产生霉菌。须特别注意避免油污，要经常保持饰件的清洁。 - 长时间暴露在阳光下面将造成皮革的表面硬化或收缩。因此须将车辆停放在阴凉的地方，特别是在夏季。 - 在炎热的夏季，由于车辆内部的温度容易升高，因此要避免在饰件上放置由乙烯塑料或含蜡的材料所做成的物品。这些物品在高温的环境下将粘住皮革。

第五章  保养须知

定期保养	87

比亚迪G6乘用车保养计划	87

G6（装483QB发动机）保养周期及保养内容	88

G6（装476ZQA发动机）保养周期及保养内容	91

定期保养

定期保养是重要的

比亚迪汽车有限公司极力主张根据下页的保养计划进行比亚迪G6乘用车的保养来保护新车，定期保养有助于：

- 节省燃油；

- 延长车辆的使用寿命；

- 享受驾车的乐趣；

- 行驶安全；

- 行车稳定；

- 符合保修规定；

- 符合政府的规定。

警告

请按照《比亚迪G6乘用车保养及保修手册》中的规定定期到比亚迪汽车销售服务店进行车辆保养。

比亚迪G6乘用车已经被设计成经济驾驶和经济保养的车辆，但为了确保车辆以最佳的行驶效率运转，仍须按保养计划进行保养。

何处可以得到保养？

由当地比亚迪汽车销售服务店进行保养是最理想的。

比亚迪汽车销售服务店的技术人员，均为训练良好的专业人员。他们会收到有关技术的会刊、保养要领和汽车销售服务店内部培训计划等最新的服务情报。专业的人员将会为您提供专业的售后服务。

比亚迪汽车销售服务店花了大量的资金，配备了各种比亚迪车专用的工具和维修设备，这有助于更好地完成工作，而又减少费用。

比亚迪汽车销售服务店的保养部门，可以对车辆进行所有的保养计划——可靠而又经济。

比亚迪G6乘用车保养计划

比亚迪G6乘用车保养计划是用于保证行车稳定、减少故障发生、安全以及经济的驾驶。

计划保养的间隔，可参看计划表，按里程表的读数或时间间隔而定。以先到者为准。

对于已经超过最后期间的保养项目，也应在同样的时间间隔里进行保养。

每个项目的保养间隔，均记载在保养计划中。

定期保养表

定期保养表列出了为保持您的车辆始终处于最佳运行状态所必须的全部保养项目。保养工作应依照比亚迪汽车有限公司的标准及规格，由受过正规培训并精通业务的技术人员进行。比亚迪汽车销售服务店均符合所有这些要求。

定期保养表中列出的检修项目以及行驶时间或距离，是假设您将车辆作为正常的交通工具用来运载乘员及物品而制订的。

您还应遵循以下忠告：

1．避免超过车辆的载重极限，超载会使发动机、制动器及多数其他部件承受额外的负担；

2．在允许行车的道路上，依法限速行驶；

3．定期开动您的车辆，每次行驶数公里；

4．务必使用所推荐的汽油。

建议您在保养时，使用比亚迪汽车原厂零部件、油液或其同等级替代品。这些物品与比亚迪新车上的原装件一样，均为高品质产品，能保证其完美地配合您的车辆无故障运行。

G6（装483QB发动机）保养周期及保养内容

| 非涡轮增压车型保养计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保养时间间隔 保养项目 | 里程表读数或月数，以先到者为准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ×1，000(公里) |  | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 |
|  | 月数 |  | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 |
|  |  |  | 首保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 检查多楔皮带有无裂纹、飞屑、磨损状况并调整其张紧度 |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | R |  | I |
| 2 检查点火电缆有无损伤 |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |
| 3 火花塞 |  | 一般使用条件 | 首次18000km更换，之后每隔20000km更换一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 严酷使用条件 | 检查视情况提前更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 正时皮带 |  |  | 首次18000km检查，之后每20000km检查一次；每隔80000km更换；严酷使用条件检查视情况提前更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 检查曲轴箱通风系统（PCV阀和通风软管） |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |
| 6 检查冷却水管有无损伤，并确认接管部是否锁紧 |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |
| 7 检查副水箱内发动机冷却液液面高度 |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |
| 8 更换发动机冷却液 |  |  | 2年或40000km更换无机盐型冷却液，以先到者为准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 更换空气滤清器滤芯 | 一般使用条件 |  | 首次18000km更换，之后每隔20000km更换一次，定期保养时清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 严酷使用条件 |  | 检查视情况提前更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 更换机油 | 一般使用条件 |  | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
|  | 严酷使用条件 |  | 3000km更换一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 11 更换机油滤清器 | 更换机油时更换 I I I I I I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 检查发动机怠速 | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  |  | I |
| 13 检查排气管接头是否漏气 | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  |  | I |
| 14 检查变速箱油冷器软管 | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  |  | I |
| 15 检查节气门控制拉线 | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  |  | I |
| 16 节气门体 | 必要时清洗，操作时需拆卸节气门体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 喷油嘴 | 必要时清洗，操作时需拆卸喷油嘴。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 检查三元催化器(外观是否有磕碰） | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 19 更换燃油滤清器 |  |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  |
| 20 燃油箱盖、燃油管和接头 | I |  |  |  | I |  |  |  | I |  |  |  | I |  |  |  |
| 21 活性炭罐 | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 22 检查紧固底盘固定螺丝 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| 23 检查制动踏板和驻车制动器 | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 24 检查制动摩擦块和制动盘 | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 25 检查制动液 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| 26 更换制动液 | 每行驶2年或40000km更换一次，例行保养时检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 检查制动系统管路和软管 | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 28 检查转向液 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| 29 更换转向液 | 每2年或40000km更换一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 手动变速器油 | 每40000km或2年更换一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 31 检查转向盘、拉杆 | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 检查传动轴防尘罩 | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |
| 33 检查球销和防尘罩 | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |
| 34 检查前后悬架装置 | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |
| 35 检查轮胎和充气压力 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 36 检查前轮定位、后轮定位 | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |
| 37 检查车轮轴承有无游隙 | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |
| 38 检查离合系统功能及调整踏板行程 | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |
| 39 检查离合系统管路和软管 | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |
| 40 检查灯具灯泡、LED是否点亮正常 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 41 检查普通滤网 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 42 检查前灯调光功能是否正常 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 43 近光初始下倾度校准 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 44 安全气囊模块及ECU、传感器 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 45 检查车身损坏情况 | 每年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 检查前舱盖锁及其紧固件 | 每年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：建议随整车保养周期加注汽油清洁剂，180ml/瓶。

G6（装476ZQA发动机）保养周期及保养内容

| 涡轮增压发动机车型保养计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保养时间间隔 保养项目 | 里程表读数或月数，以先到者为准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ×1，000(公里) | 3.5 | 11 | 18.5 | 26 | 33.5 | 41 | 48.5 | 56 | 63.5 | 71 | 78.5 | 86 |
|  | 月数 | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | 102 | 114 | 126 | 138 |
|  |  | 首保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1检查多楔皮带有无裂纹、飞屑、磨损状况并调整其张紧度 |  | I |  | I |  | I |  | I |  | R |  | I |  |
| 2 检查点火电缆有无损伤 |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 3 正时链 |  | 有故障进行更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 检查更换火花塞 | 一般使用条件 | 首次18500km更换，之后每隔22500km更换一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 严酷使用条件 | 检查视情况提前更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 检查曲轴箱通风系统（PCV阀和通风软管） |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 6 检查冷却水管有无损伤，并确认接管部是否锁紧 |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 7 检查副水箱内发动机冷却液液面高度 |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 8 加注汽油清净剂 |  | 1、除首次保养外，每次定期保养均须添加汽油清净剂；每次添加量为1瓶（180ml/瓶）； 2、对于行驶里程超过20000km且初次使用汽油清净剂的车辆，建议连续使用3瓶（180 ml/瓶），以后每隔7500km连续使用2瓶； 3、对于使用乙醇汽油的地区，建议每隔一箱油使用1瓶（180ml/瓶）汽油清净剂； 4、先加汽油清净剂，再加满油，在仪表提示加油或燃油指示灯亮黄灯前，不要另加入额外的汽油和汽油添加剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 更换发动机冷却液 |  | 每4年或100000km更换长效有机酸型冷却液，以先到者为准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 10 更换空气滤清器滤芯 | 一般使用条件 | 首次18500km更换，之后每隔22500km更换一次，定期保养时清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 严酷使用条件 | 检查视情况提前更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 更换机油 | 一般使用条件 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |  |
|  | 严酷使用条件 | 5000km更换一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 更换机油滤清器 |  | 更换机油时更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 检查发动机怠速 |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  |  |
| 14 检查排气管接头是否漏气 |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  |  |
| 15 检查氧传感器 |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  |  |
| 16 检查三元催化器（外观是否有磕碰） |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  |  |
| 17 更换燃油滤清器 |  |  |  | R |  |  | R |  |  | R |  |  | R |  |
| 18 检查燃油箱盖、燃油管和接头 |  | I |  |  |  | I |  |  |  | I |  |  |  |  |
| 19 检查活性碳罐 |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  |  |
| 20 手动变速器油 |  | 每40000km或2年更换一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 干式双离合变速器油 |  | 首次56000km或4年更换，之后每60000km检查油品品质，必要时更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 检查紧固底盘固定螺栓 |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| 23 检查制动踏板和驻车制动器 |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  |  |
| 24 检查制动摩擦块和制动盘 |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| 25.检查制动液 |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| 26 更换制动液 |  | 每2年或40000km更换一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 27 检查制动系统管路和软管 | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.检查转向液 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 29 更换转向液 | 每两年或40000km更换一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 检查转向盘、拉杆 | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 31 检查传动轴防尘罩 | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 32 检查球销和防尘罩 | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 33 检查前后悬架装置 | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 34 检查轮胎和充气压力（含TPMS） | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 35 检查前轮定位、后轮定位 | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 36 检查车轮轴承有无游隙 | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 37 检查离合系统功能及调整踏板行程 | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 38 检查离合系统管路和软管 | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 39 检查灯具灯泡、LED是否点亮正常 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 40 检查前灯调光功能是否正常 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 41 近光初始下倾度校准 | 每隔10000km校准一次 I I I I I I I I I I I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 检查普通滤网（装有时） 空调滤网 空调滤网 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 43 安全气囊模块及ECU、传感器 安全气囊模块及ECU、传感器 = | 100000km或10年更换一次 I I I I I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 检查车身损坏情况 | 每年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 检查前舱盖锁及其紧固件 | 每年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1 表中符号含义：I=必要时进行检查、修正或更换；I=恶劣工况需增加项目；R=更换、改变或润滑。

2 可根据汽油机的脏污程度缩短机油滤清器的更换时间。

恶劣使用条件是指：

（1）汽车经常在多尘的地区行驶或经常暴露在含盐分的空气中。

（2）经常在颠簸的路面、有积水的路面或山路上行驶。

（3）经常在寒冷地区行驶。

（4）发动机经常长时间怠速运转或经常在寒冷季节中短距离行驶。

（5）频繁地使用制动器、经常急刹车。

（6）经常作为牵引拖车。

（7）作为出租汽车使用。

（8）在32℃以上的温度下，在交通拥挤的市区行驶时间超过总行驶时间的50%。

（9）在30℃以上的温度下，以120km/h以上的车速行驶时间超过总行驶时间的50%。

（10）经常超载行驶。

此定期保养表大致列出了为保障车辆无故障运行所必须进行的最低限度的保养项目。由于地区及气候的不同，也许需要追加一些保养内容。

规定的保养记录

请让您的比亚迪汽车授权服务店将全部所规定的保养记录填写在表中。应保存好对您的车辆进行的保养工作的所有收据。

第六章 自行保养

冷却系统	96

制动液	98

动力转向液	99

洗涤器和雨刮片	99

蓄电池	100

轮胎	100

防滑链	102

车辆的存放	102

千斤顶的定位	104

应依照使用情况检查下列项目：

1． 发动机机油油位—应每月检查一次；

2． 发动机冷却液液位—应每月检查一次；

3． 风挡玻璃洗涤液—应每月检查一次储液罐中洗涤液的存量。因天气不好而频繁使用洗涤液时，应在每次加油时检查液体的存量；

4． 风挡玻璃刮水器—每月检查一次刮水器状况。如果刮水器不能刮净风挡玻璃，应检查其是否有磨损、龟裂或其他损伤；

5． 自动变速器—每月检查一次油位；

6． 制动器和离合器—每月检查一次液位；

7． 制动踏板—检查制动踏板是否操作自如；

8． 手刹车—检查手刹车拉杆是否操作自如；

9． 蓄电池—每月检查一次蓄电池的状况以及端子的腐蚀状况；

10． 空调系统—每周都应检查空调装置的运转情况；

11． 轮胎—每月检查一次轮胎胎压。检查胎面的磨耗状况及是否嵌有异物；

12． 风挡玻璃除霜装置—每月都应在使用暖风装置和空调时，检查除霜装置出风口；

13． 车灯—每月检查一次前大灯、小灯、尾灯、高位制动灯、转向信号灯、前雾灯、后雾灯、制

动灯及牌照灯的状况；

14．  车门—检查行李箱箱盖及其他所有的车门(包括后排车门)是否开关自如、上锁牢固；

15． 喇叭—检查喇叭是否正常。

温馨提示

不要继续驾驶未经检查的车辆，否则将造成严重的车辆损坏和人员受伤。

冷却系统

483QB发动机

添加发动机冷却液

如果副水箱中的冷却液液位位于或低于下限(MIN)刻度线，则应添加冷却液，使液位上升到上限(MAX)刻度线。检查冷却系统有无泄漏现象。

冷却液应始终使用比亚迪指定的冷却液。无需添加任何混合剂。不同品牌和型号的冷却液建议不要混合使用。

警告

- 在发动机未完全冷却时，打开散热器盖，可能会导致冷却液喷出，造成严重烫伤。 - 在打开散热器盖之前，必须确认发动机及散热器均已冷却。

1． 确认发动机与散热器均已冷却；

2． 沿逆时针方向转动散热器盖(不要往下压)，直至拧不动为止。这样，可将冷却系统中的残余压力全部释放；

3． 一边向下按，一边沿逆时针方向转动，即可取下散热器盖；

4． 冷却液的液位应达到注入口颈部的底端。如果不足，应当添加比亚迪指定的冷却液。慢慢地倒入冷却液，以免冷却液溢出。如有溢出冷却液应立刻清除所有的溢液。溢出的冷却液会损坏机舱内的零部件；

5． 将散热器盖盖上，并下压旋至最终停止位；

6． 向副水箱内注入冷却液，使液面上升至上限(MAX)标记处，然后，将副水箱盖盖好。

温馨提示

切勿向冷却系统内添加任何防锈剂或其他添加物，添加物可能与冷却液或发动机组件不相容，不同品牌和型号的冷却液建议不要混合使用

发动机添加发动机冷却液（1.5T）

如果副水箱中的冷却液液位位于或低于下限(MIN)刻度线，则应添加冷却液，使液位上升到上限(MAX)刻度线。检查冷却系统有无泄漏现象。

冷却液应始终使用比亚迪指定的冷却液。无需添加任何混合剂。不同品牌和型号的防冻液建议不要混合使用。

警告

- 在发动机未完全冷却时，打开副水箱，可能会导致冷却液喷出，造成严重烫伤。 - 在打开副水箱之前，必须确认发动机及副水箱均已冷却。

1． 确认发动机、散热器与副水箱均已冷却；

2． 沿逆时针方向缓慢转动副水箱盖(不要往下压)，直至取下副水箱盖，这样，可将冷却系统中的残余压力逐渐释放；

3． 冷却液的液位应达到注入副水箱口颈部的底端。如果不足，应当添加比亚迪指定的冷却液。慢慢地倒入冷却液，以免冷却液溢出。如有溢出冷却液应立刻清除所有的溢液。溢出的冷却液会损坏机舱内的零部件；

4． 将副水箱盖盖上，并旋至最终停止位。

温馨提示

切勿向冷却系统内添加任何防锈剂或其他添加物，添加物可能与冷却液或发动机组件不相容，不同品牌和型号的冷却液建议不要混合使用。

检查发动机冷却液液位

等发动机冷却后，查看透明的副水箱中的液位。如果副水箱中的冷却液液位在“MAX”（最高刻度线液位）和“MIN”（最细刻度线液位）标记线之间，则符合要求。如果液位低，须加注冷却液。（有关冷却液的类型，请参见以下所述的“冷却液的选择”。）

随着发动机温度的变化，副水箱中的冷却液液位也随之变化。但是，如果液位在 “MIN”（低液位）线或以下，则须加注冷却液，使液位达到“MAX”（高液位）线。

在加注冷却液之后，如果冷却液液位在短时间内下降，则系统可能有泄漏。须目视检查散热器、软管、以及水泵。

如果没有发现泄漏，请通知比亚迪授权服务店，要求测试副水箱盖压力和检查冷却系统有无泄漏。

温馨提示

●..在潮湿路面上行驶时，要避免驶过积水过多的路面。大量的水进入发动机舱后，可能会损坏发动机和/或电气组件。为防止烫伤，当发动机还热的时候，注意不要触摸散热器或冷凝器。

冷却液的选择

使用不适当的冷却液可能会损坏发动机冷却系统。

只能使用比亚迪授权服务店指定的冷却液，必须根据环境温度选择合适的冷却液型号加注到冷却系统中。

温馨提示

●..请勿使用自来水（硬水），否则会造成冷却系统损坏！

详细说明，可与比亚迪授权服务店联系。

检查散热器和冷凝器

散热器或冷凝器过脏或者对脏污程度不能确定时，请将车辆送到比亚迪授权服务店。

注意

●..为了防止散热器和冷凝器损坏，不要自己进行检查操作。

制动液

至少每3个月检查一次制动液储液罐的油面高度，检查油位的工作应在发动机冷却后进行。查看储液罐侧面，油位应处于上限油位(UPPER LEVEL)和下限油位(LOWER LEVEL)之间。若低于下限油位，应添加制动液油，使油位上升至上限油位。

警告

务必只可使用巴斯夫DOT4制动液。 - 小心添加制动液，注意不要使其溢出。应立即清除溢出的油液。溢出的油液会损坏发动机室内的零件。 - 如果您不知道如何检查油位和添加油液，请与比亚迪汽车销售服务店联系。

动力转向液

至少每3个月检查一次动力转向储液罐的油面高度，检查油位的工作应在发动机冷却后进行。查看储液罐侧面，油位应处于上限油位(UPPER LEVEL)和下限油位(LOWER LEVEL)之间。若低于下限油位，应添加动力转向油，使油位上升至上限油位。

温馨提示

将方向盘向左或向右转到头，并将其锁定在该处，会损坏动力转向泵

动力转向油的油面降低意味着系统可能漏油，应经常查看油面位置，并尽快检查该系统。

警告

务必只可使用美孚ATF DEXRON®-Ⅲ传动液或符合DEXRON-Ⅲ的ATF传动液作为动力转向液，使用其他型号的动力转向液将会损坏动力转向系统。 - 小心添加动力转向油，注意不要使其溢出。应立即清除溢出的油液。溢出的油液会损坏发动机室内的零件。 - 如果您不知道如何检查油位和添加油液，请与比亚迪汽车销售服务店联系。

洗涤器和雨刮片

风挡玻璃洗涤器

正常使用时，应每月至少查看一次风挡玻璃洗涤器储液罐的液位；在天气恶劣的情况下，若经常使用洗涤器，应在每次停车加油时，查看洗涤器储液罐的液位。

风挡玻璃洗涤器储液罐位于发动机舱内右前大灯后部。

取下盖子并查看安装在盖子上的液位计，以检查储液罐的液位。

应添加优质风挡玻璃洗涤液，这可提高除污能力，并能防止在寒冷天气中冻结。

当您给储液罐再次添加洗涤液时，要用干净的布沾上风挡玻璃洗涤液清洗风挡玻璃刮水器的刮片。这将有助于使刮片刃口处于良好状态。

警告

切勿向风挡玻璃洗涤器储液罐内注入发动机防冻剂或醋水溶剂。防冻剂会损坏车辆的表面漆，醋水溶剂会损坏风挡玻璃洗涤电机。建议使用市场销售的风挡玻璃洗涤液。

雨刮片

刮片胶条材质为合成橡胶，属于易损件，各种车辆的使用环境和司机使用习惯均可能会对刮片造成损坏，所以为了保证刮片的使用寿命和汽车行驶安全，请您注意以下事项。

不要用刮片去刮除挡风玻璃表面上结的冰，应该用专门的刮冰器。

不要在肮脏、有油污或有蜡的挡风玻璃表面刮刷。

保持玻璃表面干净，不要刮刷玻璃表面的灰尘、沙粒、昆虫和异物等。

洗车和车身油漆保养时，无需对挡风玻璃打蜡，蜡层在光线不好时会反光，影响视线和行车安全。洗车后应该用纯净水漂洗刮片，使用专门的玻璃蜡层清洗剂去除挡风玻璃上的蜡层。

洗车时不能直接用水枪冲洗刮片，以防止水压过大损坏刮片。

雨刮片保养细则

定期清洗挡风玻璃和刮片（建议一周到两周一次）。

即使不下雨，也建议定期刮拭（建议一至二天一次）。

使用刮片刮试挡风玻璃时，必须保持玻璃充分湿润（未下雨时，必须预先开启洗涤液喷洒玻璃）。

清洗挡风玻璃使用专用挡风玻璃清洗剂。

挡风玻璃上粘附有泥土、昆虫的尸体时应及时用抹布擦拭干净。

挡风玻璃上有碎石敲击的小坑时，应及时进行保养（小坑建议使用挡风玻璃修复树脂类产品，伤痕较多或过大建议更换挡风玻璃）。

定期更换雨刮刮片。

清洗挡风玻璃时必须预先抬起雨刮刮臂，具体操作方法如下：

A、首先关闭汽车电源。

B、用拇指和其他手指抓住刮臂上端，小心地提起刮臂和刮片总成。

蓄电池

每月检查一次车上蓄电池的状况。应查看检测指示窗的颜色及端子的腐蚀程度。

警告

- 在正常运转时，蓄电池会产生可爆性氢气。火星或明火会引起蓄电池爆炸，其爆炸能量足以造成重伤甚至致命。所有火星、明火及易燃物品必须远离蓄电池。 - 进行蓄电池的保养时，必须穿防护服、戴面罩，或请熟练的技师来操作。 - 蓄电池内含有强腐蚀性和剧毒的硫酸(电解液)。如果电解液溅入眼内或溅在皮肤上，会造成严重烧伤。在处理蓄电池或在其附近作业时，必须穿防护服并戴护目镜。 - 误饮电解液时，如果不立即采取措施，会造成致命的中毒。 - 蓄电池应置于儿童接触不到之处。

温馨提示

蓄电池产生可燃性和爆炸性的氢气。 - 使用工具时，不要让蓄电池产生火花。 - 不要在蓄电池附近抽烟和点火柴。 - 电解液中含有毒性和腐蚀性的硫酸。 - 防止电解液接触到眼睛、皮肤或衣服。 不要误饮电解液。 - 在蓄电池附近工作时，需带安全护目镜。 - 不要让小孩靠近蓄电池。

查看蓄电池上的检测指示窗，以检查蓄电池的状态。蓄电池的标牌上标明检测指示窗各种颜色的含义。

如果您需要将蓄电池连接到其他充电器上，应将正负极电缆都断开，以防损坏车上电气系统。

轮胎

为安全驾驶车辆，轮胎的型号和尺寸必须适合您的车型，并具有状态良好的胎纹和适当胎压。以下几页，将详细地介绍如何以及何时检查胎压，如何检查轮胎的损伤和磨耗，以及更换轮胎时的操作方法。

警告

- 使用过度磨耗或胎压不足的轮胎将会引发事故，造成人身伤亡。 - 必须遵照（使用手册）中关于轮胎充气及保养的所有说明。

充气

保持轮胎适当充气，可提供操纵性、胎面寿命和驾驶舒适性三者的最佳组合。充气不足的轮胎磨耗不均匀，并且影响操纵和节油，更可能由于过热而漏气。充气过度的轮胎会使车辆乘坐不舒服，也更容易因路面的不平而受损，并且磨耗不均匀。

建议您每天都目视检查轮胎。如果您认为某一轮胎的高度偏低，应立即用胎压计进行检测。

至少每月一次用胎压计测量胎压。即使状态良好的轮胎，胎压也可能每个月降低7至15kPa(0.07至0.15kgf／平方厘米)。

请记住，应在检查全部轮胎的同时检查备用轮胎。

应该在轮胎处于冷态时测量胎压。这意味着至少要在停车三个小时之后再测量。如果您必须在测量胎压之前行驶，只要行驶距离不超过1.6公里，仍可以认为轮胎是“冷”的。

如果在轮胎处于热态时(行驶数公里后)检查胎压，压力读数将比冷态时的读数高30至40kPa(0.3至0.4kgf／平方厘米)，此类现象是正常的，不要为了达到规定的冷态胎压读数而放气，这将导致轮胎胎压不足。

您应该自备胎压计，并每次用其检查胎压。这样，可以更容易判断胎压降低是由于轮胎自身的问题，还是由于不同胎压计之间的差异所致。

温馨提示

推荐使用的胎压贴在驾驶员侧门框上的轮胎资料标牌上，注明了推荐的冷胎气压。

无内胎轮胎在被刺破时，具有自我封闭功能。但是，由于漏气通常非常缓慢，所以，只要轮胎开始降压，便应仔细找出漏气的部位。

检查

在每次检查轮胎充气状态时，还应该同时检查轮胎有无外伤、异物刺入及其磨耗情况。
您应该查找：

1． 胎面或侧面的损伤及凸起。如发现任何一种情况，便应更换轮胎。

2． 轮胎侧面的刮伤、裂缝或断裂。如能看到轮胎布或帘线，则应更换轮胎。

3． 过度的胎面磨耗。

车辆轮胎的胎面内部铸有磨耗标记。当胎面磨耗至此处时，您就会看到一条横跨胎画的带状标记。这表示轮胎只剩下厚度不足1.6毫米的胎面。磨耗至此种程度的轮胎，在湿滑路面上的附

着力很小。若胎面上出现三条或更多的磨耗标记，便应更换轮胎。

保养

除适当充气外，正确的车轮定位也有助于减少胎面的磨耗。如果发现轮胎磨耗不均匀，便应请比亚迪汽车销售服务店检查车轮定位状态。

车辆出厂前已进行过轮胎平衡，但在轮胎被磨耗之前，有时，也许需要重新进行轮胎平衡。如果您在驾驶时感觉到某种连续震动，就应请比亚迪汽车销售服务店检查轮胎。如果某一轮胎曾经修补过，则一定要重新进行轮胎平衡。

在安装新轮胎时，一定要让安装者进行轮胎平衡，这样，可以增加乘坐的舒适性和延长轮胎寿命。您车辆的原装轮胎在出厂前已经进行过动平衡或“空转”平衡。最好让安装者在安装新轮胎时进行一次动平衡。

警告

不适当的车轮平衡块将会损坏您车辆的铝合金车轮。因此，只能使用比亚迪汽车原厂车轮平衡块使其保持平衡。

更换轮胎与车轮

本车的原装轮胎，是为了最大限度地发挥车

辆性能而选择的，同时，可为您提供操纵性、乘坐舒适性以及使用寿命的最佳组合。应选用尺寸、负荷范围、额定转速以及最大冷胎气压(标记在轮胎的侧面)相同的子午线轮胎进行更换。混合使用子午线轮胎和斜纹轮胎，会降低车辆的制动能力、驱动力(地面附着力)以及转向精确度。

安装不适合的轮胎会影响车辆的操作灵活性和稳定性，并可能导致事故而造成伤亡。

最好同时更换四个轮胎，如果不可能或没有必要，则应成对地更换两个前胎或后胎。只更换一个轮胎会严重地影响车辆的操纵性。

ABS(防抱死制动装置)是通过比较车轮的转速而工作的。故更换轮胎时，必须使用与车辆原装轮胎尺寸一致的轮胎，轮胎的尺寸及结构会影响车轮转速，并可能导致系统的动作不协调。

如果需要更换车轮，应确保新车轮的规格与原装车轮的规格相符。更换新车轮可以在比亚迪汽车销售服务店购买到。在更换轮胎之前，应向比亚迪汽车销售服务店咨询。

温馨提示

请遵守下列事项。否则，会引发造成严重受伤的事故。 - 车辆上不要混用子午线轮胎、带束斜 线轮胎或斜纹帘布层轮胎，否则会引起典型的操纵危险而导致车辆失去控制。 - 不要使用厂商推荐尺寸以外的其它轮 胎。否则会引起典型的操纵危险而导致车辆失去控制，引发造成死亡或严重受伤的事故。

防滑链

雪地防滑链只供应急或者在驾车驶经法律上有明文规定的特定地区时使用。雪地防滑链要安装在前轮上。在冰雪路面上驾驶装有雪地防滑链的车辆时，需格外谨慎。某些雪地防滑链还可能损坏车辆的轮胎、车轮、悬架和车身。应选用细枝防滑链，以使轮胎与轮罩内其它零件之间有足够的自由空间。请仔细查看和阅读部件组装图以及防滑链厂家的其它说明。在您欲购买防滑链并安装于车上之前，应向您购买车辆时的比亚迪汽车销售服务店咨询。
    安装防滑链后，在冰雪路面上应以低于每小时30公里的速度行驶。为了最大限度地减轻轮胎和防滑链的磨耗，应避免在无冰雪的路面上安装防滑链行驶。

温馨提示

- 行驶速度不得超过30km/h（公里/小时）或防滑链制造厂规定的极限速度中较低的速度。 - 须小心驾驶，注意隆起物、孔洞和急转弯， 这些都将造成车辆跳越。 - 使用防滑链时，避免急转弯或抱死车轮制动，这些可能会给车辆的操作带来不利的影响。 - 驾驶安装有防滑链的车辆时须小心，在进入转弯之前要减速，以避免失去对车辆的控制，否则将发生事故。

车辆的存放

如果需要长期(一个月以上)停放车辆，应做好下列准备。适当的准备有助于防止车况恶化，并易于重新开动车辆。如有可能，请将车辆停放在室内。

1． 添加燃油；

2． 更换发动机机油及滤清器；

3． 彻底清洗、干燥车身外表；

4． 清扫车辆内部，确保地毯、脚垫等完全干燥；

5． 释放手刹。将变速器设置在倒车档(手动变

速器车型)或驻车档(自动变速器车型)；
6． 挡住后轮；

7． 如果车辆需要存放较长的时间，应使用千斤顶支撑架将车身撑起，以使轮胎离开地面；

8． 略微打开一扇车窗(如果是室内存放)；

9． 断开蓄电池负极桩头；

10．将前刮水器臂用折叠的毛巾或布片垫起，使其不与风档玻璃接触；

11．为减少粘黏，应在所有车门及行李箱密封处喷上硅酮润滑剂，并且在车门及行李箱密封条相接触的油漆表面涂上车身蜡；

12．使用由棉布之类的“多孔材料”制成的透气覆盖物覆盖车身。塑料布之类的无孔材料会积聚水气，损坏车身表面漆；

13．每隔半个月左右启动15分钟，让发动机和前舱热起来以蒸发掉金属表面的腐蚀性物质，同时可以防止发动机内部生锈和油封老化等问题。

驶经积水路段注意事项

1.驶入积水路段前必须查明积水深度，积水高度不得超过车身下边缘。

2.如要涉水行车，在车辆起步前将空调关掉，换挡杆挂入低速档，然后轻踩油门且不要松脚，否则会造成排气回压将水倒吸入发动机而造成发动机的严重损坏，轻踩油门以稳定而缓慢的速度通过积水路段。

3.切勿将车辆停在水中，也切不可在水中倒车和关闭发动机。

4.顺利涉水通过积水区后，必须连续轻踩制动踏板数次将制动盘上的水膜除去，以便尽快恢复正常的制动性能。

警告

- 制动系统里如有水，泥浆和淤泥时可能导致制动器反应滞后，从而延长制动距离，谨防引发事故。 - 谨慎制动，干燥潮湿的制动器，去除制动器上结的冰。 - 驶经积水路段后尽可能避免紧急制动。 - 发动机切忌进水！若汽车在低洼积水路面行驶。请注意避免发动机进水，否则势必严重损坏发动机。由此导致的车辆故障及损坏，将无法进行质保。 - 车辆驶经积水路段后，传动系统、行驶系统和汽车电气系统等汽车部件也可能严重受损。由此导致的车辆故障及损坏，也将无法进行质保。

自行保养注意事项（2.0TID）

如果要自己进行保养，须确保按照本章节的正确步骤进行。

需注意，不正确和不全面的保养，都将影响车辆的良好使用。

本章节仅列出了用户本人能够进行的较简单的保养说明。但仍有许多项目必须由合格的技术人员用专用工具来完成。

保养车辆时必须特别小心，防止意外伤害。以下是一些注意事项，务必遵守：

温馨提示

- 发动机运转时，手、衣服和工具远离运转中的 风扇和发动机传动皮带。（建议取下戒指、手表和领带等物。） - 刚驾驶完毕，由于发动机、散热器、排气歧管和火花塞罩等的温度都很高，需小心，切勿触摸。机油和其它液体的温度也可能很高。 - 如果发动机非常热，则不要取下或拧松副水箱盖，以防灼伤。 - 不要在燃油或蓄电池附近吸烟，以免产生火花或明火，引起燃烧。 - 处理蓄电池时要特别小心。因为蓄电池中含有毒性的和腐蚀性的硫酸。 - 车辆仅由千斤顶支撑时，人员不要进入车辆下面。一定要用汽车支承架或其它牢固的支撑物支撑车辆。 - 如果在电动冷却风扇或散热器栅格附近工作时，要确保点火开关关闭。打开点火开关时，如果发动机冷却液温度很高或空调打开时，发动机冷却风扇可能会自动开始启动。 - 无论在车上或车下工作，都要使用护目镜，以防飞起或落下的物体或液体等进入眼中。 - 通过安全可行的方法弃置废机油及滤清器。不要将废机油和滤清器弃置于生活垃圾、下水道或地面上，有关再利用及弃置的方法，请向经销店或服务站咨询。 - 由于制动液会损伤皮肤或眼睛，因此在加注制动液时应小心。如果制动液溅到皮肤上或眼睛中，则应立即用清水冲洗液体溅到的部位。如果仍感到手或眼睛不适应，应立即到医院检查。

注意

- 记住，蓄电池和点火电缆带有高电流或高电压。小心由于意外造成短路。 - 如果溢出冷却液，应用干布或纸将其擦拭干净，以防损坏部件或油漆面。 - 不要让赃物或其它物体进入火花塞孔。 - 不要以火花塞为中心，电极为支点撬动外部电极。 - 只能使用规定类型的火花塞。使用其它类型的火花塞将导致发动机损性能丧失或损坏，也可能对车上其它电子产品造成无线电干扰。 - 不要通过清洁或重新调整火花塞间隙的方式重复使用铱电极火花塞。对于自动变速箱，加注自动变速箱油液不要过量，否则会导致变速箱加速无力损坏变速箱零部件。 - 如果溢出制动液，应用水将其冲洗干净，以防损坏部件或油漆面。 - 不要在拆除空气滤清器情况下驾驶车辆，否则将导致发动机过渡磨损。同时回火将造成发动机舱内起火。 - 注意不要让雨刮器刮伤玻璃表面。 关闭发动机罩时，检查工具、面布等是否遗留在发动机舱内。

千斤顶的定位

如图所示为千斤顶禁止顶起点……●

前部——悬架横梁

后部——车身下背板

伸缩式千斤顶的顶起及支撑位置……■