# 美的电压力锅维修 - 百度文库

百度文库

搜索文档或关键词

普通分享 >

美的电压力锅维修

VIP专享文档

2020-10-22

3页

用App免费查看

宁静致远200889的店

关注

美的电压力锅维修

美的电压力锅   MY-CJ40D

1 、无电源（指接通电源后，灯不亮，不发热）此故障主要在电源线入端的故障。

可测熔断器是否已开路，如是，换上一相应的熔断器，故障可排除。如熔断器未开路，则可测量锅底中心的 145 度温控器，该温控器失灵开路也会出现该故障。

该故障应注意的还有以下部件：

a 。电源线是否不通。（开路）

b 。是源线的接口处（讲座）是否熔掉而不通。

2 、电源指示灯亮，但不发热。

此故障主要在发热盘部份的故障，常见是因发热盘已烧毁（开路）。

3 、开机加热到一会，水还未开就跳保温。

此故障的原因有几个：

A 、旋扭开关（即定时器）部位的接触不好，虽然已扭到煮食的部分但并未接通，使得电路只由保温开关控制在 60 度。

B 、压力开关失灵，不通，这样即使定时器接触良好，但在压力未到的情况下，压力开关已误动作（跳开），而使电路处于保温状态，水煮不开。

4 、开机一加热一会，整机就自动断开电源，灯也不亮了。

此故障主要是锅底 145 度的温控器故障，失灵。只加热未到温度就断开电源，温度降下之后以可通电，换上该温控则行。

5 、定时器不转了，饭常烧焦。

目前市场上的机械型压力锅的定时器大致分为两种：发条式的定时器和电机型的定时器。以下直称 A 、 B ， A 型定时器式压力锅出现该故障一方面是定时器内部停止了转动，已损坏。另一方面是由于某些小动物窜入留下的粪便卡住了定时器内的转动牙轮，后种的故障可清理该杂物以排除故障。 B 型定时器压力锅在该故障里的原因主要是因定时器内的小电机已烧掉。无法转动而未能在指定的保压时间内断开。注： B 型定时器的转动是由压力开关控制的，所以要注意一点是会否压力开关失灵，（只通不断）或是锅子本身漏气而使锅内压力不足以使压力开关跳开 .

6 、锅子漏气漏气可分几种：

A. 锅顶漏气：

1 。锅顶的塑料外壳已裂开，锅顶的压针压不信出气柱。（指旧式锅顶其压针接连着塑料外壳）；

2 。出气柱的顶端有太多的杂物使得压针未能压死出气温柱。；

3 。锅   内压力太大或失灵，在压力开关未跳开之前，已超过了正常压力，锅顶自动被顶起排气。；

4 。内胶圈已裂开而漏气，（注：新锅顶都有排气、密封两档，应注意该项）

B. 浮子漏气：

1. 浮子胶圈已老化残损而漏气。

2. 平柄中的保险杆位置不正，在浮子升起时顶住了，使得浮子未能完全升起透气。

3. 浮子固定的胶圈裂开而漏气。

C. 胶圈漏气（锅盖周围）：

1. 胶圈正老化，残旧失去密封性；

2. 是否是同换胶圈的胶圈与锅子不配时导致漏气。

3. 锅内胆是否摔过而变形。

电脑型点压力锅常见的故障代码解  E1 ， E2 传感失灵  E3 ， E4 传感失灵  1. 现 E1/E2 故障代码   出现该故障首先要测量传感器（即发热盘中心的传感器），查看是否断路或开路，如正常则可拆开控制板，看是否受潮，因受潮有可能至错误信息。另应观察主板电路的各焊点是否会脱焊而至该错误信息。   电饭锅煮不熟饭怎么维修   电饭锅容易出现的故障是煮不熟饭、烧不开水就自动跳起断电。这种故障主要出在磁钢限温器上，本文就此介绍两种实用解决办法。

1. 增强控制弹簧弹力

根据限温器的构造可知，控制的关键是永久磁钢和感温磁钢间的引力   与控制弹簧间的推斥力。电饭锅使用一段时间后，由于控制弹簧和永久磁钢经常处于较高温维修网度的环境以及饭熟断电时碰撞，会造成控制弹簧老化、变硬，压力增大，使得永久磁钢的磁性变弱。在煮饭时，温度未达到 103℃ ，甚至远低于 100℃  时，控制弹簧就把永久磁钢推离感温磁钢，切断供电，无法将饭煮熟。

巧修方法：卸下并拆开磁钢限温器，将控制弹簧下部的 2 ～ 3 圈（或更多）压在一起用细铜丝绑住。再把弹簧的其余部分拉伸一下，最后按原样装好即可。

3. 给永久磁钢充磁   有条件时，可用马蹄形磁铁，给永久磁钢充磁，方法如下：先用一个小磁针判断出永久磁钢的磁极性，然后将永久磁钢的北极与马蹄形磁铁的南极轻轻碰撞几次，也可用永久磁钢的南极和马蹄形磁铁的北极碰撞。

金榜VIP已享免费阅读及下载

打开百度APP阅读全文

VIP全新升级 买1得3

本文立即免费保存

赠百度阅读VIP精品版

100W文档免费下载

5100W文档VIP专享

立即升级

开通VIP，免费获得本文 新客立减2元

试读结束
文章已购买，您可以发送到邮箱查看剩余内容

发送到邮箱

试读结束，剩余内容购买后可下载查看   本文仅一页，购买后可获取全文   试读结束，购买后可阅读全文或下载   试读结束，购买后可阅读全文

券后价¥${shopVoucherInfo.shopConfirmPrice/100}${payPrice/100} ${voucherDetailTagText}  ${getVoucherTagText}

${voucherByeBtnText}

试读结束，剩余内容购买后可下载查看

本文仅一页，购买后可获取全文

试读结束，购买后可阅读全文或下载

试读结束，购买后可阅读全文

下载文库客户端，离线文档随时查看

超出复制上限

现在开通VIP，还可获得

免费下载文档

付费文档8折

点亮专属身份

开通VIP，享无限制复制特权

本文配套内容

含${item.docNum}篇文档

${item.title}

￥${item.price}

立即购买

查看文集

相关推荐文档

- ${searchSpecial.title}

- ${v.docTitle}

- 推荐 热门 好评

- ${btnText}

- 打开百度APP

### 精品课程

- ${item.title}

- 免费  ￥${item.price}￥${item.oriPrice}  ￥${item.oriPrice} ${item.orgName}

- ${item.videoCount}课节

返回百度搜索

下载原文档，方便随时阅读

下载文档

## 2亿文档资料库

涵盖各行课件、资料、模板、题库、报告等

## 多种记录存储好工具

提供图转文字、拍照翻译、语音速记等

## APP端内容永久保存

随时阅读，多端同步

立即下载

文档售卖收入归内容提供方所有，文库提供技术服务

看视频广告，获取20元代金券礼包

看视频，立领券 视频大小约3.7M

恭喜！您收到一张

文档优惠券

有效期：24小时

${layerInfo.voucher_price / 100}元 优惠券

满${layerInfo.min_pay_amonut / 100}可用

立即领取

您是老用户，送您2张代金券

- 5元

- 适用除连续包月外的其他VIP

- 24小时内有效

- 10元

- 限百度文库VIP-12个月适用

- 24小时内有效

领取优惠券

您已成功领取老用户福利

已转存到百度网盘

存储在文件夹【来自：百度文库】

去看看

文库新人专享礼包

限时免费

价值¥500+

去文库APP免费领