工具使用说明

概述

1.	使用对象

2.  使用步骤

2.1.	安装驱动程序

2.2   界面介绍

2.3.   操作步骤

2.4.   错误信息说明

3.	注意事项

# 概述

该工具主要应用于工厂对产品固件进行大批量的升级操作。

# 使用对象

需要对产品进行大批量固件升级的工厂。

# 使用步骤

- 修改配置文件

- 插上待升级设备，如果是第一次安装，需要安装驱动程序

- 启动程序，选择固件，进行升级

## 安装驱动程序

升级固件前，请关闭机器。按住音量“+”按钮不放，同时将设备连接到PC USB端口。如果之前没有安装过设备驱动，则会弹出如下提示：

选择“从列表或指定位置安装（高级）”，单击下一步。

选择升级工具文件夹下的Driver文件,打开后选择“x86”文件下的“XP”文件(此文件根据所在PC的系统而自行选择)

这样，就完成了USB设备的驱动安装。

## 固件批量升级

### 界面介绍

### 操作步骤

- 插上设备，使设备进入升级模式 (按住音量 + 键,待升级工具弹出绿色方块)

- 选择固件 : 选择你所要下载或更新的软件

- 确认设备进入升级状态(如果机器处于开机状态,側未检测设备)

- 升级或修复设备(点击升级开始下载更新软件)

### 错误信息说明

- “加载配置信息失败,无法进行操作”，由于Config.ini文件加载出错，可以从发布程序中获取正确的Config.ini文件进行替换

- “加载固件失败,无法进行操作!”由于固件没有选择或者固件不能正确读取导致，请确认固件是否正确

- “其他操作正在运行,请稍等!”由于当前正在进行其他操作，请等待其他操作结束再进行

- “没有发现设备,无法进行操作!”请确认设备是否连接，或者是否进行Rockusb状态

- “创建操作流程失败,无法进行操作!”请重启程序，再进行操作

- “创建操作对象失败,无法进行操作!”请重启程序，再时行操作

- “不支持此类型设备,无法进行操作!”请确认设备是否进入Rock usb状态，如果当前是U盘状态，请关机后再进行操作

# 注意事项

- 使用量产工具时，不要开启其他升级程序