流媒体服务器使用说明书

Version 2.0

目录

第一章 流媒体服务器的功能	1

1.1 功能概述	1

1.2 性能概述	1

1.3运行环境	2

第二章 流媒体服务端程序的使用	3

2.1 主界面	3

2.2 配置界面	4

2.2.1 侦听端口设置	4

2.2.2 点播文件设置	5

2.2.3 索引文件制作	5

# 第一章 流媒体服务器的功能

## 1.1 功能概述

流媒体服务器软件实现对数据源申请数据流和多线程网络分发的功能。它的数据源可以是流媒体服务器所在PC上某个目录下的文件，也可以是DVR/DVS、HC板卡等实时设备。

流媒体服务器主要应用于以下情况：

1、因为DVR等设备的连接路数有限，同时观看某些数据源的客户端比较多的话，设备压力较大，甚至连接不上。利用流媒体服务器分发的优势，可以将从设备来的一路连接，同时分发给多个客户，从而能有效减少设备端的压力。

2.、当客户端和设备在不同的网段时，有些情况下客户端不能访问到设备。其中一种处理方法就是将流媒体服务器架设在网关上起到中转的作用，从而使得客户端可以正常取得数据流。

3、 流媒体服务器还提供了点播PC上的录像文件的功能。

流媒体服务器作为网络监控系统的一部分，功能相对单一。它主要具备以下几个功能：

1．支持从文件或DVR等实时设备上取数据。

2．支持对同一路流不同请求的分发。

3．提供制作索引文件的功能。

4．提供配置侦听端口的功能。

5．提供点播配置路径的功能。

6．启动服务器、停止服务器、退出服务器等

## 1.2 性能概述

服务器的性能取决于部署机器的以下硬件性能：网络带宽，网络速度，CPU速度，内存大小等。本服务器是对网络带宽要求比较高，带宽高的网络能够提高服务器性能；服务器操作CPU非常频繁， 频率较高的CPU能够提高服务器性能；服务器使用了较多的线程，如果能够采用的双核CPU芯片能够提高服务器性能；较大的内存容量也是有益的。

## 1.3运行环境

本系统的运行平台：

硬件环境：主流PC，主频2.8G以上、主存512M以上、千兆网卡、千兆网线、千兆交换机。

软件环境：Windows 2K/XP。

在上述推荐配置和保证图像质量的条件下，可以支持到240(±10)路。

# 第二章 流媒体服务端程序的使用

## 2.1 主界面

流媒体服务器界面 1

启动服务端程序后，出现的界面如上图所示。主界面内容分为4个部分，左边从上到下两块内容依次是连接信息区和命令信息区。右边从上到下两块内容依次是时钟区和按钮区。

连接信息中显示当前的连接通道数和连接客户数。

启动程序后，一开始默认启动服务。如果要退出程序，需要先停止服务后才能退出。

## 2.2 配置界面

流媒体服务器界面 2

点击主界面的配置按钮后，弹出上面的配置界面。可以设置的内容有端口设置、文件点播设置和索引文件制作。

### 2.2.1 侦听端口设置

侦听端口是服务端接收客户端命令的端口，默认值是554，可以手动修改。有效值的范围为1~65535，否则设置失败。设置端口后，如果服务器处于服务状态，必须停止服务然后再启动服务才会生效。远程端口是用来获取服务器保活信息，这个端口目前是限定在2000, 不能被修改。

### 2.2.2 点播文件设置

首先是路径的选择，是指录像文件所在的目录。如果选择了使用相对路径，那么必须指定录像文件所在的目录，否则设置不能确认生效。客户端提交的URL中点播的文件就可以以相对路径来表示，如：

rtsp://192.0.0.12/stream.264 (192.0.0.12是流媒体服务器的地址，stream.264是点播文件名。如果流媒体服务器的RTSP端口不是554则需要在流媒体服务器地址后加上，如rtsp://192.0.0.12:556/stream.264)

如果不选择相对路径，那么就意味着选择使用绝对路径的方式。客户端提交的URL中点播的文件就必须以绝对路径来表示，假设录像文件在目录d:/流媒体/hikstream/files/下，则URL应写成：

rtsp://192.0.0.12/d:/流媒体/hikstream/files/stream.264 (同样如果流媒体服务器的RTSP端口不是554则需要在流媒体服务器地址后加上)

设置了使用相对路径后，如果服务器处于服务状态，必须停止服务然后再启动服务才会生效。

### 2.2.3 索引文件制作

所有的录像文件必须制作了索引文件后才能被点播，否则点播会失败，即使该录像文件存在。

选择了路径后，在列表框中就会显示该目录下所有的录像文件(.264或.mp4)，如下图所示。

流媒体服务器界面3

如果媒体文件已经在同目录下存在了索引文件，那么相应项的索引文件一栏会显示“存在”，反之如果索引不存在，就会在相应项上显示“不存在”。然后可以选择其中的一项或多项，点击“生成索引文件”按钮即可以生成相应的索引文件，点击“删除索引文件”按钮即可以删除相应的索引文件，点击“刷新”按钮即可以重新显示选择目下的录像文件和索引文件的情况。

索引文件制作的相关操作，立即生效，不需要停止服务。