北京化工大学北方学院

认识实习报告

专    业：＿＿   自动化

班    级：＿     自控0801

学    号：＿＿    *********（9位）

姓    名：＿＿      ***          ＿

指导教师：  ***(毕业设计的指导老师)

2011年   10 月   28 日

| 实习目的 |  |
| --- | --- |
| 1.1实习的任务和目的 巩固和加深在课堂学的理论知识，使理论与实践相结合，提高教学效果；了解岩层产状及其形成过程和发展情况，分析沿途所见的岩石的性质以及该地区的地质发展演变简史；学会野外观察地质现象和分析评价工程地质问题的初步能力。通过实习，掌握工程地质的基本知识，了解常见的工程地质问题。为学习后续课程、从事专业工作、扩大知识面和进行科学研究打下必要的基础。另外还培养了学生的吃苦耐劳，艰苦努力，遵守纪律，团队写作的精神品质…… |  |
| 实习内容 |  |
| 1.2 实习的内容 1.2.1 时间和地点 10月31日湘江边 11月01日松木塘 11月02日衡阳北站 11月03日东阳渡 1.2.2 实习的要求 （1）按时出勤。上车前点名，返校前点名. （2）听从老师安排，注意安全。 （3）仔细观察，勤记录，多思考。带上相机拍照记录。 （4） 按实习指导书图文并茂完成实习实习报告。 1.2.3 人员的组成 路桥专业，即路桥1001至1002，每个班有一位指导教师带领，班长团支书协助老师。 第2章 野外实习区概况 10月31日下午，湘江边 河流的冲击和沉降；以及河流对河岸的影响； 侵蚀作用 河流依靠自身的动能对其边界产生的冲刷、破坏作用，包括冲蚀、磨蚀和溶蚀作用。按作用的方向分为：下蚀、旁蚀和溯源侵蚀。 河水具有动能，流动的河水对地表岩石进行机械冲刷并使其逐渐剥离，河水中挟带的砂、砾石也不断对之摩擦和撞击，当河流流经可溶性岩石分布地区时，河水可溶解岩石。侵蚀作用的强弱和变化决定于河床水流的强度及组成河流边界的抗冲能力。按作用的方向分为下蚀作用、旁蚀作用和溯源侵蚀3种。 搬运作用 河流把侵蚀河床基岩和谷坡岩层的产物移动到他处的作用。其中大部分是 不溶于水的机械搬运，小部分是溶于水中的化学搬运。被机械搬运的碎屑物有3种运动方式:①悬移,颗粒悬浮于水中随水流而搬运,其悬移物称为悬移质；②推移，颗粒依附于床面，随水流作滑动或滚动，其推移物称为推移质；③跃移，这是介于上述两者之间的过渡状态。 - 堆积作用 被河流携带的物质停止搬运而发生的沉积作用，也称沉积作用。沉积下来的碎屑物则称为冲积物，形成的堆积地貌最为主要的是冲积平原。 ,则只有上游来沙量超过水流挟沙力时,泥沙才开始沉积；如来沙量不及水流搬运能力，河床就会发生冲刷。水流条件不足以侵蚀河床取得泥沙的补给，但上游的泥沙进入本河段，河段内的紊动强度还能支持它们以悬移形式搬动，因此大部分上游来沙通过河段下泄，不发生过多的沉积。 第3章 岩石与矿物 11月1日上午 松木塘 晴 实习区的主要岩石有沉积岩、岩浆岩、接触变质岩、泥岩等等。 3.1沉积岩 沉积岩，又称为水成岩，是三种组成地球岩石圈的主要岩石之一。是在地表不太深的地方，将其他岩石的风化产物和一些火山喷发物，经过水流或冰川的搬运、沉积、成岩作用形成的岩石。根据沉积岩的成因、物质构造、物质成分和构造将岩浆岩分为三大类型：碎屑岩类、粘土岩类、化学及生物化学类。常见的沉积岩有：火山角砾岩，常为火山灰胶结，颜色常呈暗灰、蓝灰、褐灰色。砾岩和角砾岩，胶结物可为泥质、钙质、铁质、硅质等，胶结物的类型对岩石的物理力学性质影响很大。粉砂岩，碎屑以石英为主，磨圆度交叉，胶结物多为钙质和铁质，常呈棕红色或褐色。 3.2岩浆岩 岩浆岩或称火成岩，是由岩浆凝结形成的岩石，约占地壳总体积的65%。岩浆是在地壳深处或上地幔产生的高温炽热、粘稠、含有挥发分的硅酸盐熔融体。是形成各种岩浆岩和岩浆矿床的母体。岩浆岩中有一些自己特有的结构和构造特征，比如喷出岩是在温度、压力骤然降低的条件下形成的，造成溶解在岩浆中的挥发份以气体形式大量逸出，形成气孔状构造。当气孔十分发育时，岩石会变得很轻，甚至可以漂在水面，形成浮岩。如果这些气孔形成的空洞被后来的物质充填，就形成了杏仁状构造。岩浆喷出到地表，熔岩在流动的过程中其表面常留下流动的痕迹，有时好像几股绳子拧在一起，岩石学家称之为流纹构造、绳状构造。如果岩浆在水下喷发，熔岩在水的作用下会形成很多椭球体，称之为枕状构造。岩浆岩不论侵入到地下，还是喷出到地表，它们和周围的岩石之间都有明显的界限。如果岩浆沿着层理或片理等空隙侵入，常形成类似岩盆、岩床、岩盖等形状的侵入体，它们和围岩的接触面基本上和层理、片理平行，在地质学上称为整合侵入；如果岩浆不是沿着层理或片理侵入，而是穿过围岩层理或片理的断裂、裂隙贯入，这种情况形成的侵入体被称为不整合侵入体。人们通常所说的岩墙，就是穿过岩层近乎直立的板状侵入体，厚度一般为几十厘米到几十米，长度可以从几十米到数十公里，甚至数百公里。 3.3泥岩 一种由泥巴及黏土固化而成的沉积岩，其成分与构造和页岩相似但较不易碎。弱固结的粘土经过中等程度的后生作用（如挤压作用、脱水作用、重结晶作用及胶结作用等）即可形成强固结的泥岩和页岩。泥岩是已固结成岩的，但层理不明显，或呈块状，局部失去可塑性，遇水不立即膨胀的沉积型岩石。 矿物成分复杂，主要由粘土矿物（如水云母、高岭石、蒙脱石等）组成，其次为碎屑矿物（石英、长石、云母等）、后生矿物（如绿帘石、绿泥石等）以及铁锰质和有机质。质地松软，固结程度较页岩弱，重结晶不明显。常见类型有：①钙质泥岩。含适量碳酸钙，常见于大陆红色岩系和海洋、潟湖相的沉积岩层。②铁质泥岩。含较多的铁矿物，如赤铁矿、褐铁矿、针铁矿等，多见于红色岩层。③硅质泥岩。SiO2含量较高，不含或极少含铁质和碳酸盐质物，常与铁质岩、硅质岩、锰质岩相伴生。泥岩具吸水、粘结、耐火等性能，可用于制砖瓦、制陶等工业。 第4章 常见的不良地质现象对各种类型工程建设的影响实例 11月2日上午衡阳北站 实习区常见的不良地质现象主要有滑坡和泥石流。 5.1 滑坡 滑坡是指斜坡上的土体或者岩体，受河流冲刷、地下水活动、地震及人工切坡等因素影响，在重力作用下，沿着一定的软弱面或者软弱带，整体地或者分散地顺坡向下滑动的自然现象。 滑坡常常给工农业生产以及人民生命财产造成巨大损失、有的甚至是毁灭性的灾难。滑坡对乡村最主要的危害是摧毁农田、房舍、伤害人畜、毁坏森林、道路以及农业机械设施和水利水电设施等，有时甚至给乡村造成毁灭性灾害。位于城镇的滑坡常常砸埋房屋，伤亡人畜，毁坏田地，摧毁工厂、学校、机关单位等，并毁坏各种设施，造成停电、停水、停工，有时甚至毁灭整个城镇。发生在工矿区的滑坡，可摧毁矿山设施，伤亡职工，毁坏厂房，使矿山停工停产，常常造成重大损失。 5.2 泥石流 泥石流是指在山区或者其他沟谷深壑，地形险峻的地区，因为暴雨暴雪或其他自然灾害引发的山体滑坡并携带有大量泥沙以及石块的特殊洪流。泥石流具有突然性以及流速快，流量大，物质容量大和破坏力强等特点。泥石流的主要危害是冲毁城镇、企事业单位、工厂、矿山、乡村，造成人畜伤亡，破坏房屋及其他工程设施，破坏农作物、林木及耕地。此外，泥石流有时也会淤塞河道，不但阻断航运，还可能引起水灾。泥石流可直接埋没车站，铁路、公路，摧毁路基、桥涵等设施，致使交通中断，还可引起正在运行的火车、汽车颠覆，造成重大的人身伤亡事故。有时泥石流汇入河道，引起河道大幅度变迁，间接毁坏公路、铁路及其它构筑物，甚至迫使道路改线，造成巨大的经济损失影响泥石流强度的因素较多，如泥石流容量、流速、流量等，其中泥石流流量对泥石流成灾程度的影响最为主要 第5章岩石地质构造及解理 11月3日上午东阳渡 晴 风化作用(又称侵蚀，风化）：由于温度的变化、大气(氧气)、水溶液以及生物的作用， 使地表岩石或矿物在原地发生物理、化学变化的过程叫风化作用。它发生以后，原来高温高压下形成的矿物被破坏，形成一些在常温常压下较稳定的新矿物，构成陆壳表层风化层，风化层之下的完整的岩石称为基岩，露出地表的基岩称为露头。 物理风化定义：地表岩石发生机械破碎而不改变其化学作用，也不形成新矿物的作用称为物理风化。 物理风化产物：岩石碎屑、矿物碎屑 路基排水与防护 ； 排水沟 排水沟指的是将边沟、截水沟和路基附近、庄稼地里、住宅附近低洼处汇集的水引向路基、庄稼地、住宅地以外的水沟。 截水沟又称天沟，指的是为拦截山坡上流向路基的水，在路堑坡顶以外设置的水沟（规范规定距路堑坡顶外缘大于等于5m，距路堤坡脚外缘大于等于2m）。 当路基挖方上侧山坡汇水面积较大时，应于挖方坡口5m以上设置截水沟。截水沟水流一般不应引入边沟，当必须引入时，应切实做好防护措施。截水沟长度一般不宜超过500m，当截水沟长度超过500m时应选择适当的地点设出水口，将水引至山坡侧的自然沟中或桥涵进水口，截水沟必须有牢靠的出水口，必要时须设置排水沟、跌水或激流槽。截水沟的出水口必须与其他排水设施衔接。当流速大于土壤容许冲刷的流速时，应对沟面采取加固措施或设法减小沟底纵坡。 |  |
| 实习内容及过程分析 |  |
| 通过本次的土木工程地质实习，巩固了自己所学的理论知识，扩展了视野，认识了各种岩石，以及它们的辨别方法，并且锻炼了自己的实践操作能力，好多东西都是课本上没有的，这些只有通过实际操作才能学到，例如掩饰的辨别，只有亲身体验才能加深自己的印象。本次实习令我加深了对工程地质的了解，以及研究工程地质对建筑工程，道路工程以及人们生活各方面的重要作用。 这次的工程地质实习还锻炼了我们的吃苦耐劳的精神，这对我们以后工作生活都有很大的作用，尤其对于我们土木工程这一专业来说，必须要学会吃苦，只有吃得苦中苦，才能成为人上人。 本次实习唯一的不足就是感觉时间太少了，加上在路上耽搁了一段时间，所以实习的时间比较紧迫，有好多的东西还没有仔细的观察到。只是大体的了解了一下，不过总的来说，自己还是学到了好多知识。加深了对地质知识的了解，尤其是工程地质学中的基本理论和基本概念的理解，从之前的感性认识升华为如今的理性认识。 |  |
| 实习总结 |  |
| 指导教师评语及成绩 |  |
| 指导教师签名： 年 月 日 |  |
| 认识实习成绩（五级分制） |  |