- 摘  要

{封面部分请在独立的文档中手工设置，软件主要用于正文部分的处理}

本文于2007年4月-9月，采用热扩散液流法（TDP）试验观测了华北平原农区杨树农田防护林内24年生毛白杨林带蒸腾速率、采用自动气象观测系统观测了林带内农田小气候参数、采用TDR技术观测了土壤含水量、采用Penman－Monteith模型测算了林带内作物（冬小麦/夏玉米）蒸腾量，从林带蒸腾变化规律及其影响机制、防护林内作物蒸腾变化特征及其与开阔农田作物的差异、林带与作物耗水比例关系，分析了华北平原杨树农田防护林系统主要生长期耗水特征，以期为该地区农田防护林及农林复合系统的可持续发展提供必要的理论依据。

1、林带蒸腾变化规律及其影响机制（问题一：此处是否可以自动缩进两个字符？，如不行是否有使用说明书中，要求同学不要这样编号？）《正常是要求缩两个字符》

4－9月份杨树蒸腾日内变化趋势表现为在清晨（6:30-8:30）时，杨树液流启动并开始缓缓增大，并滞后与太阳辐射40分钟；并于13:00-15:30到达峰值，16:30-17:30以后蒸腾速率迅速下降，19:30时后蒸腾速率变慢，直至来日日出之前到最低值。对于典型天气日，无论晴天还是阴天日，日变化均呈单峰曲线趋势，但后者的峰值明显低于前者。而在多云天气日，由于太阳辐射等气象因子的相对不稳定而其日变化呈多峰曲线趋势。

杨树蒸腾日际或月份变化变化趋势是：杨树蒸腾量从4月份开始逐渐升高，5月份由于林网内农作物灌溉量加大的影响，与6、7月份基本持平，并达到全年最高峰，8－9月份逐渐降低。2007年杨树在生长季（4－9月）蒸腾耗水总值为488.02mm，各月耗水量所占生长季总耗水量的比例：11.17％、18.71％、19.30％、19.29％、16.66％、14.88％。

各月内杨树蒸腾速率（Tr）与同步观测得到的太阳辐射(Q)、空气温度(Ta)、空气湿度(RH)和风速(V)等气象因子具有很好的复相关性，且各月影响蒸腾的最主要气象因子均为太阳辐射。统计得到4-9月总时段内的多元线性方程为：

Tr=0.240*Ta-0.035*RH+0.007*Q+0.0260*V-0.734，R2=0.822（α=0.01）

杨树蒸腾速率与叶面积指数的关系则表现为幂函数：Tr=0.2568LAI1.8392，R2=0.8337。

2．防护林内作物蒸腾变化特征及其与开阔农田作物的差异

防护林内冬小麦蒸腾与开阔农田在不同生育期变化趋势基本一致，在拔节－抽穗期，耗水量较小，扬花－灌浆期耗水量达到最大，成熟期耗水量有所降低。其中，系统内外日平均耗水量在拔节期分别为2.45mm/d、3.23mm/d，扬花－灌浆期分别为2.68mm/d、3.90mm/d，成熟期分别为为2.61mm/d、3.20mm/d；系统内外耗水量在拔节期分别只占主要生长期（拔节到成熟期）耗水的33.18%、31.97%，扬花－灌浆期为51.46%、48.30%，成熟期为18.52%、16.57%。总体而言，冬小麦在拔节到成熟期，系统内外冬小麦的耗水量分别为：212.14mm、155.18mm，复合系统内冬小麦的耗水量降低了26.85%，在＝0.01水平上二者差异显著。

防护林内夏玉米蒸腾与开阔农田在不同生育期变化趋势相似，日平均耗水量呈抛物线型。在苗期，日平均耗水量较小，拔节逐渐增大，到抽雄期日平均耗水量达到最大，灌浆后日平均耗水量减小。其中，系统内外日平均耗水量在苗期分别为1.29mm/d、1.46mm/d，抽雄期达到4.15mm/d、4.78mm/d，而成熟期则为2.89mm/d、3.28mm/d；系统内外耗水量在苗期分别只占整个生长期耗水的4.33%、4.30%，而在抽雄期则为25.33%、25.55%，但低于灌浆期（30.81%和30.65%），到了成熟期降到整个生长期耗水量的19.42%、19.31%。总体而言，夏玉米在整个生长期，系统内外的耗水量分别为374.29mm、327.78mm，复合系统内夏玉米的耗水量降低了12.43％，在＝0.01水平上二者差异显著。

冬小麦/夏玉米的蒸腾耗水在防护林内都表现出明显的水平分布特征，随着距离南侧林带距离的增加，其蒸腾耗水量逐渐加大，最大点出现在防护林中心位置（6H），而后受到北侧林带的影响，复合系统内冬小麦/夏玉米的蒸腾量开始急剧下降，到距离北侧林带0.5H-H范围内，降为最低。

3、林带与作物耗水比例关系

从4月到9月生长季节，在实际区域面积上，复合系统中冬小麦与杨树蒸腾耗水量的比值为4.8：1，夏玉米与杨树蒸腾耗水量的比值为8.9：1，说明作物耗水是杨树农田防护林系统耗水的主要特征方式，从合理利用水资源的角度而言，该地区适度发展该类农田杨树农田防护林或宽带距杨－农复合系统是可行的。

关键词：华北平原   杨树农田防护林系统   冬小麦   夏玉米   蒸腾耗水

- Abstract

With the thermal dissipation probe(TDP) method and the Penman-monteith modle, the transpiration of 24-year-old poplar (Populus tomentosa Carr.)and the crop(Triticum aestivum L. & Zea mays L.) were measured and estimated in the poplar sheltbelts over a period from April to September in the Cropland of North China Plain.Meanwhile,the parameter of microclimate in the sheltbelts were observed by the automatic weather station system.The water consumption characteristics of the poplar-crop systems in the cropland of North China Plain were analyzed form three aspects:

{英文字体为Times New Roman}

1、The rules of the variation of the poplar belt’s transpiration and the mechanism of its influence

In the main growing months(from April to September), the transpiration(Tr) the poplar belt demonstrate that: after sunrise the Tr begins ascending at 6:30–8:30,and 40 minutes lagges to the solar radiation;Tr reaches peak at 13:00-15:30, then drops rapidly and becomes slowly at 19:30,and the Tr is faint before the next sunrise. Tr is demonstrated single-peak curve in fine and cloudy day，but in the overcast day, it is demonstrated several-peak in the main growing seasons

The daily or seasonal variations of the transpiration (Tr)is characterized with that it rises gradually in April, and reaches a peak during May、June and July, falls down readily in August and September. In the growing seasons(4-9) ,the total Tr(ToTr) is 488.02mm, and the ratio of the monthly transpiration to the ToTr is 11.17%、18.71%、19.30%、19.29%、16.66%、14.88%

In every month during the growing seasons of 2007,Tr showes significantly compound correlated with the solar radiation(Q), air temperature(Ta), air relative humidity(RH) and wind speed(V) (α=0.01),and Ra is the most important meteorology factor effecting on Tr though comparing the partial coefficient. In the growing months(4-9),the multivariate linear model between Tr and the meteorological factors is:

Tr=0.240*Ta-0.035*RH+0.007*Q+0.0260*V-0.734      R2=0.822

And the relationship between Tr and the poplar’s LAI is described by the power function: Tr=0.2568LAI1.8392 ,R2=0.8337.

2、The variation of the crop’s transpiration(Tr) in the sheltbelts and in the open cropland

For the wheat, the variations of the Tr in the sheltbelts is consistent with the Tr in the open cropland in different growth period. The Tr is lower in the shooting phase,and reaches the highest in the grain-filling phase, decreases in the mature phase. Concretely, the daily mean Tr in the sheltbelts and in the open cropland is 2.45mm/d and 3.23mm/d respectively in the shooting phase, 2.68mm/d and 3.90mm/d in the graining-filling phase,2.61mm/d and 3.20mm/d in the mature phase.And the rate of the Tr to the main growth period in sheltbelts and in open cropland is 33.18% and 31.97% respectively in shooting phase, 51.46% and 48.30% in the graining-filling phase, 18.52% and16.57% in the mature phase. From the shooting to the mature phases, the Tr of the wheat in the sheltbelts and the open cropland are 212.14mm and 155.18mm respectively, the intercropping significantly reduces the Tr by 26.85%(α=0.01) compared with monoculture system.

For the maize, the variations of the Tr in the sheltbelts is also consistent with the Tr in the open cropland in different growth period. The daily mean Tr is character with the model of parabola which is lower in the seeding phase,and increases in the shooting ,reaches the highest in the grain-filling phase, decreases in the mature phase. Concretely, the daily mean Tr in the sheltbelts and in the open cropland is 1.29mm/d and 1.46mm/d respectively in the seeding phase, 4.15mm/d and 4.78mm/d in the tasseling phase,2.89mm/d and 3.28mm/d in the mature phase.And the rate of the Tr to the main growth period in sheltbelts and in open cropland is 4.33% and 4.30% respectively in seeding phase, 25.33% and 25.55% in the tasseling phase, but lower than that in filling phases which is 30.81% and30.65%,and in the mature phase, it is 19.42%、19.31%. In the whole growth period, the Tr of the summer maize in the sheltbelts and the open cropland are 374.29mm and 327.78mm respectively, the intercropping reduces the Tr by 12.43%(α=0.01) compared with monoculture system.

The horizontal variations of the crop’s transpiration (Tr) in the sheltbelts is characterized with that it increases gradually with the augment of the distance to the southern belts, the Tr’s maximum is in the middle of the sheltbelts where the distance neither to the southern nor to northern belts was 6H, the crop’s Tr dramatic decreases for the effect of the northern belts.The minimum of the Tr is in the range from 0.5H to H which is the distance to the northern belts.

3、The relation of water consumption proportion between belt and the crop:

In the main growing months(4-9), the water consumption ratio of the winter wheat to the poplar belts is 4.8:1,for the summer maize,it’s 8.9:1,it showes that the water consumption ratio of the crop is the main features of the poplar-crop system,and it is feasible to develop the broad-row poplar-crop system in the cropland of North China.

Keywords： North China Plain, Poplar Sheltbelts System , wheat,  maize, transpiration

{英文中，Keywords的设置为加黑、Times New Roman}

目  录

{请手工删除已经存在的目录，程序提供目录的自动生成功能。封面部分请在单独的文档内手工调整}

摘  要	I

Abstract	III

第一章  绪  论	1

1.1引言（二级标题：段前段后各1行，靠左）	1

1.1.1研究背景（三级标题段前段后各0.5行，靠左）	1

1.1.2研究目的和意义（三级标题段前段后各0.5行，靠左）	2

1.1.3项目来源与经费支持（二、三级标题在最后一行时，可否实现自动调到下一页，如不行，请在使用说明中提出来让同学自已改）。	3

1.2 国内外研究现状与评述	3

1.2.1 国内外农林复合系统实践与研究概况	3

1.2.2 农林复合系统耗水特征的研究（三级标题段前段后各0.5行）	5

1.2.3 植物蒸腾及蒸散测算方法（上面的回车符号是否可自动取消，如不能，需在使用说明中要求同学自己人工来取消？）	6

1.2.4研究评述（三级标题段前段后各0.5行，靠左）	10

1.3研究目标和主要研究内容（二级标题段前段后各1行）	11

1.3.1研究目标（三级标题段前段后各0.5行）	11

1.3.2主要研究内容	11

1.4 研究技术路线	12

第二章 研究材料与方法（格式要求与上相同）	14

2.1试验地概况	14

2.2试验材料与内容	14

2.2.1试验材料	14

2.2.2 观测内容与方法	14

2.2.3 防护林内试验布设示意图	18

第三章  结果与分析	20

3.1  杨树林带蒸腾耗水特征	20

3.1.1 杨树蒸腾耗水的时间变化规律	20

3.1.2 杨树蒸腾速率的影响机制	27

3.1.3 小结	33

3.2 防护林内作物蒸腾耗水特征	33

3.2.1防护林内作物蒸腾耗水特征及其与开阔农田的差异	33

3.2.2 防护林内作物蒸腾的水平分布特征	36

3.2.3 小结	41

3.3 杨树农田防护林系统种间耗水比例	42

3.3.1 杨树－冬小麦/夏玉米在生长季的耗水比例	42

3.3.2 小结	44

第四章  结论与讨论	45

4.1结论	45

4.2讨论	46

4.3展望	48

参考文献	49

在读期间的学术研究	54

致  谢	55

图目录

{图表的编号采用 图××；表××的形式，位于正文段落中，不要放入表格或文本框内,程序就可以准确识别，并提供图表目录的自动生成}

图 1-1 技术路线图	12

图 2-1 护林内主要测点示意图（要居中）	18

图 3-1晴天日杨树不同树干方向液流速率日变化特征（2007.07.05）（居中）	20

图 3-2 阴雨天日杨树不同树干方向液流速率日变化特征（2007.07.08）	21

图 3-3 杨树南北方向液流速率相关性分析	22

图 3-4 2007年生长季（4到9月）杨树树干液流启动时间对比	22

图 3-7 晴天天气日杨树蒸腾速率在主要生长月份日变化曲线（2007年4到9月）	24

图 3-8 多云天气日杨树蒸腾速率在主要生长月份日变化曲线（2007年4到9月）	25

图 3-9 阴天天气日杨树蒸腾速率在主要生长月份日变化曲线（2007年4到9月）	26

图 3-10 2007年生长季（4－9月）杨树蒸腾量日际变化曲线	27

图 3-11 杨树蒸腾速率与林带内太阳辐射（Q）关系曲线（2007-07-05到10）	28

图 3-12 杨树蒸腾速率与林带内空气温度（Ta）关系曲线（2007-07-05到10）	29

图 3-13 杨树蒸腾速率与林带内空气相对湿度（RH）关系曲线（2007-07-05到10）	29

图 3-14 杨树蒸腾速率与林带内风速（V）关系曲线（2007-07-05到10）	29

图 3-15 土壤水分与杨树蒸腾耗水的关系（2007）	31

图 3-16 杨树叶子生长天数与叶面积指数的关系	32

图 3-17 主要生长期内防护林内冬小麦与开阔农田冬小麦的蒸腾耗水日变化规律（2007）	34

图 3-18 整个生长期内防护林内夏玉米与开阔农田玉米的蒸腾耗水日变化规律（2007）	36

图 4-1防护林内与空旷地（对照）土壤水分月变化动态（2007）	47

图 4-2防护林内冬小麦/夏玉米在生长期土壤水分的水平变化曲线	47

表目录

{图表的编号采用 图××；表××的形式，位于正文段落中，不要放入表格或文本框内,程序就可以准确识别，并提供图表目录的自动生成}

表 3-1各月叶面积指数、月平均辐射分布以及蒸腾量、降雨量及其所占全主要生长时期的比例	27

表 3-2 2007年生长季各月杨树蒸腾速率与主要气象因子的回归方程	30

表 3-3杨树蒸腾速率与LAI的拟和效果	32

表 3-4不同生育期冬小麦蒸腾量以及占总蒸腾量的百分比	35

表 3-5 不同生育期夏玉米蒸腾量以及占总蒸腾量的百分比	36

表 3-6 杨树防护林系统种间耗水比例（冬小麦拔节到成熟期）	43

表 3-7 杨树防护林系统种间耗水比例（夏玉米播种到成熟期）	43

表 3-8 杨树防护林系统内外耗水比例	43

表 4-1 生长季杨树农田防护林系统与开阔农田平均土壤含水量对比	47

表2-1 博士、硕士论文排版采用的字体、字号	56

- 第一章  绪  论

- 1.1引言（二级标题：段前段后各1行，靠左）

- 1.1.1研究背景（三级标题段前段后各0.5行，靠左）

{要获得理想的排版效果，段落建议按照 第×章 1.1  1.1.1  （1） 1）等数字严格编号。并控制标题行在适当的长度内（默认参数为50字符）}

农林复合系统或称复合农林业（Agroforestry）既是一种传统而新兴的土地利用方式，又是一门新型的交叉型研究领域。自20世纪70年代，由于“人口剧增、粮食短缺、资源危机、环境恶化”等全球性问题的出现，促使人们愈来愈深刻地意识到森林与21世纪可持续发展休戚相关的重大意义以及拯救森林的紧迫性[1]。但由于林木生长周期相对较长、幼林期资源利用率较低、效益滞后，以及农林用地矛盾等现实问题，因此在短时期内完全恢复森林状态，特别是在农区既不可能也无必要，从而人们才真正从科学的角度重视农林复合系统的研究与开发。目前，农林复合系统的理论及技术已受到世界上众多的国家和地区（特别是发展中国家）的普遍关注和日益重视。复合农林业现已成为一门新型的边缘性学科，出现在农业科学和林业科学的交叉领域，成为可持续农业、林业技术与理论优先研究的重点课题，为农业农村可持续的发展提供一种新的思维和理论[2]。

农田防护林系统是农林复合系统的重要类型。20世纪以来，我国大力提倡以农田防护林为主体的农林复合系统。近20年来，三北防护林、长江中上游防护林、平原绿化、沿海防护林等大型林业生态工程陆续展开，各地相继出现许多一县或几县连片得大面积（中小尺度）综合农田防护林体系，仅农田防护林营造面积已达200万公顷以上，使我国成为世界上营造农田防护林最多得国家[3]，农田防护林已成为我国生态建设的重要组成部分，在改善区域生态环境、抵御风沙灾害、控制沙尘暴、防止荒漠化、保持水土、提高粮食产量方面起到了重要的作用。

但是由于林木特别是乔木因根深叶茂，其单株或个体水平上蒸腾耗水强度较农作物相对要高，故将林木引入原本单作的农田生态系统，就可能存在“林木水分胁迫”、农林“争水”矛盾等潜在问题。尤其是在干旱半干旱地区或无灌溉条件下，农林水分竞争更为突出，由此，水分生态特征一直是农林复合系统研究的重要内容之一。因此系统地了解农林复合系统水分生态特征，深入揭示不同植被组分的水分关系，对水资源紧缺地区发展农田防护林及农林复合系统具有十分重要的理论指导意义[4,16]。

- 1.1.2研究目的和意义（三级标题段前段后各0.5行，靠左）

华北平原包括河北、河南、山东、安徽、江苏、北京及天津等五省二市的大部或部分地区，面积约33×104 km2，种植作物主要是冬小麦—夏玉米，一年两熟，粮食产量约占全国产量的1/7，是我国的主要粮仓[5]。但由于其地处我国季风气候区，全年降水时空分布不均，仅6～9月集中了全年降雨量的80％左右，水资源本已十分紧缺。20世纪90年代后期以来，随着农村经济的发展，城镇生活用水及其农业灌溉水加大等原因，又导致地下水位不断下降。因此，水资源紧缺已成为制约当地农业、林业可持续发展的主要生态因素[6]。

华北平原早在20世纪60年代就开始营造以中低产治理为目的的农田防护林，并于80年代后期，开始发展以生态经济型防护林为主体的农林复合系统。但从农田生态系统的稳定性和区域水文效应的角度考虑，在天然降水偏少、季节降水分布不均、地下水补给不多而又严重超采的地区，大面积发展农田防护林体系或农林复合系统会不会导致土壤水分更加干旱?以致恶化水分生态环境？由此涉及的林业建设方向、内容和规模一直是人们关注的焦点问题。为此，就需深入了解该地区典型杨树农田防护林系统水分生态特征，才能为明确解释上述焦点问题，才能为防护林系统的结构配置、模式优化及经营管理提供理论依据。其中，系统内不同组分的蒸腾耗水特征及数量关系、复合系统与单作或开阔农田作物蒸腾耗水的差异性（或称蒸腾效应）等问题是农林复合系统水分生态特征的最主要内容。

杨树是华北平原主要防护林树种，杨树林带是杨树农田防护林系统的重要内容。冬小麦-夏玉米是当地农业的种植模式。本文以黄淮海平原的毛白杨林带（Populus tomentosa Carr.）-冬小麦（Triticum aestivum L.）/夏玉米（Zea mays L.）复合模式为例，以林带蒸腾变化规律及其影响机制、防护林内作物蒸腾变化特征及其与开阔农田作物的差异、林带与作物耗水比例关系为研究内容，深入分析杨树农田防护林系统耗水特征，为华北平原农田防护林及农林复合系统的可持续发展提供必要的水分生态理论依据，为进一步深入研究农林复合系统水分生态特征提供一定的工作基础。

- 1.1.3项目来源与经费支持

本研究得到了科技部社会公益研究专项（2004DIB4J167）的资助。

- 1.2 国内外研究现状与评述

- 1.2.1 国内外农林复合系统实践与研究概况

农林复合系统（Agroforestry system）是一种新型而传统的土地利用方式，它通过空间布局或时间安排，将木本多年生植物精心地用于农作物和(或)家畜所利用的土地经营单元内，使其形成各组分间在生态上和经济上具有相互作用的土地利用系统和技术系统的集合[7]。它综合考虑了社会、经济和生态因素，将乔木和灌木有机地结合于农牧生产系统中，具有为社会提供粮食、饲料和其他林副产品的功能优势，同时借助提高土地肥力，控制土壤侵蚀，改善农田和牧场小气候的潜在势能，来保障自然资源可持续生产力[8-10]。

农林复合经营实践活动在国内外均有较长的发展历史。国外最早的复合农林生态系统可以追溯到19世纪初叶。1806年，U pan Hle在缅甸伊洛瓦底区的Tonze林区，采用他称之谓“taungya”(汤加系统)的方法营造了一片抽木人工林，并将农作物与其实行间作,由于对农作物的精心管理,使得树木的生长也受益。随后，Taungya系统迅速扩展到缅甸其他地区，并传播到世界各地[11]。上个世纪50年代,马来西亚政府将这种系统引进了国内,并加以改进,以适应本地区的需要。在50年代初,他们就建立了133hm2的柚木和烟草的间作。印度尼西亚在上个世纪50年代也将该系统引进了国内,并取得了很好的效益,taungya系统在东南亚各国得到了迅速的发展。其后,“taungya”系统又传入非洲和南美洲的一些国家。

1950年Smith教授撰写出版的“Tree Crops:A Permanent Agriculture”一书，是关于复合农林生态系统系统描述的最早专著，但当时并未得到响应。20世纪70年代，针对发展中国家的食品、环境和能源等问题的日益严重，Mc.Namara在1973年对世界银行的农业和林业发展策略及实现途径进行了重新评价，联合国粮农组织在1974也重新审定了其林业发展策略，从而使未来的林业援助项目向农区林业的发展倾斜。1977年在加拿大Bene教授的一份关于贫困的热带国家农业和林业的状况报告(题目为:Trees, Food and People)中，重点强调了“Agroforestry”这一新学科的研究和实践，并解释了它的含义，明确了该学科的主要研究内容，报告中提出了应优先推进复合型农林生态系统生产体系的研究。同年，在加拿大国际发展研究中心（IDRC）和联合国粮农组织（FAO）资助下，国际农林研究中心(ICRAF)成立，使农林复合经营被正式确立为一个特殊的分支科学,登上了农林业研究的舞台。1979年ICRAF成功举办国际学术研讨会，使农林复合系统的研究兴起热潮[12-14]。

随着农林复合系统的迅速发展，很多专门从事农林复合系统工作的国际组织和研究机构相继成立，不少大学开设了农林复合系统专业和课程，有关农林复合系统的论著开始出现。比较重要的国际农林生态系统研究机构有：ICRAF、国际热带农业研究所(IITA)、国际树作物研究所(ITCI)、热带农业研究及培训中心(ITARTC)、美国国际开发署(USAID)、加拿大国际发展研究中心(IDRC)、联合国大学(UNU)等。另外一些国际组织和团体，如FAO、联合国开发计划署〔UNDP)、教科文组织(UNESCO)和世界银行(WB)等机构通过制定复合农林生态系统发展计划或资助项目为复合农林生态系统的推广、教育、信息交流、技术服务等提供保障。近几年中，农林复合系统内容已由简单描述、定性分析向全方位、多层次、定量研究发展，定量化研究和整体研究水平进一步加强，有些研究借助计算机模拟手段己经可以为实际工作提供指导。其中，复合系统结构、功能与生产力的研究较为具体和深入,基础研究较多，但对农林复合系统的应用以及将其作为一个整体来研究并与农、牧、渔等相结合的工作相对较少，还有待于进一步加强[7]。

我国复合农林的栽培具有悠久的实践历史。我国多层次种植技术已有2000年以上之历史,林木与农作物间作在原始农业时期已有萌芽。但是有组织、有规模地发展农林复合系统是在新中国成立后。20世纪50年代以后，一个包含农、林、牧、副等多种产业的多组分、多层次、多生物种群、多功能、多指标的综合性开放式人工生态经济系统－农林复合系统在各地展开。如：华北平原自60年代以来所发展的桐粮间作、杨粮间作、枣粮间作、梨粮间作等间作模式及各类农田防护林模式；在华南地区的海南岛70年代末就发展林—胶—茶间作模式,即在橡胶园四周建立防护林带,林带间巷状种植胶树和茶树,对抵御寒风和热带风暴的自然灾害有明显的作用。华北低山丘陵山地的果农间作；黄土高原桐粮、杨粮、（苹）果粮、（苹）果经、杏粮、（刺）槐药、（刺）槐菌等复合模式[15]；东北的林参间作模式等模式的发展，对改善生态环境和提高农民收入均起了很大的作用；西南丘陵地区自90年代以来发展的等高植物篱技术———在坡地沿等高线布置灌木或矮化乔木作为植物篱带,带间种农作物,能有效地防止水土流失和提高土壤肥力,取得良好的经济效益、生态效益和社会效益。江苏里下河地区在80年代发展了林—渔—农复合经营系统，在滩地开沟或挖塘,沟塘边形成台地,沟塘养鱼,台地农林间作,在里下河地区大面积推广。国家级防护林工程———三北防护林工程、长江中下游防护林体系、长江中上游水源涵养林体系、沿海防护林体系,是农林复合经营系统在客观水平和宏观尺度上应用的光辉典范。

50年来，我国在加强农林复合系统建设的同时，也积极开展了对复合系统结构与功能等方面的研究，内容涉及复合系统的规划设计、结构配置、造林技术及其经营管理、综合效应等，在研究的广度和深度上均有了较大的发展[1] 但与与外国相比，整体而言，研究技术手段落后，监测缺乏连续性，研究结果缺乏系统性和整体性。理论研究落后于实践，未能给实践以很好的指导作用。

- 1.2.2 农林复合系统耗水特征的研究（三级标题段前段后各0.5行）

水分是植物生长的重要条件和基础，蒸腾是植物耗水的主要方式。农林复合系统耗水特征涉及系统内不同组分的蒸腾耗水特征及数量关系、复合系统与单作或开阔农田作物蒸腾耗水的差异性等内容。

关于蒸腾耗水特征，因技术条件的限制及研究目的的不同，以往大多数研究结论是在短时期内的个别典型天气条件下研究得到的，往往不能全面地、动态地评价较长时期内的耗水和土壤水分变化规律[16]，难以深入分析其影响机制。且孤立地开展复合系统中作物或牧草的蒸腾耗水问题的研究相对普遍，同时研究林木耗水及其与作物耗水比例，并逐日计算整个复合系统耗水量的研究工作，除张劲松等[17]、桑玉强[18]、尹昌君等[19]外，鲜有他人公开文献报道。

关于复合系统与单作或开阔农田作物蒸腾耗水的差异性，也称复合系统对蒸腾的影响效应，目前，仍未形成完全一致的结论。

一方面，许多观测资料表明：复合系统具有降低作物蒸腾的作用，提高了农田土壤的含水量。康斯坦季诺夫在《林带与作物产量》一书中指出，农田防护林带能极大地降低农田的可能蒸腾量，林带保护下的中等大小的网格内可能蒸腾量约降低10－20%。法国农科院也指出防护林具有较大的减弱潜在蒸腾作用，并使实际蒸腾仅有可能蒸腾的一半。马国骅在1964年观测到5～10月林带减小蒸发12.2%～27.8%，蒸发减小量与风速有关，风速越大，蒸发减小越明显。另外，运英等在1991年对桐麦间作进行的研究表明，在晴天天气条件下，间作系统冬小麦的可能蒸腾和实际蒸腾都低于单作冬小麦，间作密度越大，蒸腾减少幅度也越大。张劲松等[20]对黄淮海平原区银杏－冬小麦间作系统的热量效应（白天）合水分效应的研究表明，冬小麦抽穗－乳熟期和拔节－腊熟期，间作系统冬小麦日蒸腾速率比单作麦田低18.4%；孟平等[21]对黄淮海平原农区宽带距多行梨－麦间作系统水分效应进行研究，结果表明，冬小麦拔节－乳熟期间，间作系统内冬小麦日蒸腾耗水比单作麦田低21.6%。梁伟等[22]研究了黄土丘陵沟壑区退耕还林还草区土壤水分后发现，退耕还林还草后，不同林地的土壤含水量均有不同程度的提高。

另外，也有研究者认为，农林复合系统中，林带削弱了系统中的风速和乱流交换，系统内绝对湿度和相对湿度比旷野高，导致作物或牧草的冠层温度升高和气孔导度增加。风速的降低，只有在水分充足的情况下，才有可能起到降低蒸腾的作用；在空气较湿润时，还会增加作物(牧草)的蒸腾耗水量。Lynch研究认为，只有在土壤水分充足的条件下，防护林才有可能起到降低土壤蒸发和牧草蒸腾的作用；Brenner对地处半干旱地区的Sahel农田防护林系统进行研究表明，由于林木的防护作用，导致小米叶片温度和气孔导度增加，而饱和水汽压差又直接依赖于叶片温度，最终会使小米蒸腾耗水量增加；Cleugh指出，防护林对植物蒸腾与土壤蒸发起增加作用还是降低作用，主要取决于土壤及植物本身的水分状况和当时的天气情况，只有在土壤水分不成为蒸腾发生的制约因子条件下，风速的减少才是农田蒸腾降低的主导因子。新疆林业科学研究所在1975在观测到林网内日平均绝对湿度在0.8m、1.5m高度上分别提高2.1mb、0.7mb，相对湿度分别提高12.5％、4.8%，在干热风天气条件下，林网内相对湿度比旷野高10%。王颖和魏红侠等[23]通过4年对农田小气候的测定，说明杨农间作条件下农田小气候发生了明显的变化，与对照相比，毛白杨幼体使间作田平均气候下降1.0-1.2℃，湿度提高4.1%-12.2%，风速降低32.1%-59.8%；而毛白杨成林对间作农田也有相似的结果。朱军等[24]对江淮丘陵岗地栗园5年果园的观察测定：栗苗间作，具有良好的生物学基础，能形成合理而稳定的群体结构，混交林与纯栗园相比，可充分利用空间，增加光能利用；炎热季节冠下降低光照程度50%以上，降低温度2℃以上，相对湿度增加10%～30%；增加枯枝落叶、提高土壤肥力等。一般在较干旱的天气条件下，林带增湿作用较明显，但在长期严重干旱季节，这种作用就不明显了。同时，林带削弱了土壤蒸发，使土壤湿度增大，但在很近距离内由于林木根系吸水大量水分供给蒸腾，因而湿度减小。也就是说，农田防护林只能降低潜在蒸腾量，而不能降低实际蒸腾量。

总之，关于农林复合系统水分效应及其影响机制问题，虽然研究较多，但由于试验方法、研究对象和试验区域的不同，其结果也有很大的差异，尚需进一步深入的研究。

- 1.2.3 植物蒸腾及蒸散测算方法

植物耗水征研究的核心内容是准确计算和分析蒸腾及蒸散耗水量。因此，选择适合的耗水量测算方法，是上述研究的重要工作基础。蒸腾及蒸散耗水量的计算方法大致可以分为:水文学法、微气象学法、植物生理学法以及SPAC综合模拟法[25]。

1.2.3.1 水文学法

此法是基于一定区域面积和土体深度在某一时段内的水量平衡,间接测定总蒸腾量,故又可称为“水量平衡法”。测量的空间尺度可小至几平方米,大至几十平方公里。水量平衡法,时间尺度要求一周以上。各平衡分量因空间变异特性所导致的测量误差,将会集中到蒸腾总量上,从而会影响计算精度。申双和在1991年的研究中发现，在土壤空间较大、树木株距较远的森林中,需要更多的测点布置,才能保证蒸腾的测算精度。该方法最大的优点是,不受气象条件的限制。缺点是,测定时间相对较长,所以难以反映蒸腾的日动态变化规律。

1.2.3.2 微气象学法

随着电子计算机技术、气象仪器的不断发展，数据的自动化采集与运算系统的日益先进，该方法已成为较为常见的蒸腾计算方法。它主要包括：能量平衡法、空气动力学法、能量平衡和空气动力学联合公式法、涡度相关法等。

(1) 能量平衡法

即波文比－能量平衡法(BRER)，该方法的物理概念明确、计算方法简单，对大气层结没有特别的要求和限制。通常情况下，精度较高，常可作为检验其它蒸腾计算方法的准判别标准[26]。BRER最基本的假设条件是：空气动量扩散系数、热量扩散系数和水汽湍流扩散系数相等，所以，只有在开阔、均一的下垫面情况下，才能保证有较高的精度。另外，仪器的安装高度要有足够的风浪区长度(fetch)。一般认为风浪区长度应是仪器传感器的安装高度的100倍以上。因此，采用BRER法计算沙漠绿洲农田、四周干燥的湿润农田、表面粗糙较大的高杆作物和森林植被，以及多种植被共存的农林复合系统等植被蒸腾时，会有较大的误差。

(2) 空气动力学方法

空气动力学方法又可称紊流扩散学法，是由Thornthwaise 和Holzman 与1939年基于地面边界层梯度扩散理论首次提出的。认为：近地面层温度、水气压和风速等各种物理属性的垂直梯度，受大气传导性制约，可根据温度、湿度和风速的梯度及廓线方程，求解出潜热和热通量。只有在湍流涡度尺度比梯度差异的空间尺度小得多的条件下，梯度扩散理论才能成立。故在平流逆温的非均匀下垫面、粗糙度很大的植物覆盖以及在植物冠层内部情况下，该理论不适用。也就是说，空气动力学方法对下垫面的粗糙度和大气的稳定度的要求极为严格，因而，该方法很难在实际工作中得到推广应用。

(3) 能量平衡－空气动力学阻抗联合法

Penman于1948年将能量平衡原理和空气动力学原理结合起来，首次提出著名的Penman公式，用以计算潜在蒸发量。尔后，于1953年又提出植物单叶气孔的蒸腾计算模式。Covey于1959年将气孔阻抗的概念推广到整个植被冠层表面。Monteith于1965年在Penman和Covey工作的基础上，提出了冠层蒸腾计算模式，即著名的Penman-Monteith模式（P－W模式）。该模式全面考虑影响蒸腾的大气物理特性和植被的生理特性，具有很好的物理依据，能比较清楚地了解蒸腾的变化过程及其影响机制，为非饱和下垫面蒸腾的研究开辟了新的途径，现已得到了广泛研究与应用。

(4) 涡度相关法

是一种可直接测算下垫面显热和潜热的湍流脉动值，而求得植被蒸腾量的方法。相比其它微气象法，其物理理论最为完善和可靠，且精度很高。但需昂贵的探头、数据采集及计算机系统，而且还会由于超声脉动仪探头及其支架对气流的扰动引起严重的观测误差。另外，由于是一种直接测定技术，所以不能解释蒸腾的物理过程和影响机制。因此，目前，涡度相关法还不能作为蒸腾的常规计算方法。在我国采用这种方法测算作物或林木蒸腾的研究工作并不很多。

1.2.3.3 植物生理学法

植物生理学法，主要用于测定植株的一部分或整体的水分耗损量，可作为一种分析植株与水分关系的辅助方法。主要包括：快速称重法、气孔计法、整树容器法和热扩散法等[25]。

(1) 快速称重法

使用该方法的前提是:在枝叶离体短时间内蒸腾改变不大的条件下,可以剪取枝叶在田间进行两次间隔称重,用离体失水量和间隔时间换算蒸腾速率,以此来推算正常生长状况下的蒸腾速率。但如果离体后蒸腾立即发生变化,则会导致较大的偏差。其测定的依据是多次重复测定的离体蒸腾平均值与离体前相近。叶的水分饱和程度制约着导管中水柱张力的大小,从而影响着叶离体蒸腾偏差的方向与大小。

此方法适用于蒸腾比较研究,对不同树种、不同时间、不同天气、不同处理之间的蒸腾比较,都会取得满意的效果。与封闭叶室相比,此法的优点是离体叶处在原来的自然环境中,能较好地反映环境对蒸腾的影响,如经偏差订正,其值可接近于自然树木的蒸腾耗水量。局限性在于树木蒸腾是连续过程,而快称法只能间断测定,数据的连续性不强，取样损失叶片较多,对小树影响较大。

(2) 气孔计法

稳态气孔计用通入干燥空气的方法保持叶室相对湿度的稳态,通过干空气水汽密度、叶室水汽密度、干空气流量和叶面积可以计算出蒸腾量。

由于干空气的混入与叶室内扇驱动的气流,叶片的界面层阻力变小,蒸腾测值大大提高。但此种由于仪器条件引起的系统偏差,可用校正系数予以订证,校正值相当于自然条件下的蒸腾耗水量。

LI-1600稳态气孔计可进行不离体无损伤测,适用于室内外不同树种、不同处理、不同时空的蒸腾比较研究,还可用于同一叶的上、下两个表面蒸腾的比较。由于仪器相对湿度可以人为设定,所以可以比较同一叶片在不同相对湿度下的胁迫反应。在仪器叶室稳定条件下,可测定叶片处理过程中的蒸腾变化。但由于叶室条件与自然条件不同,蒸腾值不能直接用于估计自然条件下的蒸腾耗水量。

(3) 整树容器法

凌晨将树干从地面处锯断,移入盛水容器中,定时记录容器中水量损失,即为树冠的蒸腾耗水量。就本方法来说,以树干吸入量确定树冠蒸腾量在理论上是合理的。但操作中切断了与树的联系,处于最优供水之下,所以不能代表周围有根树木的蒸腾值,可以作为树木最优供水条件来考虑,不过此法用于同步比较研究,确有其独到之处。

作为自身准确的测定耗水量的方法,可用以检验其它方法的准确程度。去根树木改变了根系部位的吸水阻力,供水异常导致蒸腾值增大;树木锯断后只能延续测定数日,由于树木没有根系,再延长时间,发生一系列生理变化,使蒸腾量变异的解释更加复杂。

(4) 热扩散法(TDP方法)

通过热扩散式林木蒸腾测定系统（Thermal dissipation sap flow velocity Probe，简称TDP）可以直接测定单株树木的蒸腾量。根据Granier的热扩散方法，热扩散探头是由两根探针组成,上部针恒定连续加热,内含有加热元件和热电偶,下部探针为参考端,只有热电偶。通过测定两根探针在边材的温差值计算蒸腾速率。当蒸腾速率等于0或很小时,两根探针的温差(dT)最大,当蒸腾增大时,温差值减小。通过已知的dT与蒸腾密度的关系可以连续测定蒸腾速率的变化。由于边材不同部位的蒸腾速率不同,TDP测定的值是在边材径向蒸腾速率的整合。

通过树干边材的蒸腾除了很少的一部分（不到1％）作为细胞内水分留在了树体内，其余的都作为蒸腾的耗水被树木蒸腾出去。所以，本方法具有很好的精度和准确性，适合于测量单株树木的蒸腾变化。并且本方法具有较高的分辨率，可以测量树木在短时期内的蒸腾变化，确保了蒸腾日变化数据的准确性。

1.2.3.4SPAC水分传输综合模拟法

无论是水量平衡法，或微气象学法，或遥感学法，或植物生理学法，其理论基础都是侧重于各自的学科，对涉及其它学科的问题往往作简化或近似处理。而蒸腾却是一个广泛的生态过程，是土壤、大气和植物生理的综合函数，故这些方法都难免存在学科间的差异性和局限性。直至Philip于1966年提出较为完整的土壤－植物－大气连续体（SPAC）概念以后，才使SPAC水分传输综合研究有了重大的突破。这对蒸腾的物理与生物机制的了解，农业水资源的合理支配与节水农业的发展起到了十分重要的作用。近些年来，由于计算机应用技术与计算语言的快速发展，为SPAC水分传输动态模拟研究提供了有力的工具。基于SPAC水分传输理论，模拟计算植被蒸腾耗水量，现已成为蒸腾计算研究的重要途径，很多在这一方面的研究均取得了比较满意的结果。在我国，这一方面的研究主要集中在农业领域，而在林业领域，极少有文献报道。

- 1.2.4研究评述（三级标题段前段后各0.5行，靠左）

目前，关于农林复合系统是增加还是降低农田蒸腾等问题尚未形成比较统一的结论，虽然关于农、林之间的水分竞争研究较多，但由于试验方法、研究对象和试验区域的不同，其结果也有很大的差异，尚需进一步深入的研究。就华北平原地区，虽然已有对农林复合系统耗水特征以及水分效应进行研究[1-2,18-19,27-28]，但主要侧重于4-6月杨树与冬小麦复合模式耗水的研究，而冬小麦-夏玉米是当地农业的种植模式，因此有必要在时间尺度上扩展到全生长季，从而为该地区纵向发展杨树农田防护林复合模式提供必要的理论依据。

在植物蒸腾测定方式上，也随着选取研究对象和研究方法的不同而不同。相对而言，当前，长时期、连续测定植株尺度上林木蒸腾相对最为可靠的技术是热扩散液流法（TDP），国内外已有很广泛的应用[29-40]，但由于这些研究在在对象上的不同、研究目的及目标等原因，未深入分析蒸腾变化特征及其影响机制，而且由于各地气候条件存在差异，故某一试验地区研究结论不一定能完全适用于另一地区的生产实践。将热扩散式树木液流测定技术应用于华北平原杨树农田防护林系统耗水的研究中，将有助于全面了解农林复合系统中耗水特征的变化规律，从而为该地区发展农林复合模式提供更加精确的数据支持。

- 1.3研究目标和主要研究内容（二级标题段前段后各1行）

- 1.3.1研究目标（三级标题段前段后各0.5行）

本文以毛白杨（Populus tomentosa Carr.）＋冬小麦（Triticum aestivum L.）/夏玉米（Zea mays L.）复合模式为例，分析杨树农田防护林系统不同组分耗水特征及比例关系、防护林对作物蒸腾耗水的影响作用等内容，揭示农林复合系统耗水特征。

- 1.3.2主要研究内容

(1) 防护林系统中杨树蒸腾耗水特征

通过热扩散液流（TDP）方法，测算杨树液流及蒸腾速率，结合同步观测的气象、土壤、生物因子，分析液流及蒸腾的变化规律及其影响机制。

(2) 防护林内作物蒸腾变化特征及其与开阔农田作物的差异

利用田间小气候观测数据及生物参数，计算冬小麦/夏玉米的蒸腾耗水量，比较、分析防护林系统内外作物蒸腾变化特征，了解防护林对作物耗水的影响作用。

(3) 比较、计算防护林系统中的林木与作物的耗水比例。

- 1.4 研究技术路线

- 图 1-1 技术路线图

- Fig.1-1 Diagram of the research

{建议在Excel中绘制，然后选择性粘贴到Word中可有效避免串行，注意:尽量不要使用单个的文本框(常见无边框和填充)作为文本或图形的标注手段,因为文本框浮动于文字上方,排版过程容易串动位置}

（本图我们将要求同学自行调整大小。）

- 第二章 研究材料与方法（格式要求与上相同）

- 2.1试验地概况

试验区地处黑龙港流域的河北省饶阳县官厅乡（115°40′E，40°38′N）。属暖温带大陆性气候。年平均气温12.2℃, 年均日照时数2764h，年均降水量549.8mm，且75-80％的降水量集中于6～8月份，地下水位30～50m。饶阳县地处冀中平原，总面积573平方公里，人口30万，耕地58万亩，有效灌溉面积38万亩，滹沱河自西向东从中部穿过，土地平坦。地貌类型为滹沱河决口淤积平原，土壤类型为砂壤质潮土。种植制度一年两熟。

该试验区面积849hm2，于1983年始建，目前已形成农田林网为主体，辅以各类林（果）农间作、单一片林等多种形式结构组成的农林复合系统试验示范区。

- 2.2试验材料与内容

- 2.2.1试验材料

在试验区中部选择一代表性较好的林网，网格面积为500×250m2，主防护林方向为南-北走向，林带树种为24年生毛白杨（Populus tomentosa Carr.），一路两行（4×8m），平均树高20m，平均胸径45cm，林带疏透度0.5-0.7。林网内作物为冬小麦（Triticum aestivum L.），其品种为“良星99”，有灌溉条件。于冬小麦收割之后，换茬夏玉米（Zea mays L.），其品种为“郑单958”，对照（单作冬小麦/夏玉米地块）选择在防护林体系外500m处一片开阔地上，周围没有林木和高大建筑物的遮掩，土壤性状与防护林系统内基本相同。

- 2.2.2 观测内容与方法

2.2.2.1 杨树液流及蒸腾的观测（“2．2．2．1”中的数字之间较宽，是因为半或全角引起的吗？如何统一为半角，即稍窄一点，2.2.2.1，如不能实现自动排版，需在使用说明书中提出来。）

通过对试验林带每木检尺，选取林带南北两侧平均样木6株，在各样株胸径（1.3m）处南、北2个方向处采用热扩散液流法（TDP）测算树干液流量。液流测算公式[41,42]如下:

式(2.1)

式(2.2)

{要识别的公式请使用Word自带的公式编辑器，形如y＝f(x).....(1-1)。公式应在独立的段落中，公式前有文本会影响软件识别(文本应在单独的行中)}

式(2.1)中，为树干液流速率(L∙h-1)，Fd与胸径处边材面积SA的成绩Fs可近似为蒸腾速率（）[43]，按4×8m2的密度将单株蒸腾耗水量（L）转换为群体或单位土地面积的耗水量（mm）；为胸径处边材面积(cm2)。为某时刻温差值（℃），为一日内最大温差值（℃）。式(2.2)中：D为去皮直径（cm），d为髓心直径（cm）。

边材面积通过以下方法求得：在林带中选择与被测木邻近且有相似胸径的树木，用生长锥从胸高直径部位钻取木条，根据木条颜色深浅区分边材、心材直径，计算出边材面积。

取6棵树的液流平均值为蒸腾最终测定值。数据采集器为SQ2020(Grant Instruments Cambridge，England)每2min采集1次，每10min输出1组平均值。观测时间：2007年4-9月。

数据采集与处理：将笔记本电脑与数采器连接采集数据。数据采集后，利用EXCEL、SPSS13.0、DYNAMAX 公司提供的分析软件进行原始数据的处理并作图。

2.2.2.2 林内小气候的观测

在分别距南、北两侧风林带方向10m(0.5H)、20m(1.0H)、40m(2H)和80m(4H)处及中心点（6H）、对照空旷地，作物上方1.0m活动面上，安装微气象自动观测气象站，主要测定指标有空气温度（Ta）、湿度（RH）、净辐射（Rn）、风速（V）。另外，中心点、对照地还增加太阳总辐射（Q）和降雨量（P）观测测定。Q、V、P、Ta和RH观测所采用的传感器（探头）分别为LI200X、05103、TE525M、HMP45C，数据采集器为美国AVALON公司生产的AR5-20mV。程序设定为每2s扫描一次，每10min保存一次数据，观测时间从2007年4月10日开始，到2007年9月30日结束。

2.2.2.3 毛白杨叶面积指数的测定

采用Li-2000（LI-COR,Inc.，Lincoln，USA）植被冠层分析仪在不同的物候期测定杨树叶面积指数（LAI），每隔10天测定一次，观测时期：2007年4月1日－9月30日。

2.2.2.4 土壤含水量的测定

土壤容积含水量采用TDR（Time Dormain Reflectometry,TRIME-FM,IMKO Micromodultechnik GmbH,Germany）测定技术，深度可达150cm。在防护林内分别距离南侧林带0m，2m，4m，8m，10m(0.5HS)，20m(1.0HS)，40m(2HS)，80m(4HS)，125m（6H）处埋设土壤水分测管，然后从北侧林带开始，测管距离布置与南侧林带相同，即0m，2m，4m，8m，10m(0.5HN)，20m(1.0HN)，40m(2HN)，80m(4HN)。在每个土壤水分测点处，按0～20cm，20～40cm，40～60cm，……，120～140cm等7个层次观测土壤水分垂直动态变化。每10天测定一次，雨后或典型干旱天气均加测。

对于单作作物试验地中心埋设3根150m长的测管，其观测时间与防护林内土壤水分观测一致。最后取平均值作为对照地的土壤水分。

2.2.2.5 冬小麦/夏玉米叶面积指数的测定

作物叶面积的测定：采用Li-2000（LI-COR,Inc.，Lincoln，USA）植被冠层分析仪在不同的物候期测定冬小麦/夏玉米叶面积指数（LAI），并与采样测量得到的叶面积指数进行校正得到。

采样方法：在防护林内各个气象站点附近随即抽取15株作物，带回室内，量取叶长和叶宽，然后采用下式计算某单株叶面积[44]：

式(2.3)

式(2.3)中：A－某单株总绿色叶面积，n－某植株总叶片数，Li－叶长度，Wi－叶宽。

作物高度的测定：在试验地选取代表性植株30株，并加以标记，在各个生育期测定其植株高度，植株高度测量从地面到叶尖。

冬小麦与夏玉米物候期的划分：冬小麦于2007年3月底开始返青，4月上旬进入拔节期，本试验对冬小麦拔节抽穗期（2007年4月10－30日）、扬花灌浆期（2007年5月1－28日）和成熟期（2007年5月29日－6月8日）进行研究。夏玉米于6月中旬播种，10月1日收割。本试验夏玉米出苗期（2007年6月18日－28日）、拔节期（2007年6月29日－7月18日）、抽雄期（2007年7月19日－8月7日）、灌浆期（2007年8月8日－9月8日）和成熟期（2007年9月9日－30日）五个阶段的蒸腾耗水特征进行研究。

2.2.2.6 冬小麦/夏玉米气孔导度的测定

采用SC-1稳态气孔计（Decagon Devices, Inc. USA）在冬小麦/夏玉米的不同的物候期测定作物的单叶气孔导度，测量方法：在防护林内各个气象站点附近随即抽取15株作物，并将其上的试验叶片标记，每隔10天测定一次，观测时期：2007年4月1日－9月30日。

2.2.2.7 作物蒸腾及蒸腾耗水的计算

根据Penman-Monteith公式计算蒸散量（ET），结合作物叶面积指数、消光系数计算蒸腾量[45,46]，计算公式如下

式(2.4)

式(2.5)

式(2.4)中：L：水的汽化潜热 （取2450 J/g）；E: 蒸腾量（mm）；∆：饱和水汽压与温度曲线的斜率（kPa/℃）；Rn：作物表层的净辐射（W/m2）；G：土壤热通量（W/m2）；ρa：为空气密度（kg/m3）取1.293；Cp：空气定压比热（J/kg.℃），取1009.26；ea：饱和水汽压（KPa）；ed：实际水汽压（KPa）；γ：干湿表常数（KPa/℃），取0.066；ra：空气动力学阻抗（s/m）；rc：作物冠层阻抗（s/m）。

式(2.5)中：Tr：蒸腾量（mm）；LAI：作物叶面积指数；K：作物的消光系数，小麦在拔节－成熟期，取0.46，玉米在整个生育期，取0.47。

式(2.6)

式(2.7)

式(2.8)

空气动力学阻抗（ra）可以按照下式计算：

式(2.9)

式(2.9)中，z－风速测量高度(m)；d－零平面位移高度(m)；d=2/3hc；zo－冠层粗糙度(m)；zo=0.13hc；k-卡门常数（取0.41），u－风速(m/s)。

对于作物冠层阻抗（rc），采用下式进行计算：

式(2.10)

式(2.10)中：r1－单叶气孔阻抗（s/m），通过测定植物单叶气孔导度转换为倒数获得。LAI－作物叶面积指数；hc－作物高度（m）。

TDP仪器安装点

250m

小气候

观测点

土壤水分测点

TDP仪器安装点

图 2-1 护林内主要测点示意图（要居中）

- Fig2-1 Diagram of positions for measuring soil water content micro-climate factors and sap flow

- 2.2.3 防护林内试验布设示意图

（图形排版处理还是有点问题，如上。图形的前期排版建议您写一个注意事项，要求同学们在前期中如何处理：（1）单个图（这好象没问题，但要提示图和图的标题）；（2）两个图并列排在一行如何处理？（3）图形较大，占用了一页，如上图又如何处理？这样就不会如此乱了）

- 第三章  结果与分析

- 3.1  杨树林带蒸腾耗水特征

- 3.1.1 杨树蒸腾耗水的时间变化规律

3.1.1.1 杨树蒸腾耗水的日变化规律

3.1.1.1.1 不同方位杨树液流的日变化

图3－1中，被测木的南北两个方向液流变化趋势非常相似，相比之下，其变化幅度差异很大。其中，南侧的液流速率最大，日最大液流速率为20.78L/h，而北侧的则为12.57L/h：这是由于在晴天天气日，南侧方向的树干比北侧方向的树干更多的暴露在太阳辐射下，较强的太阳辐射使得南部的液流流动加快，蒸腾增强；另一方面，由于被测木的南部方向的树冠要比北部方向的树冠要大，因此南侧的液流速率大于北侧的。这与前人张小由等[47]的研究结果一致；而对于被测2而言，由于其南侧树冠要远小于北侧树冠，南侧树冠有几根纸条甚至枯干，由此，树冠分布对杨树液流的南北差异有着重要的影响。阴雨日（图3－2），被测木2树干南北方向两侧液流差别不大，主要原因在于阴雨天气下，树干南北方向所接收的太阳辐射差别很小，气象因子对树干液流的影响很小。但图3－2中被测木1南北方向两侧液流差别依然很大，与晴天相比，树干液流启动比较晚，日最大液流速率为也低，被测木1平均为11.60L/h，而阴天日仅为5.98L/h。

- 图 3-1晴天日杨树不同树干方向液流速率日变化特征（2007.07.05）（居中）

- Fig.3-1 Diurnal variation of velocity of sap flow different sides of the trees on the sunny days(5th July,2007)

- 图 3-2 阴雨天日杨树不同树干方向液流速率日变化特征（2007.07.08）

- Fig.3-2 Diurnal variation of velocity of sap flow on different sides of the trees on the rainy days(8th July,2007)

（就我的感觉而言，排版系统仍将图 3-2和Fig.3-2认为是正文了，不知对不？我们均要求：英文表题或图名均需距下面表格或正文0.5-1行，居中。麻烦您考虑如何解决这个问题。如不行，仍需要使用说明中提到此注意事项。是不把图和图题均放到一个表中就解决此事了，如是也需在说明中告诉同学。）

表和图都有以下要求：

（1）没超过一页的图和表，包括中英文的图题、表题均放在同一页。（这一条审得很严）。最好增加一个再次检查图或表的功能，如排版分到两页时提醒作者排版不规范，并请作者确定。

（2）表内文字：字号尽可能采用5号字，如字数较多或形式需要可适当缩小，但最小不小于6号字

（3）图题、表题也尽可能采用5号字。

对于每株而言，树干南北方向两侧的液流速率具有很大的相关性。通过被测木南北两侧方位的液流速率的线性回归拟合，两者相关系数达到0.9266（图3－3）。因此，在实际应用中，可以只需测定树木某一方向的液流，通过拟合方程进而求算出整个植株的液流[48]。

- 图 3-3 杨树南北方向液流速率相关性分析

- Fig.3-3 Correlation analysis of the velocity of sap flow between north and south side of the tree

3.1.1.1.2 杨树液流启动时间的变化

从图3－4来看，大部分日期杨树树干液流得启动时间都在6:30到8:30之间。4月份由于太阳辐射弱，气温低等气象因子的影响，杨树树干液流平均启动时间在早上7:30左右，滞后于5、6月份，而且上升速率比较平缓，5－9月份杨树液流启动时间分别出现在6:30、6:30、7:30、8:30、8:30。相比之下，4月份与7月份液流启动时间差别不大，而8、9月份要比其他月份都要滞后，在8:30左右。

- 图 3-4 2007年生长季（4到9月）杨树树干液流启动时间对比

- Fig.3-4 Starting time of sap flow in polar trees during growing seasons of 2007(Apr.to Sep.)

树木的蒸腾主要通过叶片的气孔开合来实现，同时叶片气孔的开合程度主要收到太阳辐射等因子的控制。为了说明太阳辐射与杨树树干液流启动的关系，以生长期内典型晴天和阴天为例进行详细的阐述。

从图3－5、6中可以发现，无论晴天还是阴天天气下，杨树液流的启动时间均滞后于太阳辐射。以2007年6月6（晴天）为例，杨树液流在4:00到6：00都以非常低的速度进行，随后在太阳辐射影响下，液流速率开始逐渐上升。太阳辐射的启动时间为5：40，早于液流启动时间将近40分钟，表明，杨树树干在接受到太阳辐射后，经过一段响应时间，才能开始液流的启动，即树干液流相对于太阳辐射具有滞后性，当杨树树干外界的环境变化时，杨树内部需要一段时间的调整以适应这种变化。而对于阴天日（6月12日为例），杨树液流的这种滞后性依然明显。

3.1.1.1.3 杨树蒸腾日变化规律

按晴天、多云和阴天3种典型天气，逐月将相同天气条件下各日对应时刻测得的蒸腾速率平均，得到各月杨树蒸腾速率的日变化曲线（图3-7、8、9）。

整个测定阶段，杨树的蒸腾速率均表现出明显的日变化规律（图3-7、8、9）。日内表现为在清晨（6:30-8:30）时，杨树液流启动并开始缓缓增大，随着太阳辐射的逐渐增加，气温逐渐升高，蒸腾速率逐渐增强，并于13:00-15:30到达峰值，16:30-17:30以后太阳辐射减弱，温度降低，杨树蒸腾速率迅速下降，19:30时后蒸腾速率变慢，直至来日日出之前达到最低值。

{下面几张张图的编号位于表格内，不能识别，应使用分图表格，表格内标识分图A分图B...，表格外统一进行图的编号}

| 图 3-5生长季节晴天日杨树液流启动过程与太阳辐射的关系曲线（2007） Fig.3-5 The relationship of the starting course of sap flow and the solar radiation on typical sunny days during growing seasons(2007) | 图 3-6生长季节阴天日杨树液流启动过程与太阳辐射的关系曲线（2007） Fig.3-6 The relationship of the starting course of sap flow and the solar radiation on typical overcast days during growing seasons(2007) |
| --- | --- |

晴天天气条件下，各月份杨树蒸腾速率均表现为单峰曲线（图3-7）。各月不同的是杨树液流启动时间有明显差异：5月份明显早于其他月份；而8、9月份要比5月份晚一个半至两个小时左右；4、6、7月份介于两者之间。从曲线上看，4月份杨树蒸腾速率上升缓慢，且峰值出现在14：00，数值比其他月份都要低，仅为7.65L/h。其他月份杨树蒸腾速率从早上6:30左右开始上升，上升速度很快，于13:00-15:30到达峰值。随着太阳辐射的减弱，蒸腾速率逐渐下降。19:30时后蒸腾速率变慢，直至来日日出之前到最低值。4、5、6、7、8、9月份杨树最大蒸腾速率分别为：7.65L/h、9.80L/h、11.00L/h、10.97L/h、10.71L/h和11.22L/h，6:00-18:00日平均蒸腾速率分别为：5.44L/h、7.84L/h、8.05L/h、7.87L/h、7.26L/h、7.17L/h。

- 图 3-7 晴天天气日杨树蒸腾速率在主要生长月份日变化曲线（2007年4到9月）

- Fig.3-7 Diurnal variation of poplar transpiration on sunny days during growing months of 2007

多云天气条件下，各月蒸腾速率变化趋势没有晴天条件下那么平滑，表现为多峰曲线趋势（图3-8），5、6月尤为明显。这主要是由于多云日云量较多，太阳辐射变化剧烈。4、5、6、7、8及9月份最大蒸腾速率分别为：6.20、9.01、9.56、10.36、10.15和10.05 L/h；6:00-18:00日平均蒸腾速率分别为：4.10、5.87、6.84、6.68、6.49和5.88L/h，对比，晴天日，最大蒸腾速率和日平均蒸腾速率均相对要低。

- 图 3-8 多云天气日杨树蒸腾速率在主要生长月份日变化曲线（2007年4到9月）

- Fig.3-8 Diurnal variation of poplar transpiration on cloudy days during growing months of 2007

阴天天气条件下，各月份杨树蒸腾速率变化表现为单峰曲线（图3-9）。图中，4月份曲线表现为双峰曲线，这是由于阴天天气条件下，太阳辐射很低，但其变化也不稳定，以4月23日这一天为例，在11时太阳辐射强度从342.6W/m2降至127.6W/m2，而后在12时又上升至468.1W/m2，受太阳辐射强度的影响，蒸腾速率在12时的时候出现一个波谷，但从4到9月主要生长季来看，单峰曲线趋势明显。7月份曲线峰值出现在15:30，迟于其他月份，峰值为8.92L/h，明显高于其他月份。受天气影响，各月份液流启动时间不尽相同。5、6月份，蒸腾速率上升时间较其他各月较早，6:00时左右液流开始启动，在11:30-12:00到达峰值，峰值持续时间较长，一直到16:30-17:00左右，然后速率缓慢下降，最大蒸腾速率分别为4.70、5.97 L/h；而8、9月份液流启动时间在8:30左右，比5月份要晚两个半小时，但是上升速度较快，8月份也于11:30到达峰值，9月份相对滞后，最大蒸腾速率分别为6.10、5.23 L/h,明显低于晴天条件下的。同样地，计算出在阴天天气条件下，6:00-18:00的日平均蒸腾速率在4、5、6、7、8及9月份分别为：4.33、3.56、4.14h、5.90、3.39和2.66L/h。

- 图 3-9 阴天天气日杨树蒸腾速率在主要生长月份日变化曲线（2007年4到9月）

- Fig.3-9 Diurnal variation of poplar transpiration on overcast days during growing months of 2007

3.1.1.2 日际变化规律

将TDP所测的每日的杨树蒸腾速率按10分钟一次进行积分，得到了杨树每日的蒸腾耗水量，并统计得出日际变化曲线（图3－10）、各月蒸腾耗水量及所占全年的比例（表3－1）。

从图3－10及表3－1可以看出，杨树日蒸腾耗水量呈现出明显的日际变化或月变化特征。从4月份起，随着气温的升高以及叶片的生长、叶面积指数的增加，太阳辐射的增强，蒸腾量逐渐增加，在6、7月左右达到最高值，8月份以后蒸腾量逐渐降低。在5月份耗水量已经与6、7月份基本持平，无显著差异，这是由于5月份防护林内冬小麦处于生长旺期，灌溉量大，土壤水分充足，因此杨树蒸腾量随着增大。8月份开始，太阳辐射开始减弱，月平均辐射强度下降到333.5W/m2，且7月底开始该地区进入雨季，阴雨日较多，因而杨树的蒸腾量下降。图3-10中，8、9月份日耗水量虽然在某些天里蒸腾量超过3.5mm/d，但从整个月份来看，蒸腾耗水量还是有所降低，在整个生长季中，9月份耗水量所占比例较7月份下降了4.5个百分点。图3-10中还显示2007年4月5、12日；5月22、31日等有些时日Tr值很低，不及1.0 mm∙d-1，主要由于这些时日为阴雨天，例如5月22日这一天日平均辐射强度仅为3.16 W/m2。2007年杨树在生长季（4－9月）蒸腾总量为488.02 mm，各月耗水量所占生长季总耗水的比例为：11.17％、18.71％、19.30％、19.29％、16.66％、14.88％。

- 图 3-10 2007年生长季（4－9月）杨树蒸腾量日际变化曲线

- Fig.3-10 Daily variation of water consumption of poplar transpiration in growing months of 2007

- 表 3-1各月叶面积指数、月平均辐射分布以及蒸腾量、降雨量及其所占全主要生长时期的比例

- Tab.3－1Monthy LAI、average radiation and transpiration(Tr)、rainfall(R)and it’s rate of the whole growth season in2007

|  | 4月 April | 5月 May | 6月 June | 7月 July | 8月 August | 9月 September | 生长季 Growing seasons |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸腾量Tr(mm) | 54.50 | 91.29 | 94.18 | 94.12 | 81.32 | 72.61 | 488.02 |
| 比例rate /% | 11.17 | 18.71 | 19.30 | 19.29 | 16.66 | 14.88 | 100.00 |
| 叶面积指数LAI | 2.56 | 3.52 | 4.13 | 3.99 | 3.86 | 3.82 |  |
| 降雨量R(mm) | 1.25 | 63.75 | 86.60 | 67.90 | 93.00 | 54.25 | 366.75 |
| 月平均辐射①(W/m2) | 191.22 | 362.22 | 373.97 | 333.50 | 314.10 | 251.97 | 326.08 |

① average radiation

- 3.1.2 杨树蒸腾速率的影响机制

3.1.2.1 气象因子对杨树蒸腾速率的影响

气象因子作为植物蒸腾的一种制约因子，有着固定的变化节律，对蒸腾的影响也有着固定的节律。本文以2007年7月5日到10日典型的连续五天的连日变化为例（图3－11、12、13、14）

图中发现杨树的蒸腾速率连日变化曲线规律与同步监测的空气温度（Ta）、空气湿度（RH）、太阳辐射（Q）等气象因子密切相关，分析表明：太阳辐射与蒸腾速率均呈现单峰曲线，两者呈现一致的变化规律(图3－11)，两者相关系数可达0.8121。这说明，太阳辐射是较为直接的主导因子。而温度和湿度均呈现较宽的波浪曲线(图3－12、13)，并直接受太阳辐射的影响。在7月5、6、10日天气晴朗，太阳辐射强度、空气温度较高，林带相对湿度低，蒸腾速率在峰值处较大；7月8日为阴雨天气，太阳辐射强度变小，空气温度降低并日变化幅度相对较小，林带相对湿度上升，杨树蒸腾耗水量减少，因而杨树蒸腾速率在峰值处较小，并出现波峰的时间相对滞后。林带内风速的变化受大气气流运动的影响，与杨树蒸腾速率的变化呈正相关关系。

- 图 3-11 杨树蒸腾速率与林带内太阳辐射（Q）关系曲线（2007-07-05到10）

- Fig.3-11 The relationship between the poplar transpiration and the solar radiation during growing months(2007.07.05-10)

- 图 3-12 杨树蒸腾速率与林带内空气温度（Ta）关系曲线（2007-07-05到10）

- Fig.3-12 The relationship between the poplar transpiration and the air temperature during growing months(2007.07.05-10)

- 图 3-13 杨树蒸腾速率与林带内空气相对湿度（RH）关系曲线（2007-07-05到10）

- Fig.3-13 The relationship between the poplar transpiration and the relative humidity during growing months(2007.07.05-10)

- 图 3-14 杨树蒸腾速率与林带内风速（V）关系曲线（2007-07-05到10）

- Fig.3-14 The relationship between the poplar transpiration and the wind speed during growing months(2007.07.05-10)

进一步将4－9月所有观测的气象因子与杨树蒸腾速率进行回归，得到杨树蒸腾速率与气象因子的多元线性回归模型：（公式这一行要与上、下正文各保持0.5行的距离，即在段落中对公式这一段进行上下各0.5行的设置）

式(3.1)

式(3.1)中：为杨树蒸腾速率（L/h）、为空气温度（℃）、为空气相对湿度（％）、为辐射强度（w/m2）、为风速（m/s）。，通过显著性检验。其中，Ta、RH、Q、V的偏相关系数分别为：0.723、－0.631、0.815、0.499。可见，影响杨树蒸腾的最主要的气象因子为太阳辐射Q。各月内Tr与Ta、RH、Q、V也具有很好的相关关系，回归方程见表3-2。

- 表 3-2 2007年生长季各月杨树蒸腾速率与主要气象因子的回归方程

- Tab.3-2 Multi-regression equations between transpiration and climatic factors during months of 2007

| 月份 Months | 回归模型 Multi-regression models | F值 Value of F | 回归系数①R2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4(Apr.) | Tr=0.179*Ta-0.019*RH+0.006*Q-0.542*V-0.038 | 33876.15 | 0.815 |
| 5 (May) | Tr=0.215*Ta-0.018*RH+0.009*Q+0.041*V-1.423 | 10148.97 | 0.901 |
| 6(June) | Tr=0.324*Ta-0.045*RH+0.003*Q+1.264*V-2.680 | 6204.08 | 0.852 |
| 7(July) | Tr=0.277*Ta-0.061*RH+0.011*Q-0.057*V+0.004 | 15726.03 | 0.934 |
| 8(Aug.) | Tr=0.232*Ta-0.107*RH+0.006*Q+0.322*V+6.116 | 12727.12 | 0.920 |
| 9(Sep.) | Tr=0.259*Ta-0.076*RH+0.006*Q+0.307*V+3.792 | 10823.44 | 0.909 |

① Regression coefficient

{建议在前面加上“注：”这让软件可以更好的识别}

3.1.2.2 土壤含水量对杨树耗水的影响

土壤的供水水平极大程度上限制着林木的耗水能力。也就是说土壤水环境、供水能力对林木的蒸腾耗水起着关键的作用。将0－150m土层耗水量平均以后，以平均值作为林下土壤水分与杨树蒸腾耗水进行作图比较，见图3－15。

- 图 3-15 土壤水分与杨树蒸腾耗水的关系（2007）

- Fig.3-15 Relationship between soil water content and poplar transpiration duiring growing months of 2007

图3－15中，通过比较发现土壤含水量对杨树蒸腾耗水量的影响不大。首先来看土壤水分的变化情况，6月1日、8月14日土壤水分较其他时段要高的多，这是由于这几日分别有大强度的降雨，之后土壤含水量呈下降趋势，最低值出现在5月17日，为24.5%，从6月1日开始，到9月30日这期间降水逐渐增多，全年降水基本集中在这个阶段，土壤水分得到有效的补充，土壤含水量维持在一个很高的水平，但由于树木蒸腾耗水对水分的消耗，7月3日到9月19日土壤含水量在26％左右上下波动。而对于杨树蒸腾耗水，从图中看出，相对于土壤含水量的变化，杨树的蒸腾耗水日际变化较大，其中而最小耗水量出现在6月1日，仅为66.65L，这是由于在5月31日和6月1日有2mm的强降雨，降雨日太阳辐降低，日辐射总量仅为10.5W/m2，从而降低了树木的蒸腾速率。在土壤水分得到明显的补充后，6月1日、8月14日杨树的蒸腾耗水量分别为66.65L、104.77L。相比其他没有降雨的日期，蒸腾耗水量的变化与土壤含水量的变化不明显。

Mcllroy等[49]研究认为在足够干旱的条件下，土壤供水本身可以决定植物的实际蒸腾速率，而气象因子的影响效果则相对较小。但是本研究中通过以上比较可以看出林下土壤水分对杨树蒸腾耗水影响不大，其原因在于本试验区地下水位潜，且杨树根深叶茂，能从较深层次的土层中获取水分，而且对于杨树农田防护林来说，定期的对作物进行灌溉，也可以提高林带下土壤的含水量，供蒸腾水分的消耗[50]。由此可以看出在试验过程中对于杨树蒸腾耗水而言基本不存在水分胁迫，杨树蒸腾耗水很大程度上受到太阳辐射等气象因子的控制。

3.1.2.3 叶面积指数对杨树蒸腾速率的影响

叶片是林木进行光合、蒸腾作用的主要器官，因此，叶面积的大小及其分布直接影响着林分对光能的截获利用以及蒸腾作用的大小，进而影响着林分生产力。叶面积指数（Leaf Area Index，LAI）是指植物总叶面积与单位土地面积的比值。LAI越大，说明叶片交错重叠程度越大。因此，LAI作为一个重要的指标，在气体交换、光合产量和水分利用等方面都是必不可少的参数。

通过对LAI与对应生长天数（从4月5日展叶开始算起）进行拟合，发现二者呈现很好的对数关系，R2达到0.9739。

从杨树生长季节中选择天气状况基本相似的日期，建立杨树平均日蒸腾速率与LAI的关系，结果发现二者的关系用线性关系、二项式、三项式、指数和幂函数均能拟合出来，相比之下，幂函数拟合效果最好，R2为0.8646，说明除了环境因子对蒸腾速率的影响外，LAI对杨树蒸腾速率的大小也起着相当重要的作用，因为林木的蒸腾作用需要通过叶片这个器官来实现，而LAI则是对叶片大小以及数量的反映。常学向等[51]在研究黑河中游的二白杨树干液流发现，液流与LAI呈现为线性关系。

- 图 3-16 杨树叶子生长天数与叶面积指数的关系

- Fig.3-16 Relationship between leaf growth days and LAI

- 表 3-3杨树蒸腾速率与LAI的拟和效果

- Tab.3-3 Curve fittings of poplar transpiration and LAI

| 模型(Models) | 拟和方程(Regression equation) | F值 | Sig.F | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线性(Linear) | Tr=1.1340LAI-1.2760 | 21.0420 | 0.0013 | 0.7000 |
| 二项式(Quadratic) | Tr=-0.5326LAI2+4.5675LAI-6.5008 | 12.8577 | 0.0032 | 0.7627 |
| 三项式(Cubic) | Tr=-0.0602LAI3+3.0689LAI-5.1679 | 13.5844 | 0.0027 | 0.7725 |
| 指数(exponential) | Tr=0.3256e0.5779LAI | 33.5296 | 0.0003 | 0.7884 |
| 幂函数(Power) | Tr=0.2568LAI1.8392 | 45.1303 | 0.0001 | 0.8337 |

- 3.1.3 小结

1、杨树的南北两个方位液流变化趋势相似，其中南侧的液流速率要大于北侧；南北两侧方位的液流速率在=0.05水平上可建立线性回归方程，两者相关系数达到0.9266。因此，在实际应用中，可以只需测定树木某一方向的液流，通过拟合方程进而求算出整个植株的液流。

2、生长季节（4－9月份）杨树蒸腾速率具有明显的昼夜变化规律。日内表现为在清晨（6:30-8:30）时，杨树液流启动并开始缓缓增大，并滞后与太阳辐射40分钟；随着太阳辐射的逐渐增加，气温逐渐升高，蒸腾速率逐渐增强，并于13:00-15:30到达峰值，16:30-17:30以后太阳辐射减弱，温度降低，杨树蒸腾速率迅速下降，19:30时后蒸腾速率变慢，直至来日日出之前到最低值。对于典型天气日，无论晴天还是阴天日，日变化均呈单峰曲线趋势，但后者的峰值明显低于前者。而在多云天气日，日变化呈多峰曲线趋势，主要原因在于太阳辐射等气象因子的相对不稳定，使得各个时刻杨树蒸腾速率变化幅度较明显。

2、杨树日蒸腾耗水量呈现出明显的日际变化或月变化特征。从4月份开始逐渐升高，5月份由于林网内农作物灌溉量加大的影响，与6、7月份基本持平，并达到全年最高峰，8－9月份逐渐降低。2007年杨树在生长季（4－9月）蒸腾耗水总值为488.02mm，各月耗水量所占生长季总耗水量的比例：11.17％、18.71％、19.30％、19.29％、16.66％、14.88％。

3、杨树蒸腾速率与气象、叶面积具有显著的相关关系。而杨树的蒸腾速率与叶面积指数的关系表现为幂函数：Tr=0.2568LAI1.8392，R2=0.8337。与同步观测得到的太阳辐射(Q)、空气温度(Ta)、空气湿度(RH)和风速(V)等气象因子具有很好的复相关性，4-9月总时段内回归分析得到的多元线性模型Tr=0.240*Ta-0.035*RH+0.007*Q+0.0260*V-0.734，可通过显著性检验（α=0.01），且各月影响蒸腾的最主要气象因子均为太阳辐射。本研究中，杨树蒸腾不存在水分胁迫。

- 3.2 防护林内作物蒸腾耗水特征

- 3.2.1防护林内作物蒸腾耗水特征及其与开阔农田的差异

3.2.1.1 防护林内冬小麦蒸腾时间规律及其与开阔农田的差异

将计算得到的防护林系统内外冬小麦每日的蒸腾耗水量平均，统计得出其日际变化曲线（图3－17）。

图3－17及表3－4中可以看出，防护林系统内冬小麦蒸腾量的时间变化特征比较明显。在拔节－抽穗期，冬小麦生长由营养生长转为营养生长和生殖生长并进阶段，冬小麦蒸腾量逐渐增加，这个阶段其日平均耗水量为2.45mm/d；随着冬小麦进入扬花灌浆期，其叶面积指数的增加，生长速度的加快，冬小麦生理需水和生态需水相应增多，蒸腾量也相应增大，这个阶段的平均日蒸腾量为2.68mm/d左右；而到了成熟期，冬小麦叶面积指数降低, 光合作用逐渐减弱,其蒸腾量也相应降低，此阶段平均日蒸腾量为2.61mm/d，尽管日平均蒸腾量较扬花灌浆期相差不大，但其总蒸腾量（28.74mm）远小于扬花灌浆期（74.95mm）。

防护林系统内冬小麦蒸腾量时间变化趋势与开阔农田的基本一致（图3－17），说明冬小麦蒸腾量生育期变化规律主要是由其自身的生理学特性决定的，只不过受到防护林小气候的影响，林内冬小麦的蒸腾量（155.18mm）要低于单作冬小麦（212.14mm），从冬小麦拔节到成熟期60天，将防护林内冬小麦日蒸腾量与对应时间的开阔农田冬小麦的蒸腾量在α=0.01水平上进行t型双侧检验(n=60)，结果显示二者差异极其显著，由此，杨树农田防护林可明显减少冬小麦的蒸腾量，与单作冬小麦相比，可减少了26.85％（表3－4）。

- 图 3-17 主要生长期内防护林内冬小麦与开阔农田冬小麦的蒸腾耗水日变化规律（2007）

- Fig.3-17 Daily variation of wheat transpiration in shelterbelts and open cropland in main growing phases(2007)

- 表 3-4不同生育期冬小麦蒸腾量以及占总蒸腾量的百分比

- Tab.3-4 Transpiration(TR) of wheat in different growing phases and the proportion to totle transpiration

|  | 蒸腾量Tr（mm） |  | 日均蒸腾量Tr（mm） |  | 占总蒸腾量百分比rate（％） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单作④ | 防护林内⑤ | 单作 | 防护林内 | 单作 | 防护林内 |
| 拔节－抽穗期① | 67.82 | 51.49 | 3.23 | 2.45 | 31.97 | 33.18 |
| 扬花－灌浆期② | 109.17 | 74.95 | 3.90 | 2.68 | 51.46 | 48.30 |
| 成熟期③ | 35.15 | 28.74 | 3.20 | 2.61 | 16.57 | 18.52 |
| 总计 | 212.14 | 155.18 |  |  | 100.00 | 100.00 |

① shooting and heading phase ② breaking and grain-filling phase ③ mature phase ④ monoculture system ⑤ in shelterbelts

{建议在前面加上“注：”这让软件可以更好的识别}

3.2.1.2 防护林内夏玉米蒸腾时间规律及其与开阔农田的差异

将计算得到的防护林内不同测点夏玉米每日的蒸腾耗水量统计得出防护林内夏玉米日蒸腾量的日际变化曲线（图3－18）。

对于防护林内夏玉米，整个生育期夏玉米日蒸腾耗水量过程呈现出类似于抛物线的形状（图3－18及表3－5），出苗期以及成熟期日耗水量较小，而在灌浆期达到最大值。夏玉米在整个生长期耗水量为327.78mm，出苗到成熟期所占比例分别为：4.33％、20.10％、25.33％、30.81％、19.42％。夏玉米的耗水高峰期在灌浆期，这与王健等[55]的研究结果一致。

出苗期，夏玉米叶面积指数较小，植株蒸腾较小，仅为14.20mm，但夏玉米日耗水强度仍然较高，日蒸腾量在0.79－1.90mm/d之间，平均为1.29mm/d；其大小主要取决与播种前土壤墒情和播前灌水量的多少，因为该时段夏玉米幼苗叶片数少，覆盖度低，田间耗水量主要以棵间土壤蒸发为主，而棵间蒸发又与上层土壤含水量，有密切相关。随着表层土壤水分的消耗，夏玉米日耗水强度逐渐趋于一致。夏玉米进入拔节期，株高和叶面积指数快速增加，田间耗水转向以植株蒸腾为主，日耗水量迅速增大，拔节期日耗水强度为3.29mm/d，到抽雄期增为4.15mm/d，灌浆期之后，其蒸腾强度下降到2.89mm/d。

对于单作玉米，在不同生长期其蒸腾量变化趋势与防护林内夏玉米蒸腾变化一致（图3－18），但表3－5中，可以看出林内夏玉米的蒸腾量（327.78mm）要低于单作玉米（374.29mm），夏玉米播种到成熟期105天，将防护林内夏玉米日蒸腾量与对应时间的开阔农田夏玉米的蒸腾量在α=0.01水平上进行t型双侧检验(n=105)，结果显示二者差异极其显著，由此，杨树农田防护林可明显减少夏玉米的蒸腾量，与单作夏玉米相比，可减少了12.43％（表3－4）。

- 图 3-18 整个生长期内防护林内夏玉米与开阔农田玉米的蒸腾耗水日变化规律（2007）

- Fig.3-18 Daily variation of maize transpiration in shelterbelts and open cropland in whole growing phases(2007)

- 表 3-5 不同生育期夏玉米蒸腾量以及占总蒸腾量的百分比

- Tab.3-5 Transpiration of maize in different growing phases and the proportion to totle transpiration

| 生长期 | 蒸腾量Tr（mm） |  | 日均蒸腾量Tr（mm） |  | 占总蒸腾量百分比rate（％） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单作(CK)⑥ | 防护林内⑦ | 单作(CK) | 防护林内 | 单作(CK) | 防护林内 |
| 出苗期① | 16.10 | 14.20 | 1.46 | 1.29 | 4.30 | 4.33 |
| 拔节期② | 75.58 | 65.89 | 3.78 | 3.29 | 20.19 | 20.10 |
| 抽雄期③ | 95.64 | 83.03 | 4.78 | 4.15 | 25.55 | 25.33 |
| 灌浆期④ | 114.71 | 101.00 | 3.58 | 3.16 | 30.65 | 30.81 |
| 成熟期⑤ | 72.26 | 63.65 | 3.28 | 2.89 | 19.31 | 19.42 |
| 总计 | 374.29 | 327.78 |  |  | 100.00 | 100.00 |

① seeding phase ② jointing phase ③ tasseling phase ④ filling phase ⑤ mature phase ⑥ monoculture system ⑦ in shelterbelts

- 3.2.2 防护林内作物蒸腾的水平分布特征

3.2.2.1防护林内冬小麦蒸腾的水平分布特征

距离防护林带远近的不同，林内冬小麦蒸腾量总体上表现为倒“V”字形变化规律，在不同生育期内，这种变化趋势基本一致（图3－19、20、21）。

在拔节－抽穗期（图3－19），由于受到防护林遮荫、根系吸水等因素的影响，靠近南侧林带的冬小麦生长比较缓慢，对比单作冬小麦，蒸腾量较少。距离南侧林带0.5H树高处，其蒸腾量为28.09mm，为单作冬小麦蒸腾的48.6%；随着距离的增大，冬小麦蒸腾量急剧增加，从距南侧林带4H处到距离北侧林带4H处，此范围内其蒸腾量维持在一个水平，在防护林中心位置6H处，达到单作冬小麦蒸腾的85.24%。而后受北侧林带的影响，蒸腾耗水量开始急剧下降，到距离北侧林带0.5H处，其蒸腾量为19.00mm，仅为单作冬小麦蒸腾的28.04％。冬小麦进入扬花－灌浆期（图3－20），林内冬小麦较前一阶段有了大幅度的提高，与单作冬小麦蒸腾量的差异减小，在距离南侧林带0.5H处，其蒸腾量相当于同期单作冬小麦蒸腾的60.34％；而随着距离南侧林带距离的增加，林内冬小麦蒸腾量增加的速度也相对减弱，这是由于在扬花－灌浆期，冬小麦需水加大，而同时灌溉量也随着加大，这样充足的土壤水分供给，削弱了防护林的对气象因子的影响，使得在林内不同测点处冬小麦的蒸腾量与单作冬小麦的差异减小。而到了冬小麦成熟期（图3－21），这种差异更为明显，甚至在防护林中部（图3－21中2HS、4HS、6H.4HN）出现林内冬小麦蒸腾与单作冬小麦相差无几，其主要原因在于在冬小麦成熟期需水量减少，对于单作冬小麦其蒸腾量降低到28.74mm；而此时，由于防护林中部对土壤水分的正效应，使得此期林内冬小麦蒸腾达到单作冬小麦的92.79％。但从总体上此期林内冬小麦蒸腾量还是低于单作冬小麦（表3－4）。

{下面几张张图的编号位于表格内，不能识别，应使用分图表格，表格内标识分图A分图B...，表格外统一进行图的编号}

| 图 3-19 冬小麦在拔节-抽穗期距离林带不同距离处的蒸腾耗水变化 Fig.3-19 Changes of transpiration in different distances to shelerbelts during shooting and heading phase of wheat. | 图 3-20 冬小麦在扬花－灌浆期距离林带不同距离处的蒸腾耗水变化 Fig.3-20 Changes of transpiration in different distances to shelerbelts during breaking and grain-filling phase of wheat. |
| --- | --- |
| 图 3-21冬小麦在成熟期距离林带不同距离处的蒸腾耗水变化 Fig.3-21 Changes of transpiration in different distances to shelerbelts during mature phase of wheat. | 图 3-22 冬小麦在主要生长期距离林带不同距离处的蒸腾耗水变化 Fig.3-22 Changes of transpiration in different distances to shelerbelts during the main growing phase of wheat. |

总体而言，从拔节到成熟期，防护林内冬小麦蒸腾量随着距防护林带距离的增加而呈逐渐增加的趋势（图3－22），在距离防护南侧林带6H处（约防护林中心位置），冬小麦蒸腾量达到最大值，为180.82mm，之后受到北侧防护林带的影响，其蒸腾量又逐渐下降，下降的幅度要高于南侧防护林带，到距离北侧防护林带0.5H处，蒸腾量仅为78.9mm。这是由于林带高度为20m，此时杨树叶面积指数也相应的增大，杨树叶片将更多的太阳辐射反射到作物表面，温度升高，加快了土壤的蒸发，使得此范围的土壤含水量降低，从而冬小麦的蒸腾量也相应减小。

3.2.2.2防护林内夏玉米蒸腾的水平分布特征

距离防护林带远近的不同，林内夏玉米蒸腾量在不同生育时段均表现出明显的水平分布特征（图3－23、24、25、26、27），且在不同生育时段，蒸腾最大值出现在防护林中部，即从距离南端林带2H到距离北端林带4H这个范围内，而最小值出现在距离北端林带H处。

在夏玉米苗期（图2－23），由于受到防护林遮挡太阳辐射等因素的影响，对比单作玉米，靠近南侧林带的蒸腾量较少。随着距离的增加，其蒸腾量也开始逐渐增加，到距离南侧林带6H处，增到最大值，为15.27mm，为单作玉米蒸腾的94.85%；随着距离的增大，受北侧林带的影响，蒸腾耗水量开始急剧下降，到距离北侧林带0.5H处，其蒸腾量为12.52mm，为单作玉米蒸腾的77.81％。从玉米灌浆期（图3－26）到成熟（图3－27），对比单作玉米，其防护林内的蒸腾水平分布规律与其他生育时段不同的是在距离北侧林带的0.5H处，其蒸腾量开始有所增加，特别是在成熟期，其增幅为7.67％，这是由于当玉米进入灌浆期之后，其叶面积指数稳定，并开始下降，而在0.5H这个范围内，植株矮小，这样玉米棵间的蒸发开始增大。

总体而言，防护林内夏玉米在整个生长季的蒸腾量随着距防护林带距离的增加而呈逐渐增加的趋势（图3－28），在距离防护林带6H处，其蒸腾量达到最大值，为362.00mm，之后受到北侧防护林带的影响，其蒸腾量又逐渐下降，到距离北侧防护林带H处，蒸腾量仅为294.52mm。这是由于距离北侧林带范围的土壤含水量低，从而夏玉米的蒸腾量也相应减小，在距离北侧林带0.5H处，其蒸腾量又有一定程度的增加，为302.73mm，这是因为此范围夏玉米植株矮小，叶面积指数小，但是由于杨树叶片对太阳辐射的反射作用，加大了棵间土壤的蒸发。

{下面几张张图的编号位于表格内，不能识别，应使用分图表格，表格内标识分图A分图B...，表格外统一进行图的编号}

| 图 3-23 夏玉米在出苗期距离林带不同距离处的蒸腾耗水变化 Fig.3-23 Changes of transpiration in different distances to shelerbelts during seeding phase of maize. | 图 3-24 夏玉米在拔节期距离林带不同距离处的蒸腾耗水变化 Fig.3-24 Changes of transpiration in different distances to shelerbelts during jointing phase of maize. |
| --- | --- |
| 图 3-25 夏玉米在抽雄期距离林带不同距离处的蒸腾耗水变化 Fig.3-25 Changes of transpiration in different distances to shelerbelts during tasseling phase of maize. | 图 3-26 夏玉米在灌浆期距离林带不同距离处的蒸腾耗水变化 Fig.3-26 Changes of transpiration in different distances to shelerbelts during filling phase of maize. |
| 图 3-27 夏玉米在成熟期距离林带不同距离处的蒸腾耗水变化 Fig.3-27 Changes of transpiration in different distances to shelerbelts during mature phase of maize. | 图 3-28 夏玉米在整个生长期距离林带不同距离处的蒸腾耗水变化 Fig.3-28 Changes of transpiration in different distances to shelerbelts during the whole growing phase of maize. |

- 3.2.3 小结

1、防护林内冬小麦蒸腾与开阔农田在不同生育期变化趋势基本一致，在拔节－抽穗期，耗水量较小，系统内外日平均耗水量分别为2.45mm/d、3.23mm/d，耗水量分别只占主要生长期（拔节到成熟期）耗水的33.18%、31.97%，在扬花－灌浆期，无论是防护林内还是开阔农田，耗水量都是最大的，日平均耗水量分别为2.68mm/d、3.90mm/d，耗水量分别占主要生长期耗水的51.46%、48.30%，到了成熟期，耗水量有所降低，系统内外日平均耗水量分别为2.61mm/d、3.20mm/d，耗水量分别占主要生长期（拔节到成熟期）耗水的18.52%、16.57%。总体而言，冬小麦在拔节到成熟期，系统内外冬小麦的耗水量分别为：212.14mm、155.18mm，复合系统内冬小麦的耗水量降低了26.85%。

2、防护林内夏玉米蒸腾与开阔农田在不同生育期变化趋势相似，日平均耗水量呈抛物线型。在苗期，日平均耗水量较小，拔节逐渐增大，到抽雄期日平均耗水量达到最大，灌浆后日平均耗水量减小。其中，在苗期，系统内外日平均耗水量分别为1.29mm/d、1.46mm/d，耗水量分别只占整个生长期耗水的4.33%、4.30%，在抽雄期，系统内外日平均耗水量达到4.15mm/d、4.78mm/d，但是耗水量占整个生长期耗水的25.33%、25.55%，低于灌浆期（30.81%、30.65%），到了成熟期，耗水量有所降低，系统内外日平均耗水量分别为2.89mm/d、3.28mm/d，耗水量占整个生长季耗水的19.42%、19.31%。总体而言，夏玉米在整个生长期，系统内外的耗水量分别为374.29mm、327.78mm，复合系统内夏玉米的耗水量降低了12.43％。

3、冬小麦/夏玉米的蒸腾耗水在防护林内都表现为明显的水平分布特征，随着距离南侧林带距离的增加，其蒸腾耗水量逐渐加大，最大点出现在防护林中心位置（6H），而后受到北侧林带的影响，复合系统内冬小麦/夏玉米的蒸腾量开始急剧下降，到距离北侧林带0.5H-H范围内，降为最低。

- 3.3 杨树农田防护林系统种间耗水比例

- 3.3.1 杨树－冬小麦/夏玉米在生长季的耗水比例

在测算出杨树林带耗水和作物蒸腾耗水的基础上，可以求算出杨树－冬小麦/夏玉米在生长季的耗水总量及种间比例（表3－6、7）。

对于冬小麦从拔节到成熟期（表3－6），冬小麦和杨树林带单位面积耗水量分别为90.95mm、141.94mm，平均日耗水量分别为：1.52mm/d、2.37mm/d，二者比例为1：1.6，说明在单位面积上，冬小麦蒸腾耗水低于杨树林带，这主要是由于冬小麦和杨树自身的生理生态特性的差异所造成的。因此，就单位面积上冬小麦和杨树耗水比例而言，杨树林带是杨树农田防护林系统耗水的主要方式。对于夏玉米从播种到成熟整个生育期（表3－7），夏玉米和杨树林带单位面积耗水量分别为315.71mm、276.84mm，平均日耗水量分别为3.10mm/d、2.64mm/d，二者比例为1.2：1，说明在单位面积上，夏玉米蒸腾耗水要略高于杨树林带耗水，这是由于从7月份进入雨季之后，充分的土壤水分，保证了杨树和夏玉米的蒸腾达到最大，但是从7月份开始，由于杨树叶面积指数的降低，杨树林带蒸腾速率也有所下降，与此同时，夏玉米正值抽雄、灌浆期，蒸腾量大。因此，就单位面积上夏玉米和杨树耗水比例而言，此阶段为复合系统耗水量最大的时段，为589.52mm，且夏玉米要略高于杨树林带。

试验区总面积为：125000m2，其中农作物种植面积为110400m2，杨树林带占地面积为14600m2。从2007年4月10日－6月8日，防护林系统总耗水量为12113.34m3，其中冬小麦耗水量为10040.97m3，杨树林带耗水量为2072.37m3，分别占防护林系统总耗水量的82.89％和17.11％，二者比例为4.8：1。从2007年6月18日到9月30日，防护林系统总耗水量为40000.50m3，其中夏玉米耗水量为35958.66m3，杨树林带耗水量为4041.84m3，分别占防护林系统总耗水量的89.90％和10.10％，二者比例为8.9：1。以上说明在实际区域面积上，作物蒸腾耗水是复合系统耗水的主要方式。

表3－8中，显示了杨树防护林系统的总耗水与对照开阔农田作物耗水的关系，表中不管是从单位面积上，还是从区域面积上，防护林系统的总的耗水量低于对照，其中从冬小麦拔节到成熟期，单位面积耗水角度看，防护林耗水要低于对照26.85%，而区域面积上要低于对照54.32%；夏玉米播种到成熟期，单位面积耗水角度看，防护林耗水要低于对照13.43%，而区域面积上要低于对照14.50%，由此，防护林可以明显减少作物的蒸腾耗水量。

综上所述，不管是从防护林内种间的耗水比例，还是从系统内外的耗水来看，在该地区适度发展宽带距该类防护林系统或其他林农复合系统是可行的。

- 表 3-6 杨树防护林系统种间耗水比例（冬小麦拔节到成熟期）

- Table3-6 Ratio of water Consumption of different species in poplar sheltbelts system(2007.04.10-06.08)

| 类型 | 单位面积耗水量(mm) | 耗水比例(%) | 区域面积耗水量(m3) | 耗水比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨树林带 | 141.94 | 60.95 | 2072.37 | 17.11 |
| 林内冬小麦 | 90.95 | 39.05 | 10040.97 | 82.89 |
| 总计 |  |  | 12113.34 |  |

- 表 3-7 杨树防护林系统种间耗水比例（夏玉米播种到成熟期）

- Table3-7 Ratio of water Consumption of different species in poplar sheltbelts system (2007.06.18-09.30)

| 类型 | 单位面积耗水量(mm) | 耗水比例(%) | 区域面积耗水量(m3) | 耗水比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨树林带 | 276.84 | 45.94 | 4041.84 | 10.10 |
| 林内夏玉米 | 325.71 | 54.06 | 35958.66 | 89.90 |
| 总计 |  |  | 40000.50 |  |

- 表 3-8 杨树防护林系统内外耗水比例

- Table3-7 Ratio of water Consumption of the poplar sheltbelts system and the open cropland system

|  | 单位面积系统耗水量(mm) | 单位面积CK耗水量(mm) | 减少比例(%) | 区域面积系统耗水量(m3) | 相同面积CK农田耗水量(m3) | 减少比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬小麦拔节到成熟期 | 212.14 | 155.18 | 26.85 | 12113.34 | 26516.88 | 54.32 |
| 夏玉米播种到成熟期 | 374.29 | 327.78 | 13.43 | 40000.50 | 46785.95 | 14.50 |

- 3.3.2 小结

从4月到9月生长季节，单位面积上，林带耗水占主导地位，说明在该地区不适合发展大面积片林；在实际区域面积上，作物耗水占据主导地位，不管是从防护林内种间的耗水比例，还是从系统内外的耗水来看，在该地区适度发展该类防护林系统或宽带距杨－农复合系统是可行的。

- 第四章  结论与讨论

- 4.1结论

本文于2007年4月-9月，采用热扩散液流法（TDP）试验观测了24年生毛白杨林带蒸腾速率、采用自动气象观测系统观测了林带内农田小气候参数、采用TDR技术观测了土壤含水量、采用Penman－Monteith模型测算了林带内作物（冬小麦/夏玉米）蒸腾量，从而分析了华北平原杨树农田防护林系统在主要生长期内的耗水特征。主要研究结论如下：

1、杨树蒸腾速率具有明显的时间变化规律

在日内变化方面，在清晨（6:30-8:30）时，杨树液流启动并开始缓缓增大，并滞后于太阳辐射40分钟；并于13:00-15:30到达峰值，16:30-17:30以后蒸腾速率迅速下降，19:30时后蒸腾速率变慢，直至来日日出之前达到最低值。对于典型天气日，无论晴天还是阴天日，日变化均呈单峰曲线趋势，但后者的峰值明显低于前者。而在多云天气日，由于太阳辐射等气象因子的相对不稳定而其日变化呈多峰曲线趋势。

在日际变化或月变化方面，杨树蒸腾量从4月份开始逐渐升高，5月份由于林网内农作物灌溉量加大的影响，与6、7月份基本持平，并达到全年最高峰，8－9月份逐渐降低。2007年杨树在主要生长季（4－9月）蒸腾耗水总值为488.02mm，各月耗水量所占生长季总耗水量的比例分别为：11.17％、18.71％、19.30％、19.29％、16.66％、14.88％。

2、杨树蒸腾速率与气象参数及叶面积指数具有较显著的相关关系

各月内杨树蒸腾速率（Tr）与同步观测得到的太阳辐射(Q)、空气温度(Ta)、空气湿度(RH)和风速(V)等气象因子具有很好的复相关性，且各月影响蒸腾最主要的气象因子均为太阳辐射。4-9月总时段内蒸腾速率（Tr）与气象因子的多元线性方程为：

Tr=0.240*Ta-0.035*RH+0.007*Q+0.0260*V-0.734，可通过显著性检验（α=0.01）。

杨树蒸腾速率与叶面积指数的关系则表现为幂函数：Tr=0.2568LAI1.8392,R2=0.8337。

3、防护林内作物蒸腾具有明显的时空变化规律

防护林内冬小麦蒸腾与开阔农田冬小麦的蒸腾在不同生育期变化趋势基本一致，在拔节－抽穗期，耗水量较小，系统内外日平均耗水量分别为2.45mm/d、3.23mm/d，耗水量分别只占主要生长期（拔节到成熟期）耗水的33.18%、31.97%，在扬花－灌浆期，无论是防护林内还是开阔农田，耗水量都是最大的，日平均耗水量分别为2.68mm/d、3.90mm/d，耗水量分别占主要生长期耗水的51.46%、48.30%，到了成熟期，耗水量有所降低，系统内外日平均耗水量分别为2.61mm/d、3.20mm/d，耗水量分别占主要生长期（拔节到成熟期）耗水的18.52%、16.57%。

防护林内夏玉米蒸腾与开阔农田夏玉米蒸腾在不同生育期变化趋势相似，日平均耗水量呈抛物线型。在苗期，日平均耗水量较小，拔节逐渐增大，到抽雄期日平均耗水量达到最大，灌浆后日平均耗水量减小。其中，在苗期，系统内外日平均耗水量分别为1.29mm/d、1.46mm/d，耗水量分别只占整个生长期耗水的4.33%、4.30%，在抽雄期，系统内外日平均耗水量达到4.15mm/d、4.78mm/d，但是耗水量占整个生长期耗水的25.33%、25.55%，低于灌浆期（30.81%和30.65%），到了成熟期，耗水量有所降低，系统内外日平均耗水量分别为2.89mm/d、3.28mm/d，耗水量占整个生长季耗水的19.42%、19.31%。

冬小麦/夏玉米的蒸腾耗水在防护林内都表现为明显的水平分布特征，随着距离南侧林带距离的增加，其蒸腾耗水量逐渐加大，最大点约出现在防护林中心位置（6H），而后受到北侧林带的影响，复合系统内冬小麦/夏玉米的蒸腾量开始急剧下降，到距离北侧林带0.5H-H范围内，降为最低。

4、杨树农田防护林具有降低作物蒸腾耗水的作用。

2007年冬小麦在拔节到成熟期，防护林内与开阔农田的耗水量分别为：212.14mm、155.18mm，防护林内冬小麦的耗水量降低了26.85%，在α=0.01水平上二者差异显著。夏玉米在整个生长期，防护林内与开阔农田的耗水量分别为：374.29mm、327.78mm，防护林内夏玉米的耗水量降低了12.43％，在α=0.01水平上二者差异显著。

5、从杨树农田防护林体系种间耗水比例来看，发展该类防护林系统或宽带距杨－农复合系统是可行的。

从4月到9月生长季节，单位面积上，林带耗水占主导地位，说明在该地区不适合发展大面积片林；而在实际区域面积上，作物耗水占据主导地位，不管是从防护林内种间的耗水比例，还是从系统内外的耗水来看，在该地区适度发展该类防护林系统或宽带距杨－农复合系统是可行的。

- 4.2讨论

（1）土壤水分是植物蒸腾的直接水分来源，为进一步了解林带的作物蒸腾降低效应能否影响到土壤水分，本研究初步分析了防护林系统内外农田土壤含水量的差异性，及林带的土壤水分效应，结果表明：防护林内外土壤水分时间变化趋势一致（图4－1）。不过，从水平分布特征来看（图4－2），在距离北侧林带H、0.5H范围内，防护林内土壤水分含量要低于对照，主要由于林木的根系吸水作用，另外于北侧林带杨树叶片强的反射作用也是一个不容忽视的因素。但总体上仍要高于开阔农田，其中，冬小麦拔节-成熟时期，土壤含水量要高5.0％，而夏玉米在整个生育期高6.9％，这主要由于林带降低作物蒸腾耗水的作用。

- 表 4-1 生长季杨树农田防护林系统与开阔农田平均土壤含水量对比

- Table 4-1 Contrast of the soil water content between the poplar-crop system and widen cropland

|  | 冬小麦(wheat) |  | 夏玉米(maize) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防护林内（％）② | 开阔农田（％）③ | 防护林内（％） | 开阔农田（％） |
| 土壤含水量① | 25.64 | 20.60 | 26.46 | 19.59 |

①、the soil water content ②、in shelterbelts ③、open cropland

- 图 4-1防护林内与空旷地（对照）土壤水分月变化动态（2007）

- Fig.4-1 Monthly dynamic of soil water content in shelterbelts and in the open cropland (2007)

- 图 4-2防护林内冬小麦/夏玉米在生长期土壤水分的水平变化曲线

- Fig.4-2 Horizontal change of soil water content in shelterbelts of the growing phases of wheat and maize.

（2）无论是从系统内林农耗水比例，还是从防护林对作物蒸腾耗水的降低作用以及对土壤水分的提高作用而言，说明在华北平原地区发展宽带距林粮复合系统完全具有可行性。

（3）本研究结果表明杨树蒸腾耗水最大出现在5、6月份。桑玉强等[18]对毛乌素沙地21年生新疆杨的蒸腾耗水进行研究，发现其蒸腾耗水最大值出现在6月份；刘文国等[57]利用TDP技术对河北省文安县的“中林46杨”的人工速生丰产林的研究表明，“中林46杨”的最大液流速率在6月份，这与本研究结果基本一致。但司建华等[58]利用热脉冲技术对极端干旱区荒漠河岸胡杨林的液流变化进行研究，表明胡杨树干液流速率7月份最高；张小由等[59]对黑河下游胡杨林的耗水规律进行研究发现，7月份其耗水量最大；常学向等[60]采用热脉冲法对荒漠绿洲农田防护林树种22年生二白杨树干液流进行观测后发现，二白杨树干液流速率出现在8月份；申李华等[61]采用热扩散式技术对北京地区大兴区某林场的107欧美杨进行研究表明，树干液流速率最大发生在8月；马长明等[62]利用TDP技术对北京延庆地区8年生山杨边材液流测定发现最高液流速率则出现在9月份。以上说明蒸腾量除了与树木本身的生理特性有关外，研究方法、研究对象以及试验地气候条件的差异性均可导致试验结果产生差异。而本研究中，5月份气温、太阳辐射强度和叶面积虽然均小于6、7、8月份，但由于该月中下旬正值冬小麦灌浆期，高强度的灌溉，提高了林带附近土壤含水量，使得5月份林带蒸腾量耗水量近似于6月份，并高于7月和8月。

- 4.3展望

根系是植物吸收水分的重要物质器官，研究系统不同组分根系水分的时空分布规律及其影响机制，对于深入分析耗水特征的影响机制、促进农林复合系统水分的科学管理具有十分重要的意义。但由于受到试验条件及时间的限制，本论文没有研究此方面内容。在今后的研究工作中，应予以补充。

在农林复合系统水分生态特征研究方面，野外试验具有绝对真实性等优点，但其局限性在于长期、连续、多点地采集数据需消耗大量的人力与物力。因此，开展模拟研究可克服上述局限性。未来的研究手段应该是将试验研究与模拟研究结合起来，以更好地分析不同系统的水分生态特征。

- 参考文献

{参考文献必须用[数字]开始才能识别}

[1]	孟平，张劲松，樊巍等.农林复合生态系统研究.北京：科学出版社，2004

[2]	张劲松著.农林复合系统水分生态特征试验与模拟.北京：中国农业大学出版社，2004

[3]	朱廷曜，关德新，周广胜等.农田防护林生态工程学.北京：中国林业出版社，2001

[4]	刘兴宇，曾德慧.农林复合系统种间关系研究进展.生态学杂志，2007，26(9)：1464-1470

[5]	莫兴国，薛 玲，林忠辉.华北平原1981～2001年作物蒸散量的时空分异特征.自然资源学报，2005，20(2)：181-187

[6]	张正斌，崔玉亭，陈兆波等.华北平原水资源平衡和节水农业发展的若干问题探讨.中国农业科技导报，2003，5(4)：42-47

[7]	李文华，赖世登.中国农林复合经营.北京：科学出版社，1994：1-28

[8]	Lundgren B O. ICRAF into 1990s.Agroforestry Today，1990，2(4)：14-16

[9]	卢琦，慈龙俊.农用林业研究的回顾与展望.世界林业研究，1996，9(2)：39-49

[10]	孟平，张劲松，高峻.中国复合农林业发展机遇与研究展望.世界林业研究，2004，17(6)：30-34

[11]	裘福庚，方嘉兴.农林复合经营系统及其实践.林业科学研究，1996，9(3)：318-320

[12]	King K. F. S, Chandler M . T. The wasted lands, ICRSF, Neirobi, 1978

[13]	KingK F S Agroforestry and utilization of fragile ecosystems Forest Ecology and Management．1979，2(3)：161—168

[14]	Gralnger A. The devdopment of tree crops and agroforestry systems International Tree Crops Journal，1980，1:3-14

[15]	朱清科，沈应柏，朱金兆.黄土区农林复合系统分类体系研究.北京林业大学学报，1999,21(3):36～40.

[16]	张劲松，孟平，孙惠民等.毛乌素沙地樟子松蒸腾变化规律及其与微气象因子的关系.林业科学研究，2006，19(1)：45-50

[17]	张劲松，农林复合系统土壤分层水量平衡动态模拟及耗水特征的研究，北京农业大学硕士学位论文，1995

[18]	桑玉强，西北半干旱地区林草复合模式耗水特征的研究—以毛乌素沙地为例，中国农业大学博士论文，2006，22-24

[19]	尹昌君，太行山低山丘陵区农林复合模式耗水特征的研究，中国林业科学研究院硕士学位论文，2000

[20]	张劲松，孟平.农林复合系统水分生态特征的模拟研究.生态学报，2004，24(6):1172-1177

[21]	孟 平，张劲松.梨麦间作系统水分效应与土地利用效应的研究.林业科学研究，2004,17(2)：167-171

[22]	梁伟，白翠霞，孙保平等.黄土丘陵沟壑区退耕还林（草）区土壤水分－物理性质研究.中国水土保持，2006，3：17-19

[23]	王颖，魏红侠等.粮间作系统小气候研究.河北林业科技，2001,4

[24]	朱军，王新洋.淮丘陵岗地栗园初果期立体种植模式探讨.现代农业科技，2005,4

[25]	张劲松，孟平，尹昌君.植物蒸散耗水量计算方法综述.世界林业研究，2001，14(2)：23-28

[26]	吴擎龙.田间腾发条件下水热运移数值模拟.清华大学博士论文,1993

[27]	王 智，薛建辉，张金池.徐淮平原农田防护林系统土壤水分动态.农村生态环境，2003，19(4)：14-17

[28]	陆光明.农林复合系统中农田蒸散及作物水分利用率的研究.北京农业大学学报，1992，19(4)：409-415

[29]	王鹤松，张劲松，孟平等.华北石质山区山茱萸人工林蒸腾特征及水分供求关系.林业科学，2007，43(10)：14-18

[30]	张劲松，孟平，刘尉等.应用热扩散式树木液流国产化传感器性能分析.林业科学研究，2007，20(3)：370-374

[31]	GRANIER A，ANFODILLO T，SSBATTI M, et al. Axial and radial water flow in the trunks of oak trees：aquantitative analysis. Tree Physiology，1994，14(12)：1383-1396

[32]	Gazal R M，Scott R L，Goodrich D C, et al. Controls on transpiration in a semiarid riparian cottonwood forest. Agricutural and Forest Meteorology，2006，137：56-67

[33]	Bladon K D，Silins U，Landhausser S M, et al. Differential transpiration by three boreal tree species in response to increased Traporative demand after variable retention harvesting. Agricultural and Forest Meteorology，2006，138：104-119

[34]	Cienciala E.，Kucera J.，Malmer A. Tree sap flow and stand transpiration of two Acacia mangium plantation in Sabah,Boreno. J.Hydrol，2000，236：109-120

[35]	Zalesny R S，Wiese A H，Bauer E O, et al. Sap flow of hybrid poplar (Populus nigra L. × P. maximowiczzi A. Henry ‘NM6’) during phytoremidiation of landfill leachate. Biomass and bioenerge，2006，30：784-793

[36]	LI Hai-mei，HE Xing-yuan，WANG Kui-ling. Effects of climate factors on the height increment of poplar protection forest in the riverbank field. Journal of Forestry Research，2004，15(3)：177-180

[37]	Granier A，Huc R，Barigah S T, et al. Transpiration of natural rain forest and its dependence on climatic factors. Agricultural and forest meteorology，1996，78：19-29

[38]	刘海军，Shabtai C，Josef  T等.应用热扩散法测定香蕉树蒸腾速率.应用生态学报，2007，18(1)：35-40

[39]	Do F，Rocheteau A. Influence of natural temperature gradients on measurements of xylem sap flow with thermal dissipation probes. I. Field observations and possible remedies. Tree Physiology，2002，22：641-648

[40]	Fiora, A，Cescatti, A. Diurnal and seasonal variability in radial distribution of sap flux density: implications for estimating stand transpiration. Tree Physiology，2006，26(9)：1217-1225

[41]	Granier A. Traluation of transpiration in a Douglas fir stand by means of sap flow measurements. Tree Physiology，1987，3：309-320

[42]	Ping Lu，Lauren URBAN，ZHAO Ping. Granier’s Thermal Dissipation Probe (TDP) method for measuring sap flow in trees: theory and practice. Acta Botanica Sinicae，2004，46(6)：631-646

[43]	Fredrik L，Anders L. Transpiration response to soil moisture in pine and spruce trees in Sweden. Agricultural and forest meteorology，2002，112：67-85

[44]	康绍忠，刘晓明，熊运章.土壤-植物-大气连续体水分传输理论及其应用.北京：水利电力出版社，1994

[45]	Huyen,J.，Van Dam,J.C.，Kroes,J.G..SWAP2.0:input and output manual,Wageningen Agricultural University,and DLO-Starting Centrum,Wageningen.1997.52pp

[46]	Isabelle Brauda,C.，Noemie Varadoa,C.D.，Albert Olioso.Comparison of root water uptake modules using either the surface energy balance or potential transpiration. Journal of Hydrology 301(2005):267-286

[47]	张小由，龚家栋，周茅先等.胡杨树干液流的时空变异性研究.中国沙漠，2004，24 (4)：489-492

[48]	赵 平，饶兴权，马 玲等.马占相思林冠层气孔导度对环境驱动因子的响应.应用生态学报，2006，17(7)：1149-1156

[49]	Mcllroy I.C. Terminology and concepts in natual Traporation. Agric.Water Manage，1984，8：77-78

[50]	Zhang H.P.，James I.L.，Simmonds L.P. Transpiration and water relations of poplar trees growing close to the water table. Tree Physilo，1999，19：563-573

[51]	常学向，赵文智，赵爱芬.黑河中游二白杨叶面积指数动态变化及其耗水量的关系.冰川冻土，2006，28(1)：85-90

[52]	谢华，沈荣开等.用茎流计研究冬小麦蒸腾规律.灌溉排水，2001，20(1)：4-9

[53]	郭建平，高素华.土壤水分对冬小麦影响机制的研究.气象学报，2003，61(4)：501-506

[54]	郭家选，李玉中，严昌荣等. 华北平原冬小麦农田蒸散量. 应用生态学报，2006，17(12)：2357-2362

[55]	王健，蔡焕杰，陈凤等.夏玉米田蒸发蒸腾量与棵间蒸发的试验研究.水利学报，2004，11：108-113

[56]	杨晓光，刘海隆，刘海隆.华北平原夏玉米农田生态系统蒸散规律研究.中国生态农业学报，2003，11(4)：66-68

[57]	刘文国，袁玉欣，刘玲等.“中林46杨”林分耗水特性及其与环境因子的关系.河北农业大学学报，2007，30(4)：40-45

[58]	司建华，冯起，张小由等.极端干旱区荒漠河岸林胡杨生长季树干液流变化.中国沙漠，2007，27(3)：442-447

[59]	张小由，康尔泗，司建华等.黑河下游胡杨林耗水规律研究.干旱区资源与环境，2006，20(1)：195-197

[60]	常学向，赵文智.荒漠绿洲农田防护树种二白杨生长季节树干液流的变化.生态学报，2004，24(7)

[61]	申李华，张志强，刘晨峰等.沙地杨树人工林树干液流特征.中国水土保持科学，2007，5(1)：88-92

[62]	马长明，管伟，叶兵等.利用热扩散式边材液流探针（TDP）对山杨树干液流的研究.河北农业大学学报，2005，28(1)：39-43

[63]	王 健，蔡焕杰，刘红英.利用Penman－Monteith法和蒸发皿法计算农田蒸散量的研究.干旱地区农业研究，2002，20(4)：67-71

[64]	张劲松，农林复合系统水分运移模型与水分生态特征的研究－以太行山低山丘陵区苹果－冬小麦复合系统为例，中国农业大学博士学位论文，2001

[65]	刘庚山，安顺清，吕厚荃等.华北地区不同底墒对冬小麦生长发育及产量影响的研究.应用气象学报，2000，11(增刊)：164-169

[66]	王靖，李湘阁，刘恩民等.华北平原冬小麦相对蒸散与叶面积指数及表层土壤含水量的关系.中国生态农业学报，2003，4(2)：32-34

[67]	万长建，郑有飞，张建军等.冬小麦蒸腾速率规律分析极其计算.中国农业气象，1998，19(6)

[68]	唐立松，张建龙，李彦等.植物对土壤水分变化的响应与控制性分根交替灌溉.干旱区研究，2005，20(1)：90-93

[69]	Eastam J，et a1. The effect of tree spacing on Traporation from an agroforestry experiment. Agri For Meteorol，1998，42(4)：355-368

[70]	Pank AK. Water table and soll moisture distribution below some agroforestry tree species. Indian Journal of Forestry，1998，21(20)：119-123

[71]	Brown KW，Rosenberg NJ. Turbulent transport and energy balance as affected by a windbreak in an irrigated sugar beet field. Agron Journal，1971，63：351-355

[72]	Miller D B，Rosenberg N J. Soybean water use in the shelter of a slat fence windbreak. Agro Meteoro1，1973，11：405-418

[73]	Lynch JJ，et a1. The influence of artificial windbreaks on loss of soil water from a continuously grazed pasture during a dry period. Agri Anim，1980，20：170-174

[74]	Brenner AJ，et a1. Windbreak-crop interaction in the Sahel：Dependence of shelter on filed conditions. A Agric For Meteoro1，1995，75：215-234

[75]	Goldhamer D E，Fereres A. Irrigation scheduling of almond trees with trunk diameter sensors. Irrigation Science，2004，23(1)：11-19

[76]	Rana G.，Katerji N.，de Lorenzi F. Measurement and modeling of transpiration of irrigated citrus under Mediterranean conditions. Agric.For.Meteorol，2005，128：199-209

[77]	孙景生，肖俊夫，段爱旺等. 夏玉米耗水规律及水分胁迫对其生长发育和产量的影响. 玉米科学，1999，7(2)：45-48

[78]	Liu C M，Zhang X Y，Zhang Y Q. Determination of daily Traporation and transpiration of winter wheat and maize by large-scale weighing lysimeter and micro-lysimeter. Agricultural and Forest Meteorology，2002，73：201-212.

- 在读期间的学术研究

（1）攻读硕士学位期间参加的科研项目：

1、华北平原农田防护林体系水分效应监测与评估（科技部社会公益研究专项）（此处与前面摘要的情况一下，不能顶格排版，如何解决此事，我的方式是要求学生不要在这些地方使用1、2、编号，可改为①②③，你的意见呢？如按此办法，则需在使用说明中提出来。）

2、退耕还林华北石质山区植被恢复与经营技术研究与示范（“十五”国家攻关）

3、热扩散式树木液流测定系统技术的引进与扩展改造（国家林业局948项目）

4、黄河小浪底退耕还林工程区中药材树种蒸腾耗水规律与分形特征的研究（国家自然科学基金）

（2）攻读硕士学位期间发表论文情况：

任庆福，孟平，张劲松等. 华北平原农田杨树农田防护林蒸腾变化规律及其与气象因子的关系. 林业科学研究（已录用）

- 致  谢

首先感谢我的导师张劲松研究员。论文是在导师的精心指导下完成的。从论文的选题、试验方案的确立、实验的安排到结果的分析和论文的撰写，每个环节无不浸透着导师的巨大心血。导师严谨治学的态度、对学术前沿高屋建瓴的认识、精深广博的学识、诲人不倦的精神、和蔼可亲的待人接物、豁达开阔的胸襟、从容乐观的生活态度使我在学习、生活上终身受益。

感谢本课题组的孟平所长、高峻老师、师兄王鹤松、桑玉强、师妹国琳、师弟杨全。是他们在日常的科研工作、外业实习中对我的大力帮助和指导才保证了此篇论文的顺利完成。

本论文得到了河北农业大学李春友副教授和中国农业大学的施生锦副教授的指点，以及李明、黄彬香师兄的帮助，在此向他们表达深深的谢意。在野外实验中，得到了河北省饶阳县林业局以及官厅乡镇府的大力支持与协助；还得到了同学董宁光、罗琎、刘千里、李广德、吕瑞恒、秦红斌、赵浩彦、滑永春等的大力帮助，在此一并深表谢意与祝福！

在我日常学习中，得到了林研所人教处王冬老师，研究生院杨茂瑞、白登忠、蔚奴平、杨洪国老师以及朝夕相处的研究生同学的关照，在此深表谢意！

感谢参考文献作者对我的帮助与支持！感谢我的父母、姐姐和弟弟以及亲友，你们对我的关爱、鼓励和支持是我学习成长的动力和支柱！

致谢人:任庆福

2008年5月25日