电子信息工程专业

微机原理课程设计报告

课题名称： 出租车计价器

学生班级：  自动化1班

学生学号：

学生姓名：

指导教师：

成绩评定：

2010年   元 月    1日

摘  要

当有人乘车时，司机按“开始键START”同时开动汽车。通过转速传感器装置，这个装置可以在车轮转动时产生源脉冲，源脉冲经过修整后，送至具有计数和显示功能的主体模块。其中显示部分有三个部分：里程显示、价格显示、以及等时显示。要求设定里程从零开始计，价格从起步价（可以设定为5元）开始计，而且在不大于起步里程（设定为5公里）时，价格一直是起步价5元，若超过起步里程，计价显示在原有起步价基础之上然后加上相应的里程费用。设单位里程一公里价格2元。当在运作过程中是由于红灯或者客人需要的有效等待时，主题模块30S如果没有检测到脉冲信号，则计价显示工作，并且每隔30S计价器就增加一元。这便是出租车计价器的原理和设计思路。

关键词：

模块化设计  8086CPU  汇编程序设计

目录

摘要	2

关键字	2

正文	3

前言	3

本论	3

一、开题论证	3

二、系统整体论证	4

三、硬件方案选择部分	4

四、软件编写部分	5

五、整体测试情况	18

结论和感想	19

谢辞	20

参考文献	20

# 正文

# 前言

微机原理与接口技术是一门理论结合实践的专业基础课，同时也是考研的考察科目。可以毫不夸张的说，学好学精微机原理，在就业时就有了非常大的优势。为了让我们更好的掌握汇编语言和各种芯片的特点和功能，安排了我们这次课程设计。8086 CPU及其相应的外围可编程芯片实现对计价器主体功能的实现是本次试验的目的，需要充分考虑了星研电子ES-PCI环境下的硬件条件，我负责这次设计的统筹环节，并负责书写报告。

# 本论

- 开题论证：

设计满足的基本要求包括：

1、里程显示 价格显示(起步价以及起步价之后的里程费用的显示)

2、等时收费

3、复位。

当有人乘车时，司机按“开始键START”，且开动汽车。通过转速传感器装置，这个装置可以在车轮转动时产生源脉冲，源脉冲经过修整后，送至具有计数和显示功能的主体模块。其中显示部分有三个部分：里程显示、价格显示、以及等时显示。要求设定里程从零开始计，价格从起步价（可以设定为5元）开始计，而且在不大于起步里程（设定为5公里）时，价格一直是起步价5元，若超过起步里程，计价显示在原有起步价基础之上然后加上相应的里程费用。设单位里程一公里价格2元。当在运作过程中是由于红灯或者客人需要的有效等待时，主题模块30S如果没有检测到脉冲信号，则计价显示工作，并且每隔30S计价器就增加一元。增强功能可以设计白天黑夜转换、语音提示功能。

由基本要求，初步设想可以实现基本功能。

出租车上的具有多位显示的计价器（基于单片机）

- 系统整体论证：

根据星研实验环境下，包括怎么样去实现开题要求，在现有的实验室条件下能否演示，或者能否演示其中的主体功能。只能根据已学知识利用16位CPU及其相应的外围可编程控制芯片实现。

- 硬件方案选择部分：

1.脉冲产生电路包括光电式霍尔式也可以用一个固定的脉冲

2.计数器采用8253计数结束中断方式

3.中断控制器采用8259A

4.显示控制部分用两种选择采用8255控制显示或者8279控制显示

5.显示器件 数码管 LCD

最后经过相关的论证可以绘制出所要的硬件原图：

D7-D0

8086CPU

M/IO

WR

RD

INTR

INTRA

WR     PA0

RD

PB0-PB7

8255

CS

PC0-PC7

INT     IR0

INTA

WR   8259

RD

A0

CS

OUT1      VC

WR      CLK1

RD   8253

CS

74138

74138

74138

D7-D0

+5V

+5V

M/IO

M/IO

显示低四位里程高四位总价

说明：

以8086CPU为核心，其通过相应的地址线与译码器相连实现对外围芯片的片选（在星研ESPCI硬件环境下片选可以直接实现），通过低地址数据线完成和外围芯片的数据传输（对外围芯片的初始化编程、程序监控），计数器采用计数中断结束方式计数，根据现实条件设定一个初始值N，当有N个脉冲通过CLK1时，8253OUT1向8259输出一个脉冲，此时8259向CPU发送一个中断请求，CPU处理中断子程序，对8255进行控制，并通过8255控制显示。

- 软件编写部分：

1.系统流程图

说明：

本程序应用8255作为总控制，其中PA口接按键（启动控制），PB接8位数码管的显示部分，而PC口接位选，其中PC口高4位显示价钱，低4位显示里程。采用8253技术，其中计数器T0,T1与1MHZ产生1HZ信号，接IR0计数；08H中断始终计数TIME（时间），而09H为信号接收时中断，将里程（COUNT）+1，并将时间（TIME）清0；若无信号输入，09H将不产生中断，此时即为等待状态，08H中断TIME++，当达到30s时，价钱增加2元，并将TIME清0循环。

2.源代码及其注释

.MODEL	TINY

PCIBAR3  EQU  1CH        ; 8位I/O空间基地址(它就是实验仪的基地址,也为DMA & 32 BIT RAM板卡上的8237提供基地址)

Vendor_ID	EQU	10EBH    ;厂商ID号

Device_ID	EQU	8376	     ;设备ID号

DLYC2       EQU 200      ;显示时间系数

.STACK	100

.DATA

COM_ADDR	DW	00B3H

T0_ADDR		DW	00B0H

T1_ADDR		DW	00B1H

COM_ADD	DW	00F3H	;控制口偏移量

PA_ADD		DW	00F0H	;PA口偏移量

PB_ADD		DW	00F1H	;PB口偏移量

PC_ADD		DW	00F2H	;PC口偏移量

IO8259_0	  EQU	0E00H   ;待定***********************

IO8259_1	  EQU	0E01H   ;*****************************

OLDOA1      DD     ?   ;存放原08H中断地址

OLDOA2      DD     ?   ; 存放原09H中断地址

COUNT     DW   00H    ;里程计数

TIME      DW   00H     ;时间计数

DDBB1   DW  4 DUP (0)   ;存放里程计数值

DDBB2   DW  4 DUP(0)   ;存放价钱计数值

IO_Bit8_BaseAddress DW	?

msg0		DB	'BIOS不支持访问PCI     $'

msg1		DB	'找不到Star PCI9052板卡 $'

msg2		DB	'读8位I/O空间基地址时出错$'

TB           DB 40H,79H,24H,30H,19H

DB 12H,02H,78H,00H,18H

.CODE

START:	MOV	AX,@DATA

MOV	DS,AX

NOP

CALL 	InitPCI

CALL	 ModifyAddress	;根据PCI提供的基地址,将偏移地址转化为实地址

CLI          ;关中断

CALL    I8255A           ;8255A初始化

CALL    RD08             ;读出08H中断向量

CALL    WRITE08          ;写入08H中断向量

CALL    RD09             ;读出09H中断向量

CALL    WRITE09          ;写入09H中断向量

CALL    I8259             ;开放用户中断

STI                       ;开中断

;*****************************************************

MOV     DX,PA_ADD       ;按键扫描

IN      AL,DX

AND    AL,0FFH

CMP     AL,0FFH

JNZ       BB

COUNT  DW  00H         ;清零

TIME    DW  00H

BB:

MOV     DX,COM_ADDR

MOV     AL,34H

OUT     DX,AL			;计数器T0设置在模式2状态,二进制计数

MOV     DX,T0_ADDR

MOV     AL,00H

OUT     DX,AL

MOV     AL,10H

OUT     DX,AL			;CLK0/1000

MOV     DX,COM_ADDR

MOV     AL,76H

OUT     DX,AL			;计数器T1为模式3状态，输出方波,二进制计数

MOV     DX,T1_ADDR

MOV     AL,00H

OUT     DX,AL

MOV     AL,10H

OUT     DX,AL			;CLK1/1000

;OUT1输出频率为1S的方波

MOV     DX,COM_ADDR

MOV     AL,10110000B

OUT     DX,AL

MOV     DX,T2_ADDR

MOV     AL,00H

OUT      DX,AL

MOV     DX,T2_ADDR

MOV     AL,10H

OUT      DX,AL

CALL      BCDTO1;将记录数放在存储器BBDD1中

CALL      DISP1; 调用动态显示，PC低四位显示里程

MOV     AX, COUNT

MOV     BX, 02H

MUL     AX, BX

CALL     B2TOBCD;将二进制转换为BCD码

MOV       BX,0006H ;赋予起步价6元

CMP       AX,BX   ; 若计数值小于6元，交换AX,BX

JA        TT

XCHG      AX,BX

TT:      CALL      BCDTO 2 ;将记录数分别放入存储器BBDD2中

CALL      DISP2   ;调用动态显示，PC高四位显示价钱

CALL      RESTER08H ;恢复08H，09H型中断

CALL      RESTER09H

;**************************************************************

DL20ms	PROC	NEAR

PUSH	AX

PUSH	DX

MOV	DX,20		;延时20ms

MOV	AH,0FFH		;星研公司提供的软中断

INT	21H

POP	DX

POP	AX

RET

DL20ms		ENDP

;***************************************************************

I8255A   PROC

MOV     DX,COM_ADD

MOV     AL,10010000B     ;PA输入，PB PC输出

OUT     DX,AL

MOV     DX, PC_ADD

MOV     AL,0FFH   ;关数码管

OUT     DX,AL

RET

I8255A   ENDP

;****************************************************************

RD08    PROC

MOV   AH,35H

MOV   AL,0AH

INT     21H

MOV   WORD PTR OLD0A1,BX

MOV   WORD PTR OLD0A1+2,ES

RET

RD08    ENDP

;********************************************************************

WRITE08        PROC

PUSH    DS

MOV     AX,@CODE

MOV     DS,AX

MOV     DX,OFFSET SERVICE1

MOV     AX,2508H

INT     21H

POP     DS

RET

WRITE08        ENDP

;****************************************************************

RD09           PROC

MOV   AH,35H

MOV   AL,09H

INT     21H

MOV   WORD PTR OLD0A2,BX

MOV   WORD PTR OLD0A2+2,ES

RET

RD09           ENDP

;********************************************************************

WRITE09        PROC

PUSH    DS

MOV     AX,@CODE

MOV     DS,AX

MOV     DX,OFFSET SERVICE2

MOV     AX,2509H

INT     21H

POP     DS

RET

WRITE09       ENDP

;****************************************************************

;****************************************************************

I8259           PROC

MOV    AL,12H ;单级使用，边沿触发，不需要设计ICW4

OUT    0E00H ,AL;

MOV    AL,0A0H;普通EOI循环方式，IR0最低级

OUT           0E00H,AL;

RET

I8259          ENDP

;*****************************************************************

SERVICE 1       PROC

PUSH     AX

PUSH     DS

MOV      AX,@DATA

MOV      DS,AX

INC       TIME

MOV     AX,TIME

MOV     BX,30

CMP     AX,BX

JNA      AA1

TIME   DW  00H

INC     COUNT  ;相当于价钱加2元

AA1            MOV      AL,20H

OUT      0E00H,AL    ;中断结束中断地址

POP      DS

POP            AX

IRET

SERVICE1        ENDP

;***************************************************************

SERVICE 2       PROC

PUSH     AX

PUSH     DS

MOV     AX,@DATA

MOV     DS,AX

INC      COUNT

MOV     AX,COUNT

MOV     BX,4500

CMP     AX,BX

JNA      AA1

COUNT   DW  00H

MOV     AX,COUNT

AA2:          CALL     B2TOBCD

MOV      AL,20H

OUT      0E00H,AL    ;中断结束中断地址

POP      DS

POP      AX

IRET

SERVICE2       ENDP

;********************************************************************

RESTER08H      PROC

PUSH    DS

MOV    DX,WORD PTR OLDOA1

MOV    DS,WORD PTR OLDOA1+2

MOV    AH,25H

MOV    AL,08H

INT     21H

POP    DS

RET

RESTER08H      ENDP

;***************************************************************************

RESTER09H      PROC

PUSH    DS

MOV    DX,WORD PTR OLDOA2

MOV    DS,WORD PTR OLDOA2+2

MOV    AH,25H

MOV    AL,09H

INT     21H

POP    DS

RET

RESTER09H      ENDP

;****************************************************************

B2TOBCD       PROC     NEAR

CMP      AX,9999         ;AX>9999,则CF置1

JBE      TRAN

STC

JMP      EXIT

TRAN:          PUSH     CX

PUSH     DX

SUB      DX,DX              ;DX清0

MOV      CX,1000         ;计算千位数

DIV      CX

XCHG     AX,DX           ;商在DX中，余数在AX中

MOV      CL,4

SHL      DX,CL         ;DX左移4位

MOV      CL,100         ;计算百位数

DIV      CL

ADD      DL,AL          ;百位数加到DL中，DX左移4位

MOV      CL,4

SHL      DX,CL

XCHG     AL,AH          ;余数保留在AL中

SUB      AH,AH

MOV      CL,10          ;计算十位数

DIV      CL

ADD      DL,AL          ;十位数加到DL中，DX左移4位

MOV      CL,4

SHL      DX,CL

ADD      DL,AH          ;加个位数

MOV      AX,DX          ;结果送到AX中

POP      DX

POP      CX

EXIT1:        RET

B2TOBCD       ENDP

;****************************************************************

BCDTO          PROC      NEAR

MOV     SI,OFFSET DDBB

MOV     BH,00H

MOV     BL,AL

MOV     CL,04H

ROR     BX,CL

MOV     [SI+1],BL   ;将记录数十位放在其中

SHR      BH,CL

MOV      [SI],BH   ;将记录数个位放在其中

SUB     BH,BH

MOV     BL,AH

MOV     CL,04H

ROR     BX,CL

MOV     [SI+3],BL   ;将记录数千位放在其中

SHR      BH,CL

MOV      [SI+2],BH  ;将记录数百位放在其中

RET

BCDTO          ENDP

;**************************************************************

DISP1           PROC         NEAR

MOV     SI,OFFSET DDBB1

MOV      AL,[SI]            ;显示个位

MOV      BX,OFFSET TB

XLAT     TB

MOV      DX,PB_ADD	       ;用PB口做动态扫描

OUT      DX,AL

MOV      DX,PC_ADD       ;用PC口做位选

MOV      AL,0FEH          ;用PC口低位显示

OUT      DX,AL

MOV      CX,DLYC2

LP0:            LOOP      LP0

MOV      AL,  0FFH

OUT      DX,AL

INC       SI

MOV      AL,[SI]            ;显示百位

MOV      BX,OFFSET TB

XLAT      TB

MOV      DX,PB_ADD     	;用PB口做动态扫描

OUT      DX,AL

MOV      DX,PC_ADD       ;用PC口做位选

MOV      AL,0FDH          ;用PC口低位显示

OUT      DX,AL

MOV      CX,DLYC2

LP1:            LOOP     LP1

MOV      AL,  0FFH

OUT      DX,AL

INC      SI

MOV      AL,[SI]            ;显示百位

MOV      BX,OFFSET TB

XLAT     TB

MOV      DX,PB_ADD	;用PB口做动态扫描

OUT      DX,AL

MOV      DX,PC_ADD       ;用PC口做位选

MOV      AL,0FBH          ;用PC口低位显示

OUT      DX,AL

MOV      CX,DLYC2

LP2:            LOOP     LP2

MOV      AL,  0FFH

OUT      DX,AL

INC      SI

MOV      AL,[SI]            ;显示千位

MOV      BX,OFFSET TB

XLAT     TB

MOV      DX,PB_ADD       ;用PB口做动态扫描

OUT      DX,AL

MOV      DX,PC_ADD       ;用PC口做位选

MOV      AL,0F7H          ;用PC低位显示

OUT      DX,AL

MOV      CX,DLYC2

LP3:            LOOP     LP3

MOV AL,0FFH

OUT DX,AL

RET

DISP1           ENDP

;***************************************************************

DISP2           PROC         NEAR

MOV     SI,OFFSET DDBB2

MOV      AL,[SI]            ;显示个位

MOV      BX,OFFSET TB

XLAT     TB

MOV      DX,PB_ADD       ;用PB口做动态扫描

OUT      DX,AL

MOV      DX,PC_ADD       ;用PC口做位选

MOV      AL,0EFH          ;用PC口高位显示

OUT      DX,AL

MOV      CX,DLYC2

LP0:            LOOP     LP0

MOV      AL,  0FFH

OUT      DX,AL

INC      SI

MOV      AL,[SI]            ;显示百位

MOV      BX,OFFSET TB

XLAT     TB

MOV      DX,PB_ADD	       ;用PB口做动态扫描

OUT      DX,AL

MOV      DX,PC_ADD       ;用PC口做位选

MOV      AL,0DFH          ;用PC口高位显示

OUT      DX,AL

MOV      CX,DLYC2

LP1:            LOOP      LP1

MOV      AL,  0FFH

OUT      DX,AL

INC       SI

MOV      AL,[SI]            ;显示百位

MOV      BX,OFFSET TB

XLAT     TB

MOV      DX,PB_ADD	       ;用PB口做动态扫描

OUT      DX,AL

MOV      DX,PC_ADD       ;用PC口做位选

MOV      AL,0BFH          ;用PC口高位显示

OUT      DX,AL

MOV      CX,DLYC2

LP2:            LOOP      LP2

MOV      AL,  0FFH

OUT      DX,AL

INC       SI

MOV      AL,[SI]            ;显示千位

MOV      BX,OFFSET TB

XLAT      TB

MOV      DX,PB_ADD       ;用PB口做动态扫描

OUT      DX,AL

MOV      DX,PC_ADD       ;用PC口做位选

MOV      AL,7FH          ;用PC口高位显示

OUT      DX,AL

MOV      CX,DLYC2

LP3:            LOOP     LP3

MOV AL,0FFH

OUT DX,AL

RET

DISP2     ENDP

;***************************************************

START1:		CALL	IfExit

JZ	START1

JMP	Exit

IfExit		PROC	NEAR

PUSH	AX

PUSH	DX

MOV	AH,06H

MOV	DL,0FFH

INT  	21H

POP	    DX

POP	    AX

RET

IfExit		ENDP

InitPCI		PROC	NEAR

MOV	AH,00H

MOV	AL,03H

INT	    10H			;清屏

MOV	AH,0B1H

MOV	AL,01H

INT	    1AH

CMP    AH,0

JZ	    InitPCI2

LEA	    DX,msg0

InitPCI1:	    MOV	AH,09H

INT	    21H

JMP	    Exit

InitPCI2:	    MOV	AH,0B1H

MOV	AL,02H

MOV	CX,Device_ID

MOV	DX,Vendor_ID

MOV	SI,0

INT	    1AH

JNC	    InitPCI3		;是否存在Star PCI9052板卡

LEA	    DX,msg1

JMP  	InitPCI1

InitPCI3:	    MOV	DI,PCIBAR3

MOV	AH,0B1H

MOV	AL,09H

INT   	1AH			;读取该卡PCI9052基地址

JNC	    InitPCI4

LEA	    DX,msg2

JMP	    InitPCI1

InitPCI4:	AND	    CX,0FFFCH

MOV	IO_Bit8_BaseAddress,CX

RET

InitPCI	ENDP

ModifyAddress	PROC	NEAR

ADD	  COM_ADDR,CX

ADD	  T0_ADDR,CX

ADD  T1_ADDR,CX

ADD  COM_ADD,CX

ADD	  PA_ADD,CX

ADD	  PB_ADD,CX

ADD  PC_ADD,CX

RET

ModifyAddress	ENDP

Exit:		        MOV	AH,4CH

INT	21H

END     START

连线说明：

| B4区：CS（8255） | --------------------------------------- | A3区：CS1 |
| --- | --- | --- |
| B4区：A0,A1 | ---------------------------------------- | ES-PCI:A0,A1 |
| B4区：JP56(PA口) | ---------------------------------------- | G6区：JP74（按键） |
| B4区：JP53（PB口） | ---------------------------------------- | G5区：JP42（数码管显示） |
| B4区：JP52（PC口） | ---------------------------------------- | G5区：JP41（数码管位选） |
| C5区：CS | ---------------------------------------- | A3区：CS5 |
| C5区：A0,A1 | ---------------------------------------- | ES-PCI:A0,A1 |
| C5区：CLK0 | ---------------------------------------- | B2区：1M |
| C5区：OUT0 | ----------------------------------------- | C5区：CLK1 |
| C5区：OUT1 | ----------------------------------------- | B3区：IR0 |
| C5区：CLK2 | ----------------------------------------- | B2区：待定 |
| C5区：OUT2 | ---------------------------------------- | B3区：IR1 |
| C5区：GATE0,GATE1,GATE2 | ----------------------------------------- | C1区的VCC |
| B3区：CS | -------------------------------------- | A3区：CS2 |
| B3区：A0,A1 | ---------------------------------------- | ES-PCI:A0,A1 |
| B3区：INTA | ---------------------------------------- | C3区：Y1 |
| C3区：G2A,G2B | ---------------------------------------- | ES-PCI：A7,IOR |
| C3区：A,B,C,G1 | ---------------------------------------- | C1区：GND,GND,GND,VCC |

3.运行情况

在星研上进行编译，0  wrong  0  waring，程序正确。

- 整体测试情况：

在理想的情况下,功能可以实现。当有源脉冲的时候，送至具有计数和显示功能的主体模块。其中显示部分有三个部分：里程显示、价格显示、以及等时显示。价格从起步价（可以设定为5元）开始计，而且在不大于起步里程（设定为5公里）时，价格一直是起步价5元，若超过起步里程，计价显示在原有起步价基础之上然后加上单位里程一公里价格2元。当在运作过程中需要等待时，主题模块30S如果没有检测到脉冲信号，则计价显示工作，并且每隔30S计价器就增加一元。

# 结论和感想

在紧锣密鼓的实验设计中，两个星期的时间转眼就过去了，在这两个星期里，我们把实验室当成我们的自己的家，每天都按时去那里进行着课程设计，有时因为设计进程有了新点子而高兴不已，有时因为程序出错而困惑着急，但是最终还是在王老师和张老师的指导下顺利的完成了设计，感谢老师对我们的悉心指导，我们铭记在心。

两周前，刚刚学完微机原理的我们，对于许多知识还只是停留在较浅的理解，许多问题还没有弄懂。两周里，我们充分感受到了课程设计的意义和团体工作的效率，我们对于8251、8253、8255、8259等芯片的功能和使用有了新的了解，对于8086CPU以及汇编程序也有了进一步的掌握，更学会了团队合作，学会了自学。

这次课程设计我主要是负责统筹工作，在xx同学设计硬件时出谋划策，并负责制图。xxx的软件部分我负责了资料的收集程序的整理，最后负责了报告的书写和整理排版。我们收获颇丰，期待下一次的课程设计，期待下一次的合作。

# 谢辞

感谢审阅本报告的老师的指导并提出意见，再次致谢！

参考文献

周荷琴版《微机原理与接口技术》                    中国科技大学出版社                                 王敬生主编的《微机原理与接口技术实验指导书》      合肥学院电子信息与电

气工程系

王萍主编的《微机原理应用实践》                    机械工业出版社

李恩林 陈斌生主编的《微机接口技术300例》         机械工业出版社

马群生 温冬婵等编著的《微计算机技术》             清华大学出版社