SilkID指纹模块通信协议

版本号：V2.0

重要申明 首先感谢您选择本产品。在使用前，请您仔细阅读本产品的说明书。以避免设备受到不必要的损害！本公司提醒您正确使用，将得到良好的使用效果和验证速度。 非经本公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。 本手册中描述的产品中，可能包含我公司及其可能存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可以及其他侵权软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。 由于产品的不断更新，本公司不能承诺实际产品与该资料一致， 同时也不承担由于实际技术参数与本资料不符所导致的任何争议，任何改动恕不提前通知。

目     录

1.	数据包协议	1

1.1	普通数据包传输协议	1

1.2	扩展数据包传输协议	2

2.	模块的应用方式	5

2.1	验证模式	5

2.2	读头(图片)模式	5

2.3	读头(模板)模式	5

3.	系统配置	5

3.1	保存验证记录	7

3.2	用户容量	7

3.3	记录数量	7

3.4	记录容量	7

3.5	指纹数量	8

3.6	指纹容量	8

3.7	超时	8

3.8	波特率	8

3.9	自动应答	9

3.10	模块ID	9

3.11	固件版本号	9

3.12	创建日期	9

3.13	工作模式	9

3.14	模板格式	10

3.15	闪灯控制	10

4.	模块操作命令	11

4.1 Flag/Error表	12

4.2	MD_SYS_WP	12

4.3	MD_SYS_SP	13

4.4	MD_SYS_RP	14

4.5	MD_SYS_STATUS	15

4.6	MD_ENROLL_SCAN	16

4.7	MD_ENROLL_IMAGE_X	17

4.8	MD_IDENTIFY_IMAGE_X	19

4.9	MD_ENROLL_TMP	20

4.10	MD_VERIFY_SCAN	21

4.11	MD_IDENTIFY_FREE	22

4.12	MD_DEL_ALL_TMP	22

4.13	MD_DEL_TMP	23

4.14	MD_READ_TMP_X	24

4.15	MD_ADD_USER	25

4.16	MD_READ_USER	26

4.17	MD_DELETE_USER	27

4.18	MD_DEL_ALL_USER	28

4.19	MD_SCAN_IMAGE_X	29

4.20	MD_SET_TIME	30

4.21	MD_GET_TIME	31

4.22	MD_DEL_ALOG	32

4.23	MD_LOAD_LOG_X	33

4.24	MD_LOAD_USER_X	35

4.25	MD_LOAD_TMP_X	36

4.26	MD_DEL_DB	38

4.27	MD_SCAN_TEMPLATE	39

4.28	MD_DISCONNECT	40

4.29	MD_RESET	41

4.30	MD_ENABLEDEVICE	41

4.31	MD_DISABLEDEVICE	42

4.32	MD_UPDATE_FW	43

5	注意事项	45

5.2	数据包	45

5.3	用户ID	45

5.4	指纹模板长度	45

5.5	验证记录	45

5.6	命令耗时	45

5.7	删除命令	46

6	附件	46

6.2	数据传输参照文档	46

# 数据包协议

  - 普通数据包传输协议

在指纹模块的数据包协议中，一个数据包为13bytes的长度，主机和模块之间的通信采用相同的数据包格式。

数据包格式：

| Start | Command | Param | Size | Flag/Error | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1byte | 1byte | 4bytes | 4bytes | 1byte | 1byte | 1byte |

1.Start code：1byte，一个数据包的开始标志，是个固定的值（0x70）。

2.Command：1byte，命令，具体命令请参照指纹模块命令表。

3.Param：4byte，表示User ID 或系统参数。

4.Size:4byte, 用于表示数据包之后要传输的数据长度。

5.Flag/Error：1byte，当Host到模块传输时为Flag，用于区分传输的数据，当模块到Host时，为Error，表示命令执行的结果。

6.Checksum：1byte，用于检验是否为有效的数据包。Checksum是从Start code到Flag/Error每个字节相加之和的低8位，即Checksum之前的所有字节之和除以256的余数。（备注：有些命令在传输时，也会带Checksum, 但是有些是2Byte，有些是4Byte，不论Checjksum的长度是多少，其计算方法都是一样的。）

7.End code：1byte，数据包的结束标志。是个固定值（0x0A）；

备注：

1.主机和模块之间的通信采用的是相同的数据包格式。一般情况下都是Host发送一个命令，Module就回复一个应答，主机到模块的数据包我们称之为“请求数据包”，模块到主机的数据包我们称之为“应答数据包”。但是在某种条件下，一个请求数据包会接收到两个应答数据包，例如MD_ENROLL_SCAN命令。

2.数据传输时，采用little endian，最低位的字节最先被传输。例如要传输一个0x764308的4byte数据时，字节的传输顺序是：0x08 0x43 0x76 0x00。这种传输规则，主机和模块都必须遵从。

3.Checksum的运算是Checksum之前的每个字节相加之后除以256的余数。例如：

| Start | Command | Param | Size | Flag/Error | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x70 | 0x15 | 0x03 | 0x200 | 0x70 | 0xFA | 0x0A |

0x70+0x15+0x03+0x00+0x00+0x00+0x00+0x02+0x00+0x00+0x70=0xFA

Checksum=0xFA&0xFF = 0xFA

此数据包在串口的传输顺序是：0x70 0x15 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x02 0x00 0x00 0x70 0xFA 0x0A

  - 扩展数据包传输协议

当模块和主机之间传输的数据量比较大时，最好采用扩展传输协议，它可以将批量的数据分割成若干个小的数据包，提高数据传输的可靠性，减少数据传输的错误等。

注意：

指纹模块可接收或传送的最大数据包为4kbyte，即，主机发送到指纹模块的最大数据包字节长度不得超出4kbyte。

当主机从指纹模块读取批量数据时，在请求命令中，可以声明传输数据包的最大长度（小于4Kbyte），如果没有声明传输数据包的最大长度，指纹模块将以默认的数据包长度（4Kbyte）的大小来传输数据。

每个数据包都有4byte的checksum，checksum的值是Data Body 的每个字节的数据之和。如果传输中有任何一个数据包发生错误，指纹模块就会立刻推出数据接收模式，进入普通模式。

数据包格式：

| Start | Command | PacketNum | Index | Size | Flag/Error | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1byte | 1byte | 4bytes |  | 4bytes | 1byte | 1byte | 1byte |

例如：使用MD_ENROLL_IMAGE_X命令要传输一个16300 bytes 的数据到模块时，每个数据包的最大长度为4096byte，那么16300bytes将被分割成4个小的数据包，4096bytes，4096bytes，4096bytes，4012bytes  被传输。

Packet 1 0x70 0x80 0x04 0x00 0x1000 0x00 0xD4 0x0A

Packet 2 0x70 0x80 0x04 0x01 0x1000 0x00 0xD5 0x0A

Packet 3 0x70 0x80 0x04 0x02 0x1000 0x00 0xD6 0x0A

Packet 4 0x70 0x80 0x04 0x03 0x0FAC 0x00 0x82 0x0A

模块成功接收一个数据时，就会返回DATA_OK(0x83)，否则返回 DATA_ERROR(0x82) 。如果发送数据方接收到DATA_ERROR(0x82)，就要立刻推出数据发送模式。

例如：

1．MD_ENROLL_IMAGE_X的数据传输过程

2. MD_IDENTIFY_IMAGE_X命令传输失败的过程

# 模块的应用方式

模块支持三种不同的应用方式。其应用方式为：验证模式、读头（图片）模式、读头（模板）模式。根据不同的应用场景进行选择。

  - 验证模式

模块默认使用此方式。在此方式下，用户按压指纹后，模块立即对该按压的指纹进行1：N识别，与此同时模块会发送结果到Host。在此种模式下模板格式只支持ZKTeco模板格式。

  - 读头(图片)模式

在此方式下，模块输出指纹图像到Host，Host接收到指纹图像后进行相关业务逻辑处理。

  - 读头(模板)模式

在此方式下，模块输出指纹模板到Host,Host接收到指纹模板后进行相关业务逻辑处理。模板数据的格式根据设置的格式所决定。

# 系统配置

系统参数是用来打开或关闭某一功能，或修改某一命令执行时的有效时长等而设定的。每一个参数对应一个参数ID，要读取或修改参数值时，只需指定对应的参数ID，就可以对其操作了。

每一个参数都可以通过命令MD_SYS_RP，读取其值。但有些参数是可以读写的，有些参数为只读，所有可改写的参数都可以通过命令MD_SYS_WP对其改写。要想修改的系统参数在下次重启后有效，还需要使用MD_SYS_SP命令对其保存，即当需要修改一些系统参数值时，先把要修改的参数全部修改完成之后，再使用命令MD_SYS_SP对其保存，以便重启之后有效。 具体的读写过程请参照本文档中的MD_SYS_WP和MD_SYS_RP命令说明。

Table 1  系统配置参数表(如何配置系统参数详见命令3.1、3.2、3.3）

| 配置参数名称 | 参数ID | 描述 | 值（*表示默认值） |
| --- | --- | --- | --- |
| 保存验证记录 | 0x36 | 当执行指纹验证或识别时，是否保存记录 | *0x30: 不保存 0x31: 保存 |
| 用户容量 | 0x79 | 最大可登记的用户数量 | 4byte的整数 |
| 记录数量 | 0x7C | 当前保存的验证记录数量 | 4byte的整数 |
| 记录容量 | 0x7B | 最大可保存的验证记录数量 | 4byte的整数 |
| 指纹数量 | 0x73 | 当前已登记的指纹数量 | 4byte的整数 |
| 指纹容量 | 0x74 | 最大可登记的指纹数量 | 4byte的整数 |
| 超时 | 0x62 | 超时时间设定 | 0x30 : 永不超时 0x31 : 1 second … *0x3A : 10 seconds … 0x44 : 20 seconds … |
| 波特率 | 0x71 | 波特率的设定 | *0x35 : 115200 bps |
| 自动应答 | 0x82 | 自动应答 | *0x30 : 无应答 0x31 :发送应答 |
| 模块ID | 0x6D | 模块ID | 0 ~ 65535 |
| 工作模式 | 0x50 | 验证模式：在模块内部进行指纹比对 读头(图片)：发送按压的指纹图像到host进行处理 读头(模板)：发送按压手指的指纹模板到host进行处理 | *0x30: 验证模式 0x31: 读头(图片) 0x32: 读头(模板) |
| 模板格式 | 0x51 | 设置模板格式，模块内部只能识别ZKTeco格式模板 | *0x30: ZK 0x32:Ansi 378 0x33:ISO 19794-2 |
| 闪灯控制 | 0x31 | 控灯操作 | 高8位表示灯类型 0x80:绿灯，0x40:红灯，0xC0:黄灯 低8位表示灯的显示时长，范围：1~255，单位为秒 |
| 固件版本号 | 0x6E | 固件版本号 | 4个byte数据 |
| 创建日期 | 0x89 | 创建日期 | 4byte的数据 |

  - 保存验证记录

当执行指纹验证或识别时，是否保存记录。验证的记录可被用作考勤的依据，当使用模块做考勤机时，此参数是很有用的。 当被用于门禁或者实时监控设备时，如果需要保存验证记录，就可以将此参数打开。

注意：

模块本身没有时钟芯片，每次重启后，时间归0。要确保验证记录的准确性，每次连接模块时，请同步时钟。并且间隔一小时同步一次。

| 参数ID | 读写类型 | 有效值 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x36 | Read/Write | 0x30: 不保存验证记录 0x31: 保存验证记录 | 0x30: 不保存验证记录 |

  - 用户容量

可支持的最大用户容量。

注：不同的版本，可容纳的最大用户数是不同的。

| 参数ID | 读写类型 | 有效值 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x79 | Read |  |  |

  - 记录数量

表示当前已保存的记录数量。

| 参数ID | 读写类型 | 有效值 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x7C | Read |  |  |

  - 记录容量

最大可容纳的记录数量。不同的版本，可容纳的最大记录数量是不同的。

| 参数ID | 读写类型 | 有效值 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x7B | Read |  |  |

  - 指纹数量

表示当前已登记的指纹数量。

| 参数ID | 读写类型 | 有效值 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x73 | Read |  |  |

  - 指纹容量

表示最大可登记的指纹数量。不同的版本，可登记的最大指纹数量是不同的。

| 参数ID | 读写类型 | 有效值 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x74 | Read |  |  |

  - 超时

超时时间设定。

登记指纹时，模块发出应答命令之后，在设定时间内没有再接到下一步动作的请求命令时，就会自动退出当前的登记状态，并向主机发送超时应答。

扩展数据传输时，两个数据包或连续的命令之间的等待时间不得超过本设定值，否则，模块自动超时返回，并向主机发送超时应答。

| 参数ID | 读写类型 | 有效值 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x62 | Read/Write | 0x30 : 永不超时 0x31 : 1 second … *0x3A : 10 seconds … 0x44 : 20 seconds … | 0x3A:10sec |

  - 波特率

设定RS232通讯的波特率。默认采用的是115200bps。

| 参数ID | 读写类型 | 有效值 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x71 | Read | *0x35:115200 bps | *0x35 : 115200 bps |

  - 自动应答

在此模式中，用于设置模块即使在没有接受到任何host请求命令的情况下。模块是否需要向主机自动发送应答数据包.

| 参数ID | 读写类型 | 有效值 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x82 | Read/Write | *0x30: 无应答 0x31:发送应答 | *0x30:无应答 |

  - 模块ID

每个模块都会给默认一个ID号，系统同时接多个模块时，此参数非常有用。

| 参数ID | 读写类型 | 有效值 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x6D | Read/Write | 0 ~ 65535 | 1 |

  - 固件版本号

固件版本号是使用4个字符来表示的。例如V1.0A， 其值为 0x56313041—对应的ASCII是‘V’，‘1’，‘0’，‘A’。

| 参数ID | 读写类型 | 有效值 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x6E | Read | 4个byte字符 |  |

  - 创建日期

4byte的字符的数据，表示固件的创建日期。例如2008－12－30，其值为0x08123000。

| 参数ID | 读写类型 | 有效值 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x89 | Read |  |  |

  - 工作模式

模块支持三种工作模式：验证模式、读头（图片）、读头（模板）

| 参数ID | 读写类型 | 有效值 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x89 | Read/Write | *0x30: 验证模式 0x31: 读头(图片) 0x32: 读头(模板) | *0x30: 验证模式 |

  - 模板格式

模块支持三种模板格式：ZK、Ansi、ISO。

| 参数ID | 读写类型 | 有效值 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x89 | Read/Write | *0x30: ZK 0x32:Ansi 378 0x33:ISO 19794-2 | *0x30: ZK |

  - 闪灯控制

控制红、黄、绿灯的显示。

| 参数ID | 读写类型 | 有效值 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x89 | Write | 高8位表示灯类型 0x80:绿灯，0x40:红灯，0xC0:黄灯 低8位表示灯的显示时长，范围：1~255，单位为秒 |  |

# 模块操作命令

Tab2 命令表

| 种类 | 名称 | 代码 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统配置 | MD_SYS_WP | 0x11 | 写系统参数 |
|  | MD_SYS_SP | 0x12 | 保存系统参数 |
|  | MD_SYS_RP | 0x13 | 读系统参数 |
|  | MD_SYS_STATUS | 0x14 | 查询系统状态 |
| 登记 | MD_ENROLL_SCAN | 0x15 | 通过三次扫描指纹登记用户指纹模板 |
|  | MD_ENROLL_IMAGE_X | 0x80 | 通过指纹图像登记指纹模板 |
|  | MD_ENROLL_TMP | 0x17 | 通过指纹模板登记用户 |
| 验证 | MD_VERIFY_SCAN | 0x18 | 1：1扫描验证用户模板是否存在 |
| 识别 | MD_IDENTIFY_IMAGE_X | 0x81 | 通过指纹图像进行识别用户 |
| 删除 | MD_DEL_ALL_TMP | 0x27 | 删除所有指纹模版 |
|  | MD_DEL_TMP | 0x26 | 删除指定用户的指纹模板 |
| 指纹模版 | MD_READ_TMP_X | 0x89 | 读取指定用户的指纹模板 |
|  | MD_SCAN_TEMPLATE | 0xFC | 扫描当前手指的指纹模板 |
| 用户 | MD_ADD_USER | 0xF1 | 添加一个用户 |
|  | MD_READ_USER | 0xF2 | 读一个用户 |
|  | MD_DELETE_USER | 0xF3 | 删除用户 |
|  | MD_DEL_ALL_USER | 0xF5 | 删除所有用户 |
| 指纹图像 | MD_SCAN_IMAGE_X | 0x83 | 从模块中获取指纹图像 |
| 时间和记录 | MD_SET_TIME | 0x4A | 设置当前时间 |
|  | MD_GET_TIME | 0x4B | 获取模块时间 |
|  | MD_DEL_ALOG | 0x9E | 删除所有记录 |
|  | MD_LOAD_LOG_X | 0xA4 | 读所有的记录数据 |
| 数据库 | MD_LOAD_USER_X | 0xA0 | 读所有用户数据 |
|  | MD_LOAD_TMP_X | 0xA2 | 读所有指纹模版数据 |
|  | MD_DEL_DB | 0xF8 | 删除所有数据 |
| 升级固件 | MD_UPDATE_FW | 0x72 | 升级固件版本 |
| 模块复位 | MD_RESET | 0xD0 | 进行模块的软复位 |
| 启用模块 | MD_ENABLEDEVICE | 0xFB | 启用模块 |
| 禁用模块 | MD_DISABLEDEVICE | 0xFA | 禁用模块 |

备注：

在介绍命令时，＃表述一个变化的值，NULL 表示0，N/A表示任意值。

- 4.1 Flag/Error表

| 名称 | 代码 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BUSY | 0x34 | 系统正在忙 |
| SUCCESS | 0x61 | 成功 |
| FAIL | 0x63 | 失败 |
| TIME_OUT | 0x64 | 超时 |
| PARAM_ERROR | 0x68 | 参数错误 |
| NOT_FOUND | 0x69 | 找不到或不支持 |
| MEM_FULL | 0x6D | 存储容量超出 |
| FP_LIMIT | 0x72 | 超出允许登记的最大指纹数量（10） |
| INVALID_ID | 0x76 | 无效的ID号 |
| CANCELED | 0x81 | 执行的命令被取消 |
| DATA_ERROR | 0x82 | 传输数据错误 |
| EXIST_FINGER | 0x86 | 已经存在的指纹 |

  - MD_SYS_WP

参数设置。改变当前模块系统参数的值，但是没有保存修改的参数，下次上电重启时，参数将恢复原来的值。 如果要想保存系统参数，在重启之后已让有效，需要执行完MD_SYS_WP命令之后，还需执行MD_SYS_SP命令。

请求命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x11 |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Flag | 0x31 0x36 0x82 0x62 | SID_GPIO_LEVEL SID_SAVE_LOG SID_AUTO_ACK SID_TIMEOUT |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

应答命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x11 |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Error | 0x61 0x69 0x68 0x34 | SUCCESS NOT_FOUND PARAM_ERROR BUSY |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

Error

| Error code | 描述 |
| --- | --- |
| SUCCESS | 写参数成功 |
| NOT_FOUND | 没有找到此参数，或不支持此参数 |
| BUSY | 模块正忙于处理其他的命令 |

  - MD_SYS_SP

保存系统参数。将系统参数保存到文件中，重启时，被命令MD_SYS_WP改变的参数保持有效。

请求命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x12 |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Flag | NULL |  |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

应答命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x12 |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Error | 0x61 0x34 | SUCCESS BUSY |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

  - MD_SYS_RP

读系统参数，根据参数ID读对应的参数值。

请求命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x13 |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Flag | 0x36 0x82 0x62 0x6E 0x71 0x73 0x74 0x79 0x7C 0x7B 0x89 0x6D | SID_SAVE_LOG, SID_AUTO_ACK, SID_TIMEOUT, SID_FW_VER, SID_BAUDRATE, SID_ENROLL_FP, SID_FP_COUNT, SID_USER_COUNT, SID_LOG_NUM, SID_LOG_COUNT SID_BUILD_NUM SID_MODULE_ID |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

应答命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x13 |  |
| Param | Value NULL | Value-成功返回参数值 NULL-读取失败 |
| Size | NULL |  |
| Error | 0x61 0x69 0x34 | SUCCESS NOT_FOUND BUSY |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

  - MD_SYS_STATUS

查询系统状态。查询系统当前的状态，是空闲还是忙于处理其他的命令。

请求命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x14 |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Flag | NULL |  |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

应答命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x14 |  |
| Param | 0x34 | BUSY |
| Size | NULL |  |
| Error | 0x61 | SUCCESS |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

  - MD_ENROLL_SCAN

登记用户指纹，通过扫描的方式登记，即发送登记命令之后，等待用户将登记的手指放在指纹采集器上，系统扫描到用户按下手指，就会开始为用户登记指纹。

用户需要按三次指纹，才能登记一个指纹模版。每次按下指纹成功扫描到时，模块都会闪一下黄灯，并会向Host发送一条通知命令。成功登记后会闪一下绿灯.登记失败时，会闪一下红灯。

请求命令格式如下：

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x15 |  |
| Param | User ID |  |
| Size | NULL |  |
| Flag | NULL |  |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

应答命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x15 |  |
| Param | User ID |  |
| Size | Finger ID | （0~9） |
| Flag/Error | 0x62 0x63 0x61 0x6D 0x72 0x76 0x86 | SCAN_SUCCESS FAIL SUCCESS MEM_FULL FINGER_LIMIT INVALID_ID EXIST_FINGER |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

Error code

| Error code | 描述 |
| --- | --- |
| SCAN_SUCCESS | 成功扫描到了指纹 |
| FAIL | 失败 |
| SUCCESS | 登记成功 |
| MEM_FULL | 模块内存储器已满 |
| INVALID_ID | 无效的用户ID |
| EXIST_FINGER | 指纹已经存在 |
| FP_LIMIT | 登记的指纹超出范围（10） |

例如：当为ID号为‘0x023,’的用户登记一个指纹时，请求数据包如下：

| Start | Command | Param | Size | Flag | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x70 | 0x15 | 0x0023 | 0x00 | 0x00 | 0xA8 | 0x0A |

  - MD_ENROLL_IMAGE_X

通过指纹图像登记。通过主机传输的指纹图像来为指定的用户登记一枚指纹。对于指纹图像的传输，使用扩展通信协议格式。

注意：

1. 在登记的过程中，可能会出现，指纹模板没有登记成功，但指定的用户被创建的情况，这属于正常情况。

2.指纹图像必须是BMP格式8Bit的灰度图像，最好使用本模块读取的图像来登记，否则会影响识别率。并且，此处传输的只是图像真实的数据，并不是整幅BMP图像，即，不包括BMP的头（BMP headers）和调色板数据（Palette Data），仅仅是图像数据（Bitmap Data）。

请求命令格式如下：

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x80 |  |
| Param | User ID |  |
| Size | Image size | 指纹图像大小 |
| Flag | NULL |  |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

应答命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x80 |  |
| Param | User ID |  |
| Size | NULL |  |
| Error | 0x61 0x63 0x6C 0x6D 0x72 0x76 | SUCCESS FAIL TIME_OUT MEM_FULL FP_LIMIT INVALID_ID |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

  - MD_IDENTIFY_IMAGE_X

通过指纹图像进行识别用户。识别方式为1：N。数据包传输过程中使用扩展传输方式。

请求命令格式如下：

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x81 |  |
| Param | Image size | 图像数据大小 |
| Size | NULL |  |
| Flag | NULL |  |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

应答命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x81 |  |
| Param | Param NULL | Param-识别成功时: 用户ID为0xFFFF & Param, 指纹索引为(Param >> 16) & 0x0F NULL-识别失败 |
| Size | NULL |  |
| Error | 0x61 0x63 0x6C 0x69 | SUCCESS FAIL TIME_OUT NOT_FOUND |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

  - MD_ENROLL_TMP

通过指纹模板登记，即上传指纹模板到模块中。通过从主机传输来的指纹模板给用户登记一枚指纹，此处传输的是真实的指纹模板数据，并不是指纹模板的整个结构体数据。

注意，传输的指纹模板数据长度不得大于模块支持的最大指纹模板长度，否则，返回PARAM_ERROR。

请求命令格式如下：

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x17 |  |
| Param | User ID |  |
| Size | Template size |  |
| Flag | 0 0x84 | 0-None 0x84-CHECK_FINGER |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |
| Data | Template Data | 模板数据 |
| Checksum of data | # | 模板数据的校验值 |

应答命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x17 |  |
| Param | User ID |  |
| Size | NULL |  |
| Error | 0x61 0x6D 0x72 0x76 0x63 0x86 | SUCCESS MEM_FULL FINGER_LIMIT INVALID_ID FAIL EXIST_FINGER |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

  - MD_VERIFY_SCAN

扫描指纹模板验证用户是否存在。通过1：1的扫描方式来验证一个用户。

如果保存记录参数打开，模块就会自动保存记录，并返回当前记录的状态。

请求命令格式如下：

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x18 |  |
| Param | User ID |  |
| Size | NULL |  |
| Flag | 0x61 |  |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

应答命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x18 |  |
| Param | User ID |  |
| Size | NULL |  |
| Error | 0x63 0x6C 0x61 | FAIL TIME_OUT SUCCESS |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

  - MD_IDENTIFY_FREE

1:N用户识别。当用户在指纹采集器上按压手指时，模块会自动识别该手指，并将比对结果发送到host。

模块发送命令：

| 数据域 | 数值 | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |  |
| Command | 0x2F |  |  |
| Param | NULL |  | 用户编号：识别成功 错误代码：识别失败 |
| Size | NULL |  |  |
| Error | 0x61 0x63 |  | 0x61-SUCCESS 0x63-FAIL |
| Checksum | # |  |  |
| End code | 0x0A |  |  |

  - MD_DEL_ALL_TMP

删除所有指纹模板，同时删除所有用户数据。

请求命令格式如下：

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x27 |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Flag | NULL |  |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

应答命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x27 |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Error | 0x61 | SUCCESS |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

  - MD_DEL_TMP

只删除用户所属的指纹模板。

请求命令格式如下：

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x26 |  |
| Param | UserID、Finger index | Param域数据为:(用户ID & 0xFFFF) ¦ ((指纹索引 & 0x0F) << 16) |
| Size | NULL |  |
| Flag | NULL(默认) DELETE_ONLY_ONE（0x77） | 删除用户和用户指纹 删除用户的一个指纹 |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

应答命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x26 |  |
| Param | Param |  |
| Size | NULL |  |
| Error | 0x61 0x63 | SUCCESS FAIL |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

  - MD_READ_TMP_X

根据指定的用户ID和指纹索引，从模块中下载其指纹模板到host。

请求命令：

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x89 |  |
| Param | User ID+Index |  |
| Size | NULL |  |
| Flag | 0 1 | 0-忽略Finger ID。 1-根据指纹索引下载 |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

应答命令：

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x89 |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Error | 0x61 0x63 0x69 0x6C 0x82 | SUCCESS FAIL NOT_FIND TIME_OUT DATA_ERROR |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

注意：

每次传输的指纹模板长度，是不定长的，即，每个指纹的模板长度都不一定相等。但是，一次传输多枚指纹模板的长度是相等的。

例如1：读用户的一个指纹，User ID=1，Finger ID=1，数据包长度为size=2048Byte ；请求数据包如下：

| Start | Command | Param | Size | Flag | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x70 | 0x89 | 0x01 | 0x10800 | 0x01 | 0x04 | 0x0A |

例如2：读用户的所有指纹，User ID=1，数据包长度为size=2048Byte ；请求数据包如下：

| Start | Command | Param | Size | Flag | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x70 | 0x89 | 0x01 | 0x800 | 0x00 | 0x02 | 0x0A |

  - MD_ADD_USER

在模块文件中添加一个用户，如果用户存在，就修改该用户的信息。

用户的数据结构如下：（使用一个字节内存对齐的方式）

typedef struct _User_

{

U16 ID;		        /* 用户ID						*/

U8  Privilege;		    /* 用户权限						*/

U8  FpNum;		    /* 用户登记的指纹数(自维护)		*/

U16  SecLevel;		/* 用户加密等级 (本版本不支持)  */

U32  PIN2;			/* 用户编号(本版本不支持)		*/

Char  Name[8];		/* 用户姓名						*/

Char  Password[5];   /* 密码	(本版本不支持)			*/

U8  Card[5];			/* 卡ID(本版本不支持)			*/

}

请求命令格式如下:

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0xF1 |  |
| Param | NULL |  |
| Size | 传输数据的长度 | 用户结构长度+校验数据大小 |
| Flag | 0x61 |  |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |
| Data | User Data | 用户数据 |
| Checksum of data | # | 用户数据的校验值 |

应答命令：

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0xF1 |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Error | 0x61 0x63 0x6D 0x68 | SUCCESS FAIL MEM_FULL PARAM_ERROR |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

  - MD_READ_USER

读一个存储在模块文件中的用户。

请求命令格式如下：

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0xF2 |  |
| Param | User ID |  |
| Size | NULL |  |
| Flag | NULL |  |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

应答命令：

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0xF2 |  |
| Param | NULL |  |
| Size | 传输的数据长度 | 用户结构长度+校验数据大小 |
| Error | 0x61 0x69 | SUCCESS NOT_FIND |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |
| Data | User Data | 用户数据 |
| Checksum of data | # | 用户数据的校验值 |

  - MD_DELETE_USER

删除用户和用户的指纹，使用此命令可以删除一个用户。

请求命令格式如下：

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0xF3 |  |
| Param | User ID |  |
| Size | NULL |  |
| Flag | NULL |  |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

应答命令：

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0xF3 |  |
| Param | UserID |  |
| Size | NULL |  |
| Error | 0x61 0x63 | SUCCESS FAIL |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

例如1：删除User　ID =1 的用户

请求数据包：

| Start | Command | Param | Size | Flag | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x70 | 0XF3 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x64 | 0x0A |

应答数据包：

| Start | Command | Param | Size | Flag | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x70 | 0XF3 | 0x01 | 0x00 | 0x61 | 0XC5 | 0x0A |

  - MD_DEL_ALL_USER

删除存储在模块文件中所有用户和指纹数据。在删除所有用户的同时，会删除所有指纹模板信息。

请求命令格式如下:

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0xF5 |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Flag | NULL |  |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

应答命令：

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0xF5 |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Error | 0x61 | SUCCESS |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

  - MD_SCAN_IMAGE_X

从模块获取手指的指纹图像。发送此命令后，需要用户在模块上按手指，当成功按下手指后，模块会以扩展协议发送指纹图像到Host。

图像的数据结构体如下：

typedef struct _Image_

{

int width;			/*	图像的宽度					*/

int height;			/*	图像高度					*/

int compressed;		/*	当前此值没有使用			*/

int encrypted;		/*  数据加密的图像，当前没有使用*/

int binary;			/*	图像的数据格式，默认0当前没有使用 */

int img_len;		/*	图像的长度					*/

int template_len;	/*	此图像生成的指纹模版长度，当前没有使用	*/

};

请求命令格式如下：

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x83 |  |
| Param | Data Size | 数据包大小，默认为4K |
| Size | NULL |  |
| Flag | NULL |  |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

应答命令：

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x83 |  |
| Param | NULL |  |
| Size | Image size |  |
| Error | 0x61 0x6C 0x6D 0x63 0x81 | SUCCESS TIME_OUT MEM_FULL MD_FAIL CANCELED |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

  - MD_SET_TIME

向模块写入当前的时间。指纹模块没有时钟芯片，模块的时钟必须由主机来设定，可以间隔一小时设置一次模块的时钟。

Data参数中的年份，为当前的年份加上2000，例如2008年，这个Data中的年份值为8。

请求命令格式如下：

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x4A |  |
| Param | (DD<<16) ¦ (MM<<8) ¦ YY | Date |
| Size | 8 | 数据大小+校验数据大小 |
| Flag | NULL |  |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |
| Data | (ss<<16) ¦ (mm<<8) ¦ hh | Time |
| Checksum of Data | # | 数据的校验值 |

应答命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x4A |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Error | 0x61 0x63 | SUCCESS FAIL |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

  - MD_GET_TIME

读模块当前的时间。

请求命令格式如下：

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x4B |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Flag | NULL |  |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

应答命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x4B |  |
| Param | (DD<<16) ¦ (MM<<8) ¦ YY | Date |
| Size | 8 NULL | 8-读取成功的数据大小 NULL-读取失败时的值 |
| Error | 0x61 0x63 | SUCCESS FAIL |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |
| Data | ss<<16 ¦ mm<<8 ¦ hh | Time |
| Checksum of data | # |  |

注意:当以YYYY-MM-DD显示日期时，对于年份需要加上2000.

  - MD_DEL_ALOG

删除所有存储在模块中的所有验证记录数据。

请求命令格式如下：

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x9E |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Flag | NULL |  |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

应答命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x9E |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Error | 0x61 | SUCCESS |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

  - MD_LOAD_LOG_X

发送此命令后，使用扩展传输的方式，读取模块中的验证记录全部数据。读验证记录数据，验证记录的存储是以一定的数据结构体来存储的。并以文件的方式存储在模块中。

Typedef struct  _Log_{

BYTE  Event;

BYTE  verified;

U32    Date;

U32    Time;

U16    userID;

Char   Reserved[4];

};

| 数据域 | 字节数 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Event | 1 byte | 存储记录时发生的事件 参看下面的事件表。 |
| Verified | 1 byte | 验证的方式，指纹还是其他的方式，此域可以忽略不管，之后的模块版本中，会使用到。 |
| Date | 4 byte | YY MM DD |
| Time | 4 byte | hh mm ss |
| User ID | 2 byte | User ID |
| Reserved | 4 byte | 此域可以使用MD_LC命令来读取或设置。 |

注意：

年份：YY＋2000，例如2008年，YY＝8；但是如果模块时间没有被设置，YY的值将是永远为0。 Time也将会是不准确的错误的值。

记录的事件代码表：

| 事件 | 代码 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LOG_FREE | 0 | 使用Free Scan的方式验证的记录 |
| LOG_SV | 1 | 使用Scan Verify命令保存的验证记录 |
| LOG_TV | 2 | 使用template verify命令保存的验证记录 |
| LOG_IV | 3 | 使用 image verify命令保存的验证记录 |
| LOG_SI | 4 | 使用scan identify命令保存的验证记录 |
| LOG_TI | 5 | 使用template identify命令保存的验证记录 |
| LOG_II | 6 | 使用image identify命令保存的验证记录 |

请求命令格式如下：

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0xA4 |  |
| Param | Data size | 数据大小，最大为4k |
| Size | NULL |  |
| Flag | NULL |  |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

应答命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0xA4 |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Error | 0x61 0x63 0x6C 0x69 0x82 | SUCCESS FAIL TIME_OUT NOT_FIND DATA_ERROR |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

  - MD_LOAD_USER_X

读所有用户数据。每个用户的数据都是以用户结构体的格式存储在指纹模块中，MD_LOAD_USER_X就是将每个用户的用户结构体通过扩展传输的方式读取到主机。

请求命令格式如下：

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0xA0 |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Flag | NULL |  |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

应答命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0xA0 |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Error | 0x61 0x6C 0x63 0x69 0x82 | SUCCESS TIME_OUT FAIL NOT_FOUND DATA_ERROR |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

  - MD_LOAD_TMP_X

读取所有指纹模版数据从模块。每个用户的指纹模版都是以指纹模版结构体的格式存储在指纹模块中，MD_LOAD_TMP_X就是将每个指纹模版结构体中相关数据按照一定的循序传输到主机。

typedef struct _Template_

{

U16   Size;             /*  指纹模版的实际长度			*/

U16   ID              	 /*  User ID，即用户 PIN				*/

BYTE  FingerID;       /* 指纹 ID (Sub_ID or Finger ID)          */

BYTE  Valid;            /*  指纹模版是否有效	1：有效；0：无效  */

BYTE  Template[1664];  /* 指纹模版数据（最大长度为 1664B）  */

};

注意：

以上结构都采用1Byte的内存对齐格式；

不同手指登记的指纹模板长度不一定相等，即，指纹模板的实际长度不是一个定值。

传输指纹模板时，为了加快传输速度，传输的指纹数据不是指纹模板结构体的长度，而是Size+ID+FingerID+Valid+Template(实际长度)；

例如，传输如下两枚指纹：

指纹1： Size=1024，ID=1，FingerID=0，Valid=1，Template=（1024Byte模板数据）；

指纹2： Size=1660，ID=2，FingerID=1，Valid=1，Template=（1660Byte模板数据）；

那么使用ReadAllTemplates命令传输指纹数据时，传输的16进制数据包为：

00 04 01 00 00 01 （指纹1的1024Byte模板数据） 7C 06 02 00 01 01 （指纹2的1660Byte模板数据）；

即：传输的指纹数据总长度为：（6Byte+1024Byte）+（6Byte+1660Byte）=2696Byte；

需要注意的是：

传输的指纹数越多，耗费的时间越长，请参照本文档下面的注意事项部分。

请求命令格式如下：

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0xA2 |  |
| Param | Pakcet size | 传输数据包的大小 |
| Size | NULL |  |
| Flag | NULL |  |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

应答命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0xA2 |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Error | 0x61 0x6C 0x63 0x69 0x82 | SUCCESS TIME_OUT FAIL NOT_FOUND DATA_ERROR |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

  - MD_DEL_DB

删除指纹模块中所有的数据，包括用户数据，指纹模版数据，验证记录数据。

请求命令格式如下：

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0xF8 |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Flag | NULL |  |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

应答命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0xF8 |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Error | 0x61 | SUCCESS |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

  - MD_SCAN_TEMPLATE

扫描指纹模板。在指纹采集器上按手指后host从模块中读取该指纹模板，模板最大长度为2K。执行此命令前，需将系统命令0x50的参数值设置为0x30，然后模块等待用户按压手指。host需要一直调用此函数来读取指纹模板。

注意：模块的指纹识别有两种方式。第一种是在模块中识别，第二种是模块生成指纹模板通过host进行识别。

请求命令格式如下：

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0xFC |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Flag | NULL |  |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

应答命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0xFC |  |
| Param | NULL |  |
| Size | size NULL | size-指纹模板长度，最大为2K NULL-无指纹模板 |
| Error | 0x61 | SUCCESS |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |
| Data | template | 模板数据 |
| Checksum of data | # |  |

注：此命令一直返回成功标志。

  - MD_DISCONNECT

断开连接。模块支持232和usb通信。模块同一时刻只能通过其中一种方式与host进行通信，因此模块在进行切换通信方式时必须断开当前的通信方式，若不断开，下种方式将无法连接。

请求命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0xCC |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Flag | NULL |  |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

应答命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0xCC |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Error | 0x61 | SUCCESS |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

  - MD_RESET

模块软复位。

请求命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0xD0 |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Flag | NULL |  |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

应答命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0xD0 |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Error | 0x61 | SUCCESS |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

  - MD_ENABLEDEVICE

启用模块。当使用此命令后，在验证模式下模块将向host发送指纹比对结果信息。

请求命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0xFB |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Flag | NULL |  |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

应答命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0xFB |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Error | 0x61 | SUCCESS |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

  - MD_DISABLEDEVICE

禁用模块。当使用此命令后，在验证模式下模块将不向host发送指纹比对结果信息。

请求命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0xFA |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Flag | NULL |  |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

应答命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0xFA |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Error | 0x61 | SUCCESS |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

  - MD_UPDATE_FW

升级固件。在升级处理中先发送固件大小到模块，当模块回复确认后，Host紧接着以扩展数据格式进行数据传输。

请求命令格式如下：

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x72 |  |
| Param | firmware size | 固件数据大小 |
| Size | NULL |  |
| Flag | NULL |  |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

应答命令

| 数据域 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Start code | 0x70 |  |
| Command | 0x72 |  |
| Param | NULL |  |
| Size | NULL |  |
| Error | 0x61 0x63 0x6C | SUCCESS FAIL TIME_OUT |
| Checksum | # |  |
| End code | 0x0A |  |

# 注意事项

  - 数据包

模块默认采用的数据包格式是16进制的数据包。

串口传输的数据包最大长度不得超过4KB；

  - 用户ID

用户ID（即PIN），取值范围: 1 ~ 65534， 数据类型为unsigned short ，2Byte的长度。即，模块支持的最大用户容量不能超过65534.

  - 指纹模板长度

指纹模板长度的最大值为2048Byte。所有的指纹模板的实际长度都不会大于这个最大值。

不同手指登记的指纹模板的长度不一定相等，即使是同一个手指登记的两个指纹模板的长度也不一定相等，但，指纹膜板的实际长度一定小于指纹模板的最大长度。

指纹模板结构体中的Size的值，就是本结构体中的Template的实际长度。

  - 验证记录

验证记录，模块系统出厂默认是不保存的，如果要保存验证记录，可以通过系统参数“保存验证记录（ID：0x36）”将其打开。

但是需要注意的是，模块本身不带时钟芯片，其内部的RTC时钟准确度不高，并且每次系统重启，时间都会归零，因此在开打“保存验证记录”参数后，一定要在模块启动之后或在模块正常工作之前需要先同步时钟，这样保存的验证记录才有意义，否则，保存的验证记录没有实际的参考价值。并且在工作过程中，每过一个小时，需要同步一次时钟。

  - 命令耗时

大部分的命令在处理时，耗时很短，但是如果需要操作到指纹模板文件或用户数据文件时，耗时时间就会随着用户数和指纹模板数的多少有所变化，将如上电启动时长类似。

耗时比较长的命令有：

- MD_ENROLL_IMAGE_X

- MD_SCAN_IMAGE_X

- MD_READ_TMP_X

- MD_LOAD_TMP_X

- MD_LOAD_USER_X

- MD_IDENTIFY_IMAGE_X

  - 删除命令

无论是在什么情况下，只要删除用户时，都会将用户的指纹删除，但是删除指纹时，不一定会删除用户，如果用户有多枚指纹时，只删除其中一枚或几枚，但是用户依然有指纹时，是不会将用户也删除的。

# 附件

  - 数据传输参照文档

SilkID-命令详解.doc